Печь и угарный газ

С начала года в Кореличском районе произошло 6 пожаров (3 из которых нарушение правил  эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств), 1 человек погиб.

Неправильное использование печи может привести не только к пожару, а иногда и к гибели.

Пользуясь газовыми колонками или печами, необходимо помнить, что угарный газ не имеет цвета и запаха. Первый признак – человек начинает чувствовать головную боль и удушье. При высокой концентрации наступает потеря сознания и паралич. А если концентрация газа в воздухе более 1,2 % – человек умирает за несколько секунд.

Для того, чтобы не получить отравление угарным газом, помните, что нельзя преждевременно закрывать заслонку печей, т.е. пока угли полностью не прогорят. При этом топить печь нужно не менее чем за два часа перед отходом ко сну.

В сильные морозы топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекала;

В печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины;

В отопительный сезон очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в 2 месяца;

Печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку;

Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50 см в ширину и в длину на 10 см больше с обеих сторон от топочника. Его можно выполнить из негорючего кирпича;

Ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

Не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра. Это прямой путь к пожару;

Держите не менее чем в полутора метрах от печи одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы;

Золу и перегоревшие угли выбрасывайте не ближе 15 метров от строений;

Не оставляйте без присмотра топящуюся печь и не позволяйте детям самостоятельно их растапливать.

Берегите себя и свое имущество!