МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА  КАЛИНКОВИЧСКОГО РАЙИСПОЛКОМА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОЧИЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

Тема « Сопротивление. Закон  Ома» 8  класс

Подготовил:

Учитель физики

Кужелко Юрий Михайлович,

1 квалификационная категория.

Адрес УО: Гомельская обл., агр.

Горочичи, ул. Мира 1А

Телефоны УО: (02345)99520

(02345)99521

Электронная почта УО:

gorochichi@ tut.by

Тема « Сопротивление. Закон  Ома» 8  класс

- Цели и задачи:

обучающая: изучить и закрепить материал по теме: «Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления», «Закон Ома для участка цепи», «Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление». Знакомство с новым материалом, работа по формированию навыков (сравнение физических величин, построение графиков), усвоить зависимость между физическими величинами, закрепление знаний и умений;

развивающая: развитие навыков и умений (сравнивать, составлять таблицы, анализировать результаты опыта, формулировать выводы), самостоятельности мышления и интеллекта, грамотной устной речи, развивать смекалку, творческие способности, интерес к получаемым знаниям по предмету, любознательность;

воспитывающая: воспитание мировоззренческих понятий (познаваемость мира, причинно-следственные связи в окружающем мире). На примере биографии Ома показать роль ученого в развитии науки.

Оборудование урока: портрет Ома, раздаточный материал.

Ход урока

- Организационный момент.

- Мотивация.

- Повторение.

- Изучение нового материала.

- Физкультминутка.

- Закрепление нового материала.

- Домашнее задание.

- Рефлексия.

Содержание урока

1.Организационный момент.

2.Мотивация.

Сегодня на уроке мы познакомимся с еще одной характеристикой электрического тока – напряжением и его измерением.

Девиз нашего урока:

Науку все глубже постигнуть стремись,

Познанием  вечного жаждой томись.

Лишь первых познаний блеснет тебе свет,

Узнаешь: предела для знания нет.

Фирдоуси.

3.Повторение.

Запишите в тетради тему урока. На столах находятся таблички. Задание: в течение 3 минут заполнить сведения о силе тока и напряжении.

| Вопрос | Сила тока | Напряжение | Сопротивление |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение |  |  |  |
| Формула |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |
| Обозначение, единицы измерения, физической величины |  |  |  |
| Прибор для измерения |  |  |  |
| Обозначение прибора на схеме |  |  |  |
| Включение прибора в электрическую цепь |  |  |  |

После задания: проверка на доске (вызвать учащихся, тех, кто справился). Задание: рассказать о силе тока, напряжении. Два ученика у доски заполняют таблицу и отвечают на вопрос, остальные проверяют правильность заполнения таблиц.

4.Изучение нового материала.

Электрическое сопротивление – физическая величина, которая является причиной, препятствующей прохождению тока (сравнение с рекой). Причиной сопротивления является взаимодействие электронов с ионами.

(Учащиеся слушают рассказ учителя и заполняют сведения об электрическом сопротивлении).

R-сопротивление.

Единица измерения – 1 Ом. Названа в честь немецкого физика Ома.

(Учитель рассказывает об ученом).

1 Ом – это сопротивление такого проводника, в котором при напряжении 1 В сила тока равна 1 А.

1 мОм=0,001 Ом

1 кОм=1000 Ом

1 Мом=1000000 Ом

Разные проводники имеют разное сопротивление, т.к. различны их длина, толщина и строение.

Прибор для измерения – омметр.

Включается параллельно к участку цепи, на котором измеряют сопротивление.

Через кожу ток проходит через сальные и потовые железы. Электрическое сопротивление определяется в основном сопротивлением поверхностного слоя кожи – эпидермиса. Тонкая, нежная и особенно покрытая потом или увлажненная кожа, а также поврежденная кожа хорошо проводит электрический ток. Сухая, огрубевшая кожа является плохим проводником. Сопротивление тела человека составляет от 0,5 до 100кОм.

Задача: Определить сопротивление своего тела с помощью омметра.

Проблемная ситуация: как связаны между собой сила тока в проводнике, напряжение на его концах и сопротивление проводника?

Проделаем опыт. Нам потребуются источник тока, реостат, амперметр, вольтметр и два резистора (проволочных спирали) с различными сопротивлениями. Соберем цепь.

Передвигая ползунок реостата, поочередно установим силу тока 0,4, 0,6, 0,8 и 1 А. Запишем показания вольтметра, подключенного к резистору. Повторим опыт, заменив первый резистор вторым:

|  | 1-й резистор |  |  |  | 2-й резистор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, А | 0,4 | 0,6 | 0.8 | 1 | 0,4 | 0,6 | 0.8 | 1 |
| U, В | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 |

Если поделить напряжение на силу тока в цепи (то есть вычислить значения дробей U/I), то обнаружится, что для каждого резистора будут получаться приблизительно одинаковые числа:

| R, Ом | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для простоты рассуждений величину U/I мы обозначим буквой R. Из опыта следует вывод: для каждого металлического проводника отношение напряжения к силе тока в нем есть величина постоянная, не зависящая от напряжения и силы тока.

Заметьте, что для разных резисторов значения R получились разными: 4 Ом и 6 Ом. Этот факт показывает, что величина R является характеристикой не всей цепи, а каждого отдельного резистора.

Для выяснения физического смысла величины R соберем цепь по рисунку (на доске). Если сначала использовать первый резистор, у которого R= 4 Ом, а потом заменить его вторым, у которого R= 6 Ом, то лампочка станет гореть тусклее. Уменьшение яркости лампочки говорит об уменьшении силы тока. Это произошло потому, что сопротивление второго резистора больше.

Итак, величиной R можно характеризовать электрическое сопротивление проводника. Согласно международной договоренности электрическое сопротивление измеряют в Омах.

- Ом – это сопротивление такого проводника, в котором возникнет ток 1 А, если на концы проводника подано напряжение 1 В. Связь между величинами R, U, I обычно записывается в виде следующей формулы, известной под названием закон Ома:

I=U/R

I-сила тока на участке цепи, А

U- приложенное напряжение, В

R- сопротивление участка цепи, Ом.

| I | 0,4 А | 0,6 А | 0,8 А |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 2 В | 3 В | 4 В |

По данным таблицы строится график. Делают вывод, что сила тока прямо пропорциональна напряжению.

| I | 1 А | 2 А | 4 А |
| --- | --- | --- | --- |
| R | 4 Ом | 2 Ом | 1 Ом |

Учащиеся анализируют результаты опыта. Строят график зависимости.

Вывод: Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка.

U=IR, I=U/R.

5.Физкультминутка.

Упражнения для снятия глазного напряжения.

- Плотно закрывать и широко открывать глаза 4-5 раз подряд с интервалом 5 секунд.

- Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево не поворачивая головы.

- Вращать глазами по кругу.

- Закрыть веки. Массировать их круговыми движениями пальца 4-5 раз.

- Закрыть веки. Тремя пальцами каждой руки нажать легко на каждое веко. Спустя 1-2 секунды снять пальцы с век. Повторить 3-4 раза.

6.Закрепление.

Работа с учебником: упр. 16 ( № 1,2,3)

Учащиеся решают задачи у доски и самостоятельно в тетрадях.

- Домашнее задание: §24,25. Упр. 16 (№ 4,5.6).

- Рефлексия:

- Оцените свою работу на уроке.

Почему вы уверены. что оценили себя верно?