ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

для проведения первого этапа республиканской олимпиады

по трудовому обучению (обслуживающий труд) в 2017/2018 учебном году

Уважаемый участник олимпиады! В заданиях 1-25 верным является только один вариант ответа. В заданиях 26-29 необходимо решение задач, в 30 задании установи соответствие.

1. Деревянная указка имеет форму правильного конуса. Как изменится количество габаритных размеров, если на кромке её основания снять широкую  коническую фаску.

А) Останется прежним.

Б) Увеличится в два раза.

В) Уменьшится в два раза.

Г) Увеличится на два.

Д) Уменьшится на два.

2. Что из перечисленного ниже можно использовать при выполнении графических изображений?

А) М 3:1.

Б) М 5:1.

В) М 7:1.

Г) М 8:1.

Д) М 9:1.

3.  Графический документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее изготовления, сборки и контроля, называется:

А) Технический рисунок.

Б) Контрольный чертеж.

В) Сборочный чертеж.

Г) Проектный эскиз.

Д) Технологический эскиз.

4. В учебнике отмечено, что рейки – это тонкие бруски толщиной до:

А) 20 мм.

Б) 30 мм.

В) 45 мм.

Г) 40 мм.

Д) 35 мм.

5. Среди перечисленных терминов деревянного рубанка найти “лишний”.

А) Носок.

Б) Колодка.

В) Винт.

Г) Пятка.

Д) Подошва.

6. В подвижных заклёпочных соединениях заклёпка часто является … . На этой детали вращаются другие детали. Найти наиболее удачный пропущенный термин.

А) Осью.

Б) Валом.

В) Опорой.

Г) Стержнем.

Д) Проволокой.

7. Вспомнить рекомендуемую максимальную величину вылета ножа шерхебеля (выступания лезвия ножа над подошвой), а затем – то же для ножа рубанка. Сложить эти две величины (числа) и указать их сумму.

А) 3,6 мм.

Б) 2,1 мм.

В) 2,4 мм.

Г) 3 мм.

Д) 3,3 мм.

8. Тонколистовая   сталь,  покрытая   с  обеих    сторон    тонким  слоем  олова-это…

А) Фольга.

Б) Кровельная    сталь.

В) Дюралюминий.

Г) Белая   жесть.

Д) Припой.

9. По какой формуле определяется толщина шипа S1 в угловом концевом соединении на шипоткрытый сквозной одинарный, если известна толщина бруска Sо?

А) S1=0,14S0.

Б) S1=0,2S0.

В) S1=0,4S0

.Г) S1=0,6S0.

Д) S1=0,5S0.

10. Где располагается камбий?

А) Между лубом и пробковым слоем.

Б) Между корой и древесиной.

В) Между ядром и сердцевиной.

Г)  Между годичными кольцами.

Д)  Между ядром и заболонью.

11. Укажите вид обработки металла без снятия стружки.

А) Опиливание.

Б) Нарезание резьбы.

В) Резание ножницами.

Г) Сверление.

Д) Резка слесарной ножовкой.

12. Преобразование вращательного движения в поступательное осуществляется с помощью:

А) Зубчатой передачи.

Б) Реечной передачи.

В) Цепной передачи.

Г) Клиноременной передачи.

Д) Плоскоременной передачи.

13. Среди перечисленных видов сортового проката найдите неверное название.

А) Двушвеллерный.

Б) Швеллерный.

В) Двутавровый.

Г) Тавровый.

Д) Круглый.

14. Среди перечисленных сечений пиломатериалов найдите доску.

А) 80х45.

Б) 140х75.

В) 120х65.

Г) 100х45.

Д) 60х35.

15. Найдите неверное название сверла среди перечисленных терминов.

А) Центровое.

Б) Ленточное.

В) Ложечное.

Г) Спиральное.

Д) Винтовое.

16. При сборке деталей на шурупах в основной детали получают глухое отверстие диаметром:

А) 0,5-0,6диаметра шурупа.

Б) 0,7-0,8 диаметра шурупа.

В) Равным диаметру шурупа.

Г) 1,2 диаметра шурупа.

Д) 1,5 диаметра шурупа.

17. Древесина в зависимости от свойств делится на группы. Какая группа составлена правильно?

А) Дуб, берёза, липа.

Б) Граб, дуб, осина.

В) Липа, ольха, осина.

Г) Берёза, ель, сосна.

Д) Берёза, граб, ольха.

18. Подвижную рамку штангенциркуля можно закрепить в нужном положении на штанге с помощью:

А) Винта.

Б) Болта.

В) Шурупа.

Г) Штифта.

Д) Гайки.

19. Чтобы полотно слесарной ножовки удерживалось во время работы, в отверстии натяжного винта используют…

А) Штифт.

Б) Шплинт.

В) Стопор.

Г) Шайбу.

Д) Заклепку.

20. Определить расстояние между цифрами (штрихами) 2 и 3 на шкале штанги штангенциркуля ШЦ–I.

А) 0,1 мм.

Б) 1,9 мм.

В) 2,3 мм.

Г) 10 мм.

Д) 19 мм.

21. Для обработки внутренней поверхности детали на токарном станке СТД-120М необходимо повернуть:

А) Подручник.

Б) Каретку.

В) Планшайбу.

Г) Станину.

Д) Суппорт.

22. Укажите основные части сверлильного станка как  технологической машины.

А) двигатель, клиноременная передача, шпиндель с патроном;

Б) двигатель, плита, шпиндельная бабка;

В) двигатель, штурвал, патрон;

Г) двигатель, колонка, плита;

Д) двигатель, колонка, шпиндель.

23. Инструмент для нанесения разметочных  линий  параллельно базовой стороне  называется …

24. Пороками называют...

25. Отгадать загадку: “Чтобы шкив закрепить, нужно какую-то деталь применить, а также паз на валу найти, куда она должна войти”. Определить форму этой детали.

А) Коническая.

Б) Цилиндрическая.

В) Сферическая.

Г) Призматическая.

Д) Кубическая.

26. У клина резца задний и передний углы хоть и равны между собой, но всё равно они вместе в два раза меньше угла заострения. Вычислить угол резания.

27. Заготовка имела диаметр 24,8 мм. Диаметр изготовленной из неё  детали стал меньше диаметра заготовки на 25%. Назвать совпадающие деления основной шкалы и шкалы нониуса  при измерении готовой детали штангенциркуля ШЦ-1.

28. Как маркируется углеродистая инструментальная высококачественная сталь с содержанием углерода 1,3%?

29. Была заготовка из жести с размерами 180х180х0,5 мм. Выполнив все необходимые операции, из неё изготовили коробочку с внутренней высотой боковых стенок 30 мм. Определить объём коробочки (в мм3). (Узкие края кромок на стенках не отгибались, а радиусы при гибке не учитывались).

30.  Установите соответствие.

Крепежные приспособления:

А) Планшайба.

Б) Трезубец.

В) Патрон.

Назначение:

1. Крепление коротких заготовок небольшого диаметра.

2. Крепление заготовок большого диаметра.

3. Крепление длинных заготовок.