План-конспект урока

по трудовому обучению  для 9 класса


Тема урока: Технология нарезания резьбы. Резьбонарезные инструменты и приспособления. ОТ


Цели урока: 

обучающая – ознакомление с технологией нарезания резьбы; 

воспитательная – воспитание самостоятельности и инициативы в трудовой деятельности;

развивающая – развитие умений и навыков работы с резьбонарезным инструментом и приспособлениями для этих операций.

Место проведения: слесарная мастерская


Материально-техническое оснащение:

- Учебные пособия;

- Образец конструкторской документации с изображением резьбы;

- Детали с внутренней и внешней резьбой.

- Комплект плашек и метчиков.

Время проведения: 45 минут.


1. Организационный момент (3 мин)

1.1 Проверка явки учащихся по журналу.

1.2 Проверка готовности к уроку (наличие учебных пособий и письменных принадлежностей).

1.3 Проверка внешнего вида (спецодежды).

2. Вводный инструктаж (20 мин)

2.1 Сообщение темы урока (предварительно записанной на доске).

2.2 Постановка целей и производственных задач перед учащимися.

2.3 Объяснение нового материла.

Нарезание резьбы — это технологическая операция по получению на поверхности детали винтовой канавки с помощью специальных инструментов. При нарезании резьбы вручную применяют метчики (рис.1) и плашки (рис.2), которые изготавливают из инструментальной стали.







Рис. 1                                     Рис. 2                             Рис. 3

  Внутреннюю резьбу нарезают одним или несколькими метчиками. Метчик — это стержень с винтовой нарезкой.
  Метчик состоит из двух частей: рабочей и хвостовика. На рабочей части различают заборную (внизу) и калибрующую (вверху).
  Хвостовик – это часть метчика, которая служит для его закрепления и приведения в движение хвостовика содержит квадратный элемент, которым он вставляется в вороток — приспособление для установки и вращения метчика (рис.3). На хвостовике указывают размер резьбы, марку стали (для резьбы более 6 мм) и одной— тремя рисками — номер метчика в комплекте. В комплект может входить до трех метчиков: черновой, средний и чистовой (рис.4).
  У чернового метчика на хвостовике нанесена одна риска, у среднего — две, у чистового — три.
  Для получения отверстия под резьбу определяют диаметр сверла (dCB). Его находят по специальным таблицам (рис.5) или вычисляют по формуле: dCB = d-p, где d — наружный диаметр резьбы, а р — ее шаг, мм.

  Рис. 4

| Резьба | Диаметр отверстия (сверла) | Диаметр стержня |
| --- | --- | --- |
| М5 Мб М8 М10 | 4,2 5,0 6,7 8,4 | 4,9 5,9 7,9 9,9 |

Рис. 5

      Резьбу в отверстии получают в определенной последовательности (рис.6). Вначале в заготовке сверлят отверстие. Затем ее надежно закрепляют в тисках так, чтобы ось отверстия располагалась вертикально. В отверстие устанавливают метчик с воротком. Одной рукой нажимают на вороток вниз, а другой — вращают его. После полного врезания метчика в заготовку вращение продолжают уже двумя руками: 1—2 оборота делают по часовой стрелке и пол-оборота — против, чтобы ломалась и осыпалась образуемая стружка. При нарезании резьбы в "глухом" отверстии метчик периодически полностью выкручивают и удаляют (вытряхивают) из отверстия стружку, чтобы она не мешала работе.


Рис. 6

Наружную резьбу на стержне получают с помощью плашек. Их закрепляют в приспособлениях — плашкодержателях (рис.7). Последовательность нарезания резьбы показана на рисунке 8. По таблице 3 определяют диаметр стержня и риской отмечают длину будущей резьбы. 

Затем стержень надежно закрепляют вертикально в тисках, чтобы его выступающая часть была больше длины резьбы на 20—25 мм. На конце стержня делают фаску при помощи напильника. Плашку с плашкодержателем устанавливают на стержень, одной рукой прижимают, а другой — вращают. Когда плашка врежется в металл, ее вращают уже двумя руками, как и при работе с метчиками. При этом используют смазку.

   Рис. 7                                             Рис. 8

Качество резьбы проверяют эталонной гайкой или специальным калибром. После работы все режущие инструменты очищают, протирают и смазывают.

После получения наружной и внутренней резьбы собирают резьбовое соединение. Чтобы предупредить его саморазвинчивание, используют шайбы, контргайки, шплинты.
  Ручное нарезание резьбы — процесс трудоемкий. Его механизируют или производят на станках. Эти работы выполняют резьбонарезчики.

 3. Практическая работа и текущий инструктаж (15 мин)

3.1 Расстановка учащихся по рабочим местам.
3.2 Выдача задания и контроль работы.
3.3 Проведение целевых обходов рабочих мест

4. Заключительный инструктаж (5 мин)

4.1 Указание типичных ошибок.
4.2 Отметка лучших работ.
4.3 Сообщение оценки качества работы каждого учащегося.
4.4 Выдача домашнего задания.

5. Уборка рабочих мест (2 мин)

Осуществление проверки поведения уборки на рабочих местах учащихся. 

Учебник: «Трудовое обучение». Учебное пособие для 9-го кл. Т 78 гор. общеобразоват. шк. / И.А.Карабанов, Н.К.Щур и др.–2-е изд.–Мн.: Нар. асвета, 1989.–287 с.: ил.

Учитель трудового обучения                        __________      Каз О.Г.