С января 2004 года, согласно СНБ (строительные нормы Беларуси) "Жилые здания", все жилые комнаты домовладений (квартир) следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями. При проверке домовладений работники РОЧС часто сталкиваются с тем, что у многих наших граждан неправильно установлены или эксплуатируются АПИ. АПИ должен: устанавливаться в каждой жилой  комнате (кухня к жилым комнатам не относится) домовладения (квартиры). Места установки извещателей.

При размещении АПИ необходимо учитывать следующее: - главная задача извещателя – это подать Вам сигнал тревожного извещения, когда Вы отдыхаете и не можете контролировать состояние пожарной обстановки в Вашем жилище, поэтому он должен устанавливаться в первую очередь в спальных помещениях или в непосредственной близости от них (коридоре) со стороны наиболее вероятного возникновения очага пожара (кухни); - как правило, дым подымается к потолку и далее распространяется вдоль его, поэтому наиболее предпочтительное расположение извещателя – на потолке в середине комнаты. В случае невозможности выполнения этого условия извещатели могут устанавливаться на потолке у стены. Но не ближе 10 см от нее или на стене на расстоянии от 10 до 30 см от потолка; - углы между стенами являются самыми маловентилируемыми местами в помещениях, поэтому при потолочном и стеновом размещении извещателей не рекомендуется их установка ближе 50 см от угла.

Возможные неисправности и методы устранения:

- Если АПИ выдает кратковременный звуковой сигнал с одновременным включением светового индикатора и периодом повторения не реже одного раза в минуту, то вероятной причиной является – неисправность элемента питания (кроны), ее надо заменить.

- Если в отсутствие дыма извещатель постоянно выдает звуковой сигнал, включен световой индикатор, то вероятных причин две: в оптическом узле находится пыль; неисправен извещатель. Необходимо очистить АПИ от пыли с помощью пылесоса или если это не помогло то отправить АПИ в ремонт.

Необходимость установки извещателей в каждом доме бесспорна!!!