Знай и ты, как пользоваться огнетушителем!

Большинство людей на земле знают, что огнетушитель – это незаменимый помощник в борьбе с пожаром на начальной стадии. Но лишь единицы людей умеют им пользоваться, а некоторые и вовсе боятся к нему прикасаться. А на деле достаточно придерживаться определенных правил и рекомендаций, и применение огнетушителя покажется Вам проще простого.

Для успешного применения огнетушителя нужно соблюдать определенные тактические приемы, установленные практикой пожаротушения. Эти приемы заключаются в правильном приведении огнетушителя в действие и подаче струи огнетушащего вещества в очаг пожара.

Особенностью работы огнетушителя является сравнительная кратковременность их действия (10-40 секунд). Поэтому всякое промедление или ошибки в их применении могут  свести на нет эффективность их действия. В то же время правильная организация тушения пожара, особенно при использовании одновременно нескольких огнетушителей, может обеспечить успешную ликвидацию даже значительных по размеру очагов горения.

Огнетушитель следует подносить к месту пожара как можно ближе и только после этого приводить его в действие. Тогда весь запас огнетушащего вещества используется на тушение.

Если произошло возгорание, необходимо провести следующие действия:

- Поднести огнетушитель на минимально возможное и безопасное для тушения расстояние, учитывая, что длина струи огнетушащего вещества до трех метров.

- Сорвать пломбу на огнетушителе, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве.

- Выдернуть чеку.

- Направить раструб на очаг возгорания.

- Нажать курок (рычаг) на огнетушителе.

- При выходе огнетушащего вещества тушить пожар.

- Держать огнетушитель в вертикальном положении, так как горизонтальное положение не обеспечивает полного использования его заряда.

Следуя этим простым правилам – достигается успех в тушении пожара огнетушителем.

Не стоит забывать про требование техники безопасности. Применение огнетушителей должно осуществляться согласно рекомендациям, изложенным в паспортах предприятий-изготовителей и указаниям о действиях во время применения огнетушителей, нанесенным на их этикетках.