ТЕСТ.  Назначение и устройство моталки

1. Наматывают нитки на шпульку с помощью специальных приспособлений:

а) моталки, натяжного устройства;

б) махового колеса, моталки;

в) натяжного устройства, махового колеса.

2. Металлический стержень (ось) с надетой на него втулкой называют:

а) натяжным устройством;         б) моталкой;          в) иглой.

3. На правом конце втулки запрессован шкив, на обод  которого надевают:

а) винт;

б) язычок-направитель;

в) резиновое колесо.

4. Для удержания стержня моталки в нужном положении имеется:

а) колесо;        б) защелка;           в) штифт.

5. Две шайбы натяжения, укрепленные на платформе или корпусе швейной машины, и металлический стержень для катушки представляют собой:

а) натяжное устройство;

б) кронштейн;

в) устройство моталки.

6. Иглу перед наматыванием ниток на шпильку следует:

а) отключить;      б) вставить;     в) опустить.

7. Для ровного наматывания ниток защелка имеет:

а) винт;           б) зажим;             в) язычок - направитель.

8. Из-за слабого натяжения нитки в натяжном устройстве возникает:

а) плотная намотка нитки;

б) неплотная намотка нитки;

в) недомотка нитки.

9. Ограничителем объема наматываемой нитки является:

а) язычок - направитель;

б) кронштейн;

в) шарнирный винт.

10. Установите соответствие между названием деталей моталки и их назначением:

| Название детали | Назначение детали |
| --- | --- |
| А | Надевается на шкив для лучшего сцепления с маховым колесом |
| Язычок защёлки | Б |
| В | Удерживает моталку в рабочем положении |