Тест 16.  Регуляторы швейной машины. Неполадки

1. Обрыв верхней нити может произойти по причине:

а) неправильного положения прижимной лапки;

б) неправильной заправки верхней нити;

в) слишком большого натяжения верхней нити;

г) неправильной установки иглы.

2. Стежок швейной машины затягивает:

а) игла;

б) нитепритягиватель;

в) нитенаправитель;

г) челнок.

3. Чтобы отрегулировать качество машинной строчки, необходимы регуляторы:

а) длины стежка;      б) подъёма зубьев рейки;

в) натяжения нижней нити;  г) натяжения верхней нити.

4. На рисунке изображена заправка нити. Под каким номером изображён регулятор, каково его назначение? _________________

5. Регулировка натяжения нижней нити осуществляется:

а) регулятором натяжения нижней нити;

б) регулировочным винтом на шпульном колпачке;

в) регулятором прижима лапки;

г) подгибанием пластинчатой пружины на шпульном колпачке.

6. Передвижению ткани при пошиве способствует регулятор:

а) длины стежка;                              в) высоты подъема зубьев.

б) натяжения верхней нити;

7. При уменьшении длины стежка частота машинной строчки:

а) уменьшается;       б) увеличивается;       в) не изменяется.

8. Если машинная строчка петляет снизу, необходимо:

а) ослабить натяжение нижней нити;

б) ослабить натяжение верхней нити;

в) ослабить натяжение нижней и верхней нитей;

г) усилить натяжение верхней нити.

9. Буква «Н» на регуляторе подъема зубьев рейки двигателя ткани  означает:

а) пошив изделий из плотных тканей;              в) выполнение отделочных строчек;

б) пошив изделий из тонких тканей;                 г) вышивка и штопка.

10. Дайте название регуляторам строчки швейной машины:

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________