Тест 13. Свойства тканей из химических волокон

1. Какими свойствами обладают химические волокна?

а) Хорошо впитывают влагу, упругие, стойкие к воздействию солнца;

б) хорошо драпируются, гигроскопичны, блестят, сильно растягиваются;

в) прочные, хорошо осыпаются, пылеемкие;

г) нет вариантов ответа.

2. Определите, какими свойствами обладают ткани из искусственных волокон?

а) Легко стираются, быстро сохнут, хорошо разглаживаются утюгом;

б) обладают повышенными теплозащитными свойствами, медленно   намокают, медленно сохнут;

в) обладают хорошими гигиеническими свойствами;

г) обладают высокой пиллингуемостью.

3. Синтетические волокна отличаются от натуральных:

а) высокой устойчивостью к истиранию;

б) низкой электризуемостью;

в) неустойчивостью к высоким температурам;

г) высокой гигроскопичностью.

4. Какое волокно плохо впитывает влагу, имеет большую упругость, быстро горит, сворачиваясь в шарики, пахнущие уксусом?

а) Триацетатное;               б) вискозное;                  в) полиэфирное.

5. Прочность, какого волокна в мокром состоянии уменьшается, при этом волокно быстро горит ярким пламенем с запахом бумаги?

а) Вискозного;

б) эластанового;

в) штапельного;

г) шелка натурального.

6. Определите существенный недостаток полиэфирных волокон:

а) высокая теплопроводность;

б) низкие гигиенические свойства;

в) стойкость к износу;

г) слабая гигроскопичность.

7. У тканей из лавсана под действием воды прочность:

а) не меняется;                    б) снижается;                   в) увеличивается.

8. Установите соответствие между материалом и  его свойствами.

| 1 | Акрил | А | Высокая прочность, малая сминаемость, мягкость |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нейлон | Б | Дает возможность телу «дышать» |
| 3 | Полиэстер | В | Лучше всего впитывает влагу |
| 4 | Смесь хлопка, льна,полиэфира | Г | Самый прочный |

1_____;       2_____;       3_____;      4_____.

- Установите соответствие между видом волокна и признаком его определения. Напишите возле цифры из левого столбца соответствующую ей букву из центрального и условное обозначение из правого столбцов:

| Волокно | Характер горения | Запах при горении |
| --- | --- | --- |
| 1. Ацетат | а) сгорает полностью с образованием светло-серой золы | Δ горящей бумаги |
| 2. Хлопок | б) горит без пламени, с треском, на конце волокна образуется шарик, рассыпающийся при нажатии | О уксуса |
| 3. Натураль- ный шелк | в) горит быстро, вне пламени не горит, на конце – бурый плотный шарик | жженого волоса |

1  ________;       2 ________;      3 ________.

10. Соотнесите химические волокна и их свойства по следующим признакам. Результаты занесите в таблицу.

А – блеск:               а) резкий,            б) слабый,            в) матовый.

Б – прочность:      а) высокая, б) понижается во влажном состоянии.

В – сминаемость:  а) большая,         б) очень малая,        в) малая.

Г – горение:

а) горит желтым пламенем, остается оплавленный шарик;

б) горит хорошо желтым пламенем, остается серый пепел;

в) горит вспышками, образуется темный наплыв;

г) горит слабым голубовато-желтым пламенем, остается темный твердый шарик;

д) горит медленно желтоватым пламенем, образуется твердый темный шарик, выделяется копоть.

| Волокно | А – блеск: | Б – прочность | В– сминаемость | Г– горение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вискозное |  |  |  |  |
| Ацетатное |  |  |  |  |
| Капрон |  |  |  |  |
| Лавсан |  |  |  |  |
| Нитрон |  |  |  |  |