Работа на швейной машине

1. Ткань продвигается от работающего, если рычаг регулятора машинной строчки установлен:

а) точно посередине;         б) выше середины;        в) ниже середины.

2. Машинную закрепку выполняют:

а) в начале и в конце строчки;

б) в начале и в середине строчки;

в) в середине и в конце строчки.

3. При шитье изделия припуски  на швы располагают:

а) слева от лапки;       б) справа от лапки;          в) не имеет значения.

4. Длина стежка машинной строчки зависит от:

а) толщины иглы;         б) толщины ткани;         в) номера ниток.

5. Сборка на ткани выполняется при длине стежка:

а) 2 мм;        б) 1,5мм;           в) 4 мм.

6. Установите правильную последовательность действий при выполнении строчки с поворотом:

1) проколите ткань иглой в начале намеченной линии, опустите прижимную лапку;

2) выполняйте далее строчку по намеченной линии;

3) выполните машинную закрепку обратным ходом;

4) перед поворотом замедлите ход и с помощью руки сделайте прокол точно в угол;

5) приведите в движение швейную машину, направляйте ткань под лапкой по намеченной линии, используя прижимную лапку для ориентира;

6) сделайте машинную закрепку аналогично выполненной в начале строчки;

7) поднимите лапку, сделайте поворот вокруг иглы, опустите лапку так, чтобы линия оказалась в разрезе лапки.

7. Чтобы легче выполнить ровную строчку, необходимо:

а) начертить линию строчки на ткани;

б) при шитье направлять край подошвы лапки вдоль линии наметки;

в) внимательно следить за направлением строчки на глаз.

8. Ширина шва – это:

а) расстояние от среза детали до линии строчки;

б) расстояние от начала до конца строчки;

в) расстояние между двумя проколами иглы.

9. Номер ниток, машинных игл, частота стежков должны соответствовать:

а) толщине и виду ткани, назначению шва;

б) назначению шва, виду двигателя;

в) цвету ткани, ее толщине и виду.

10. Последней операцией по окончании работы  является:

а) поднятие иглы в верхнее положение, обрезание ниток;

б) поднятие лапки, вытягивание ткани;

в) подложить лоскут ткани под лапку, опустить лапку.