Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскрой изделия

- Определить правильный порядок раскроя скатерти и салфеток:

а) закрепить выкройку декоративными булавками;

б) дать припуски на швы;

в) сложить ткань для раскроя;

г) выявить дефекты и обозначить их;

д) обвести выкройки;

е) продекатировать ткань и приутюжить;

ж) разложить выкройки на ткани;

з) вырезать детали.

1 ____,    2 ____,    3 ____,    4 ____,    5 ____,    6 ____,    7 ____,    8 ____.

2. Начальным этапом подготовки ткани к раскрою является:

а) определение припусков на шов;

б) декатирование ткани;

в) раскладывание выкройки на ткани.

3. Обнаруженные на ткани дефекты обводят, используя:

а) карандаш, мел;        б) мыло, мел;         в) мыло, карандаш.

4. Поперечные срезы тканей уравнивают с помощью:

а) линейки;          б) угольника;            в) сантиметровой ленты.

5. Раскладку деталей выкройки на ткани начинают с деталей:

а) больших;         б) мелких;        в) второстепенных.

6. Толщина меловых линий при раскрое не должна превышать:

а) 0,3 см;             б) 0.1 см;          в) 0,4 см.

7. Раскрой деталей изделия выполняют по:

а) линиям припусков на швы;

б) линиям выкройки;

в) контурным линиям.

8. При раскрое допускаются отклонения от направления нити основы более чем на 3 мм:

а) в крупных, основных деталях;

б) в мелких деталях;

в) в крупных и мелких деталях.

9. После выполнения раскроя изделия необходимо проверить:

а) нанесение контрольных линий и точек, величин припусков на швы;

б) наличие деталей кроя, соответствие направление долевой нити в деталях и выкройках;

в) наличие  деталей кроя,   нанесение  контрольных точек, равномерность припусков на швы.

10. Самое большое влияние на экономию ткани, необходимой для пошива изделия, оказывает:

а) внешний вид изделия;    б) размер, рост изделия;

в) способ раскладки выкройки на ткани.