Назначение, устройство и установка машинной иглы

1. Машинные иглы служат для:

а) скрепления материала и образования петли из нижней нити;

б) прокола материала, проведения верхней нити под игольную пластину и образования петли из верхней нити;

в) прокола и скрепления материала верхней нитью.

2. Самой толстой частью иглы, предназначенной для закрепления иглы в игловодителе, является:

а) колба;             б) стержень;             в) лыска.

3. Для образования петли вдоль стержня и острия иглы имеется:

а) лыска и длинный желобок;

б) короткий и длинный желобки;

в) колба и короткий желобок.

4. Нитку от перетирания защищают:

а) ушко и стержень;         б) желобки;         в) лыска и острие.

5. На какой части машинной иглы расположена лыска?

а) на колбе;       б) на стержне;        в) на длинном желобке.

6. Машинная игла состоит из:

а) колбы, стержня, острия;

б) лыски, стержня, желобка;

в) колбы, лыски, стержня.

7. При установке иглы необходимо:

а) отжать зажимный винт левой рукой;

б) установить иглодержатель в крайнее нижнее положение;

в) установить иглодержатель в крайнее верхнее положение.

8. Напишите назначение частей машинной иглы:

1)  _________________________

2) _________________________

3) _________________________

4) _________________________

5) _________________________

6) __________________________

7) __________________________

8) __________________________

9. При установке швейной машины длинный желобок направлен в:

а) противоположную сторону от нитенаправителя;

б) сторону нитепритягивателя;

в) сторону нитенаправителя на иглодержателе.

10. Какими пальцами руки следует держать иглу при ее установке?

а) средним и большим правой руки;

б) большим и указательным правой руки;

в) большим и указательным левой руки.