Тестовые задания

«Машиноведение»

для подготовки к республиканской олимпиаде по трудовому обучению

(обслуживающему труду) в 2020/2021 учебном году

Технология машинных работ

1. Припуск - это:

а) лишняя ткань, которую зашивают для придания объема;

б) дополнительная ткань для обработки шва;

в) дополнительная ткань, предусмотренная для усадки изделия;

г) дополнительная ткань для посадки изделия.

2. Величина припусков на обработку зависит:

а) от вида шва;                                            в) толщины ткани;

б) осыпаемости срезов ткани;                   г) величины детали.

3. Край детали, где был произведён разрез ножницами, называют …

а) срез;    б) отрез;    в) подрез;    г) обрез;    д) разрез.

4. Ширина шва – это  _____________________________________________

_________________________________________________________________

5. Установите соответствие между термином и его определением.

| Термин | Значение термина |
| --- | --- |
| 1. Шов | а) последовательный ряд стежков |
| 2. Стежок | б) расстояние между двумя проколами иглы |
| 3. Строчка | в) последовательность стежков, выполненных для соединения деталей изделия друг с другом |

1 ____     2 _______   3 ______

6. Закончите предложение:

При стачивании деталей из ткани, имеющей большую раздвижку в швах, частоту стежков следует _______________________________________

7. После выполнения машинной строчки концы нитей:

а) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком;

б) выводят на изнаночную сторону и закрепляют 3-4 ручными стежками;

в) закрепляют обратным ходом машины;

г) обрезают не закрепляя.

8. Концы ниток отделочных строчек закрепляют:

а) обратным ходом машины;

б) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком;

в) выводят на изнаночную сторону и закрепляют 3-4 ручными стежками;

г) выводят на лицевую сторону и закрепляют 3-4 ручными стежками;

д) клеевой накладкой.

Терминология машинных работ

9. Закончите предложение. Соединение двух и более деталей, примерно равных по величине, машинной строчкой называют…

_______________________________

10. Выберите термин, соответствующий машинной операции соединения мелких деталей с крупными:

а) притачиванием;   б) стачиванием;   в) настрачиванием;   г) примётывание.

11. Соединение деталей, наложенных одна на другую, называется:

а) стачивание;     б) притачивание;    в) настрачивание;    г) намётывание.

12. Проложить отдельную строчку на деталях для закрепления припусков шва, направляемых в противоположные стороны:

а) отстрачивание;  б) притачивание;  в) настрачивание;  г) расстрачивание.

13. При соединении кокетки с изделием, выполняют машинную операцию:

а) притачивание;     б) настрачивание;    в) стачивание;   г) застрачивание.

14. Притачать - это значит…

а) соединить две или несколько приблизительно равных по величине деталей машинной строчкой;

б) соединить части деталей или мелкие детали с основной деталью;

в) соединить две детали, в результате вывертывания которых шов расположится внутри по краю детали;

г) соединить две детали, одна из которых наложена на другую;

д) закрепить машинной строчкой припуски на шов или подогнуты края детали.

15. Обозначьте цифрами соответствие терминов содержанию машинных работ:

| Термины | Машинные работы |
| --- | --- |
| 1) стачивание | а) соединение двух или нескольких равных по величине деталей |
| 2) притачивание | б) соединение двух или нескольких разных по величине деталей |
| 3) обтачивание | в) соединение двух деталей, одна из которых наложена изнаночной стороной на лицевую сторону другой |
| 4) настрачивание | г) соединение двух деталей, после выворачивания, которых шов располагается внутри по краю детали |
| 5) застрачивание | д) закрепление машинной строчкой краев деталей |

1  ____   2  ____   3  ____  4  ____  5  ____

16. Установите соответствие между терминами и технологическими операциями:

| Технологические операции | Термины |
| --- | --- |
| 1. Соединение деталей (частей) пояса | а) настрачивание |
| 2. Соединение воротника с горловиной | б) втачивание |
| 3. Соединение обтачки и горловины | в) стачивание |
| 4. Соединение кулиски с деталью мешочка | г) притачивание |

1 - ………, 2 - ………., 3 - ……….., 4 - ………….

17. Дополните таблицу, определив технологическую операцию:

| Термин | Характер работы |
| --- | --- |
| а | соединение двух деталей по краю с последующим выворачиванием на лицевую сторону |
| б | прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали |
| в | соединение двух деталей по овальному контуру |

18. Впишите термины машинных работ, объединяющие следующие пары действий:

а) рукав и пройма, горловина и воротник  ______________________;

б) борт и подборт, нижний воротник и верхний воротник ____________;

в) карман и перед, кокетка и спинка  __________________________;

г) спинка и перед, верхняя половинка рукава и

нижняя половинка рукава _______________________.

19. Как называется операция,

последовательность выполнения, которой,

изображена на рисунках?

_____________________________________

При изготовлении каких изделий

она применяется?

___________________________________________________________________

20. Найдите соответствие между схемами швов и способами их выполнения:

а) окантовывание на машине со спецприспособлением;

б) окантовывание    на    стачивающей    машине

окантовочным    швом    с    закрытым срезом;

в) окантовывание тесьмой;

г) окантовывание двойной обтачкой.

Виды машинных швов

21. К соединительным машинным швам не относится: 
     а) накладной;      в) притачной;        д) втачной;
     б) настрочной;     г) стачной;           е) обтачной.

22. Край срезов деталей обрабатывают для:

а) изменения формы изделия;            б)  лучшего внешнего вида;

в) предохранения их от осыпания;     г) временного закрепления.

23. Стачной шов может быть выполнен:

а) взаутюжку, вразутюжку, «на ребро»;

б) вразутюжку, взаутюжку,  двойной;

в) взаутюжку, вразутюжку,  накладной.

24. Дайте полное название машинного шва на рисунке:

а) стачной  в кант;                 в) стачной  с кантом;

б) обтачной с кантом;          г) обтачной в рамку.

25. Шов в подгибку с закрытым срезом выполняют, если срезы ткани:

а) обмётаны;    б) осыпаются умеренно;    в) не осыпаются;      г) тонких тканей.

26. Установите соответствие между видами швов и их условными обозначениями:

| 1 | расстрочной | а |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | двойной | б |  |
| 3 | накладной с закрытым срезом | в |  |
| 4 | обтачной в кант | г |  |
| 5 | настрочной с открытыми срезами | д |  |

1 –…,   2  -….,   3 – …..,   4 – ……,   5 – …….

27.  Исключить лишнее. При обработке нижнего среза фартука применяют швы:

а) обмётанный;            г) вподгибку с обмётанным срезом;

б) обтачной;                 в) вподгибку с закрытым срезом;

в) окантовочный;        д) вподгибку с открытым срезом.

28. Определите по рисунку:

Вид и название шва………………………………………

29. Обозначьте цифрами соответствие названия шва и его графическое изображение:

| Машинные швы | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Накладной с одним закрытым срезом 2. Стачной вразутюжку 3. Настрочной с открытыми срезами 4. Настрочной с одним закрытым срезом 5. Запошивочный 6. Расстрочной |  |

а ______    б _______   в ______  г _____

30.  Установите соответствие между названиями и условными обозначениями швов

Условное обозначение шва			Название шва

1.  	А.  Шов вподгибку с закрытым срезом

2.  		Б.   Шов встык

3.  		В.   Двойной шов

4.  		Г.    Запошивочный шов

5.  		Д.     Накладной шов с закрытым срезом

6.  		Е.     Накладной шов с открытыми срезами

31. Соотнесите название шва с условным изображением:

| 1. запошивочный | а |
| --- | --- |
| 2. накладной | б |
| 3. расстрочной | в |
| 4. настрочной | г |

1 –……,   2  -…….,   3 – ……..,   4 – …….…

32. Из предлагаемых швов выберите краевые швы:

33.   Установи соответствие между элементами правого и левого столбца:

1. обработка среза подкройной обтачкой       а)

2. обработка среза окантовкой                       б)

3. швом вподгибку                                           в)

34.  Найдите соответствие названий срезов штор (цифр) и способов их обработки (букв).

| 1) боковые срезы; | а) шов в подгибку с закрытым срезом; |
| --- | --- |
| 2) низ шторы косой бейкой; | б) окантовочный шов; |
| 3) верхний срез тесьмой для штор; | в) шов в подгибку с открытым срезом; |
|  | г) накладной шов. |

Ответ:   1 –……,   2  -…….,   3 – ……..,

35. Выполните графическое изображение среза, обработанного обтачкой в кант:

36. Определите название шва __________________________.

37. Определите, какое название шва соответствует предложенной схеме:

а) стачной;

б) вподгибку;

в) обтачной;

г) двойной;

д) запошивочный.

а

б

38. На каком рисунке изображается шов

вподгибку с закрытым срезом?

_____________________

39. Укажите, какие швы использованы для обработки узел швейного изделия:

|  | - _______________________ - ________________________ - ________________________ |
| --- | --- |

40. Рассмотрите графические изображения швов. Определите вид шва и их название:

А)                                   Б)                                В)                                    Г)

А _____________________________       В __________________________

Б _____________________________        Г  __________________________

41. По графическим изображениям определите названия швов:

| Графическое изображение | Название шва |
| --- | --- |
|  | - _________________________ - __________________________ - ___________________________ - __________________________ |

42. Определите группу, к которой относится изображённый на рисунке шов. Дайте его название.

___________________________________

___________________________________

43. Выберите швы для изготовления мешочка для хранения сухих трав, ответ обоснуйте:          ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

44. Сопоставьте названия видов, подвидов и разновидностей, графических изображений швов, записав ответ в виде комбинации цифр и букв:

| Вид шва | Название шва | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| I. Соединительные II. Краевые III. Отделочные | - Стачной с кантом | а |
|  | - Накладной с двумя закрытыми срезами | б |
|  | - Обтачной в кант | в |
|  | - Настрочной с открытыми срезом | г |
|  | - Стачной вразутюжку | д |
|  | - Обтачной с кантом | е |

I.

II.

III.

45. Укажите, каким швом обработан узел швейного изделия:

| Название узла швейного изделия | Условное изображение | Название шва |
| --- | --- | --- |
| А. Накладной карман |  | а |
| Б. Край борта |  | б |
| В. Отделочный пояс |  | в |
| Г. Обтачка – бейка по верхнему срезу накладного кармана |  | г |
| Д. Плечевые швы |  | д |
| Е. Низ изделия |  | е |

Технология выполнения машинных швов

46.  Двумя машинными строчками выполняются швы:

а) запошивочный        г) двойной

б) стачной                    д) вподгибку  с открытым срезом

в) настрочной              е) окантовочный с закрытыми срезами

47. Одной машинной строчкой выполняются швы

а) запошивочный;             в) накладной;                   г) двойной;

б) стачной;                         д) вподгибку  с закрытым срезом.

48. Вставьте нужное слово. При стачивании двух деталей из тканей разной толщины сверху должна находиться деталь из ______________________ ткани.

49. К группе краевых швов относятся:

а) накладной, настрочной, запошивочный;

б) обтачные, окантовочные, швы вподгибку;

в) вытачные, рельефные, швы с кантом.

50. Сколько машинных строчек необходимо выполнить при изготовлении двойного шва?

А) одну;   б) две;   в) три;    г) четыре.

51. Обтачной шов используется для:

а) обработки верхнего среза юбок, брюк, для обработки клапанов;

б) обработки боковых срезов юбок, брюк, для обработки нижних срезов брюк;

в) обработки шаговых срезов брюк, для обработки вытачек.

52.  Настрочные швы выполняются на основе:

а) стачного шва;    б) накладного шва;      в) двойного шва.

53. Установить соответствие (принадлежность) различных операций ручным или машинным работам:

| Швейные работы | Операция |
| --- | --- |
| - Ручные работы | а) обметывание б) пришивание в) окантовывание г) обтачивание д) подшивание е) заметывание |
| 2. Машинные работы |  |

1- …………….….,        2 - …………………..

54. Перечислите не менее четырех способов обработки срезов деталей, предохраняющих их от осыпания:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

55. Определите последовательность пошива блузы с кокеткой и карманами:

1. обработка воротника и соединение его с горловиной;

2. обработка кармана и его настрачивание;

3. обработка вытачек (на спинке), боковых и плечевых швах;

4. соединение кокетки с полочкой;                    5. обработка борта;

6. втачивание рукава в пройму;                         7. обработка низа блузки;

8. обработка застежки на рукавах.

56. С какой целью при обработке горловины или проймы припуск на обработку настрачивают на подкройную обтачку шириной шва 1мм?

57. Определите полное название шва и составьте правильную последовательность действий при выполнении __________________      ________________ шва:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

58. Дополните предложение.

____________________________ – постоянное ниточное соединение двух деталей, в результате вывертывания которых срезы остаются внутри.

Приведите пример применения данной операции при пошиве одежды.

__________________________________________________________________

59. Определите по эскизу швейную операцию, название шва и изобразите схему выполнения данного шва:

а) название операции:

____________________________________

б) название шва:

в) схема шва: ___________________

г) примеры применения шва

_____________________________________________________

60. Подпишите названия изображенных швов:

1 ____________      2 _____________    3 ______________   4 _____________

61. Впишите правильные ответы.

Определите по рисунку:

а) вид шва  _________________________________________________

б) название шва: _____________________________________________

в) применение при пошиве одежды (не менее 4 примеров) ____________________________________________________________________________________________________________

62. На рисунке показано графическое изображение машинного шва.

Заполните в сточках недостающие данные:

а) вид шва:  _________________________________________________

б) название шва: _____________________________________________

в) примеры использования:  _________________________________________

_________________________________________________________________

63. Дайте полный ответ на поставленные вопросы. Как называется операция выполнения шва, последовательность которого изображена на рисунке?

________________________________________________

Приведите 5 примеров, где она применяется?

________________________________________________________________________________________________

64. Установите соответствие между видом машинного шва и его условным обозначением:

| Вид машинного шва | Условное изображение |
| --- | --- |
| 1) настрочной шов | А. |
| 2) накладной шов | Б. |
| 3) расстрочной шов | В. |
| 4) запошивочный шов | Г. |
| 5) двойной | Д. |
| 6) окантовочный | Е. |

1______,     2______,     3______,      4_____,      5_____,        6_____.

65. Предложите примеры применения широкого запошивочного шва.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выполните его графическое и условное обозначение.

66. Условные обозначения какой группы соединительных машинных швов представлены в таблице _______________________________________:

67. В зависимости от возможностей швейной машины для обработки боковых срезов наволочки применяют швы:

а) запошивочный или двойной;                     в) обтачной или запошивочный;

б) двойной или стачной с обметанными срезами;

г) двойной или накладной;                            д) запошивочный или стачной.

68. При выполнении какого соединительного шва первой строчкой соединяют детали, сложенные изнаночными сторонами внутрь:

а) «взамок»;	б) двойной; 	в) запошивочный;        г) обтачной.

69. Как называются швы, изображенные на рисунке:

а) обтачные;    б) настрачные;    в) окантовочные;   г) отделочные.

70. Заполните схему классификация машинных швов (5 класс):