Основные причины травматизма на производстве

(классификация причин производственного травматизма)

Выделяют следующие основные причины производственного травматизма:

во-первых, причины производственного травматизма делятся на объективные и случайные.

К случайным относят:

НС на территории организации, не связанные с работой и спецификой производства.

Пример: если человек шел по территории завода и подвернул ногу – это как раз и будет относиться к случайному несчастному случаю, или же при покосе травы на территории бензокосилкой проходящему мимо работнику предприятия прилетел камушек и рассек лицо.

Объективные причины в свою очередь делятся на:

1) Технические – использование неисправного или устаревшего оборудования (станков, инструментов), повреждение изоляции кабелей электропитания, низкий уровень автоматизированности производства, общее несовершенство технического процесса.

Технические причины производственного травматизма являются наибольшее частыми.

2) Санитарно-гигиенические – несоблюдение требований СанПиН:

• недостаточно широкие проходы;

• слишком высокая влажность;

• отсутствие проветривания в помещении;

• плохое освещение;

• сквозняк;

• низкие/высокие температуры;

• загазованность воздуха;

• испарение вредных веществ;

• вибрация;

• шум;

• отсутствие санитарно-бытовых помещений.

Последствия от этих причин могут быть следующие:

• в плохо освещенном цехе можно не заметить опасное движение отдельных узлов оборудования, кран, везущий груз и подъезжающий электрокар;

• сквозняки и холод провоцируют простуды, воспаления, развитие профзаболеваний;

• отсутствие бытовых помещений нарушает нормы личной гигиены людей;

• при недостаточной вентиляции или ее отсутствии, в воздухе накапливаются вредные вещества, которые попадают в органы дыхания, поражают слизистую и кровь, становятся причиной профессиональных заболеваний;

• Сквозняки, вибрация и шум постепенно вызывают в организме человека необратимые процессы: хронические воспаления, заболевания опорнодвигательной системы и др. проф. заболевания.

3) Организационные – недостаточная или откровенно плохая организация техпроцесса и рабочих мест:

• нарушение регламентов;

• неправильная расстановка оборудования;

• несоблюдение норм транспортировки;

• отсутствие ограждения опасных участков работы;

• необеспечение работников спецодеждой соответствующей данной профессии;

• отсутствие контроля над производственным процессом и халатное отношение со стороны руководства;

• несоблюдение работниками правил ТБ, чаще всего по халатности или спешке;

• непроведение инструктажей безопасности и обучения безопасным методам работы, отсюда вытекает следующий пункт;

• низкий уровень трудовой дисциплины, чаще всего из-за неопытности или несостоятельности руководителя;

• выполнение сложной и ответственной работы работником с недостаточной квалификацией (как правило из-за нехватки квалифицированных работников и недостатка средств у организации на повышение квалификации своих работников).

4) Психофизиологические:

• усталость работника при выполнении профессиональных обязанностей,

• заболевание,

• нервные перегрузки,

• эмоциональное (профессиональное) выгорание,

• алкогольное или наркотическое опьянение и т.д.

Также на частоту несчастных случаев влияет окружающая среда. Мороз, снег, дождь, сильный ветер, гололед и другие погодные явления – оказывают отрицательное влияние на состояние работников, которые по своим трудовым обязанностям выполняют работу на улице в любое время года при любых погодных условиях.