УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУО «Мозырский центр творчества детей и молодежи»

А.С. Песенко

2014 г.

БЕСЕДА № 9

по правилам безопасного

поведения учащихся

при эксплуатации швейных машин

- К работе в кабинете конструирования и моделирования одежды при эксплуатации швейных машин допускаются учащиеся, которые прослушали беседу по правилам безопасного поведения при эксплуатации швейных машин.

- При работе на электрическом оборудовании проверить путем внешнего осмотра наличие и надежность крепления заземляющего провода, убедиться в отсутствии оголенных проводов.

- Убедиться в исправности швейной машины (на холостом ходу), наличии и исправности предохранительной лапки.

- Проверить путем внешнего осмотра исправность ножниц. Они должны быть хорошо заточены и отрегулированы.

- Проверить исправность и целостность утюга.

- При обнаружении неисправностей немедленно сообщить об этом педагоу.

- Проверить количество иголок и булавок, взятых для работы.

- Заправку верхней и нижней нитей, смену иглы производить только при выключенном электродвигателе, сняв ногу с пусковой педали.

- Прокладывая строчку, изделие или деталь придерживать двумя руками по обе стороны от иглы во избежание попадания пальцев рук под иглу.

- При работе на обметочной машине обрабатываемые детали не держать руками близко около режущих механизмов.

- Не наклоняться низко к машине во избежание захвата волос и головного убора нитепритягивателем.

- Во избежание травмирования пускать машину плавным нажатием на педаль.

- Случайно попавшие в приводной механизм нитки, кусочки ткани доставать только при выключенном электродвигателе.

- Запрещается тормозить рукой за маховое колесо во избежание травмирования рук.

- Не касаться иглы на ходу машины. Не открывать и не снимать оградительные и предохранительные приспособления.

- Инструменты (ножницы, отвертку и др.) хранить в специально отведенном месте.

- Отработанные или сломанные иглы машины не бросать на пол, а складывать в определённое место.

- Содержать в чистоте и порядке рабочее место и проходы, не загромождать их.

- При любой неисправности остановить машину и сообщить об этом педагогу.

Заместитель директора

по учебно-воспитательной работе                                               Г.С. Шестовец