Государственное учреждение образования

«Мозырский центр туризма и краеведения детей и молодежи»

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАХОВОЧНОЙ СИСТЕМЕ

Составитель: зав. отделом

по основной деятельности  Кунцевич Н.А.

# Одевание и блокировка ИСС

# Порядок действий

1. Надеть обвязку и беседку

Для девушек важно расположить обвязку выше бюста, чтобы не травмировать его при срыве.

| Правильно: | Неправильно: |
| --- | --- |

2. Отрегулировать и подогнать все ремни на обвязке и беседке.
При правильной регулировке под поясной ремень должна проходить ладонь, под ремни ножных охватов и ремни обвязки должен проходить указательный палец. Коуши обвязки при ее правильной регулировке должны соприкасаться.

3. Проверить пряжки: заправить ремни (стропы) в обратную сторону.

Блокировка ИСС (вариант 1)

4. Пропустить репшнур («блокировку») через петлю беседки и коуши обвязки.

5. Завязать узел «прямой» на блокировке, так как это показано на рисунке.

6. На усах самостраховки на расстояние вытянутой руки завяжите узел «восьмерка».

ИСС надета

7. После надевания проверить пряжки на беседке и обвязке, плотность прилегания системы к телу и правильность расположения всех элементов ИСС. Блокировка должна быть плотно подогнана и не иметь слабины, поэтому рекомендуется «утянуть» ее после завязки.

8. Пристегните карабины.

Блокировка ИСС (вариант 2)

4. Пропустить репшнур («блокировку») через петлю беседки и коуши обвязки.

Шаг 1

5. Завязать узел двойной булинь на блокировке, так как это показано на рисунке.

Шаг 2

Шаг 3                                                                              Шаг 4

Шаг 5                                           Шаг 6

6. На усах самостраховки на расстояние вытянутой руки завяжите узел «восьмерка».

ИСС надета

7. После надевания проверить пряжки на беседке и обвязке, плотность прилегания системы к телу и правильность расположения всех элементов ИСС. Блокировка должна быть плотно подогнана и не иметь слабины, поэтому рекомендуется «утянуть» ее после завязки.

8. Пристегните карабины.