Печь должна греть, но не гореть

На календаре — январь, начало года. А за окном зима, мороз, снегопад и прочие погодные катаклизмы.  В зимний период, когда на улице такая холодная погода, хочется тепла  и уюта. И если живущих в благоустроенных квартирах это обстоятельство почти не касается, то для обладателей частных домов обогрев своего жилища является основной зимней задачей.

Как только морозы на улице крепчают, спасатели сразу фиксируют увеличение количества так называемых «печных» пожаров. Ведь для того, чтобы без проблем греться зимой, печь должна быть, прежде всего, правильно сложена. На полу перед топкой должен лежать неповреждённый предтопочный лист размером не менее 50х70 см из негорючего материала. Подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 70 см от печи, а от топочных отверстий — не менее чем на 125 см.

Что же касается соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, то здесь необходимо помнить, что не допускается:

-топить печи, имеющие трещины и неисправные дверцы. Через эти трещины или плохо закрывающиеся дверцы пламя может вырваться наружу, и тогда пожара не избежать;

-растапливать печи легковоспламеняющимися жидкостями;

- использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

-разрешать растапливать печь малолетним детям, так как у них нет определенных навыков в обращении с открытым огнем;

-оставлять топящиеся печи без надзора или поручать присматривать за печкой малолетним детям;

-производить топку печей с открытыми дверцами. При открытых дверцах горящий уголек, выпавший на пол, может привести к пожару;

-сушить на печах и складывать возле их стен одежду или другие легковоспламеняющиеся и горючие предметы;

-перекаливать  печи. Чтобы избежать перекала печи рекомендуется топить ее два-три раза в день. За 2 часа до отхода ко сну топку печи следует прекратить;

-шлак и золу необходимо удалять в специально отведенное для них безопасное место и заливать их водой.

- Соблюдение мер предосторожности и правильное использование отопительной печи поможет избежать пожаров и обеспечит безопасность.