СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания                                                               Заведующий ДУ№99

профсоюзного комитета                                                         _________Т.А.Булынко

от «____»_______№ ____                                                      «____»_______2009г.

Инструкция

по охране труда

для кладовщика

№ 5

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.  К работе кладовщика допускаются лица, имеющие медицинское заключение о возможности выполнения работ, связанных с подъёмом и перемещением грузов, получившие вводный и первичный инструктажи по охране труда и имеющие 1 группу по электробезопасности.

2.  Работник обязан:

2.1. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. поднимать и перемещать грузы вручную с соблюдением установленных норм;

2.3. знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами тушения пожаров;

2.4. в случае возникновения вопросов, связанных с безопасным выполнением работы, обращаться к лицу, ответственному за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ.

3.  Запрещается:

3.1.   курить в здании и на территории дошкольного учреждения

3.2.  выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного  опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время;

4.  Запрещается пользоваться оборудованием, инструментом   и приспособлениями, обращению с которыми работник не обучен.

5. Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работ, являются:

- падение груза, что  приводит к травмам или к смертельному исходу;

- неисправное оборудование и инструмент.

6. Работник должен уметь оказывать первую (доврачебную помощь).

7. В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты работнику выдаются:

| № п/п | Наименование | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Халат хлопчатобумажный | 12 |
| 2 | Рукавицы х\б с накладками | 3 |
| 3 | Фартук прорезиненный с нагрудником | 6 |

8. О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

8.1. Об ухудшении состояния своего здоровья, работник обязан сообщить руководителю.

9.  О замеченных нарушениях требований безопасности на рабочем месте, а также о неисправностях оборудования,  приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

10.  Работник должен соблюдать правила личной гигиены.

11. За невыполнение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

12.  Перед началом работы работник должен надеть спецодежду.

13.  Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходов.

14.  Проверить состояние пола на рабочем месте.

15.  Проверить освещенность, на рабочем месте. При плохой освещенности работу не начинать до устранения неисправности.

16.  Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, оборудования, стеллажей, лестниц, стремянок, защитных ограждений и приспособлений.

17.  Не работать с неисправным инструментом, приспособлениями или на неисправном оборудовании и самому не производить устранение неисправностей.

18.  При обнаружении неисправностей работник должен немедленно сообщить руководителю и не приступать к работе до их устранения.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

19. Во время работы работник должен соблюдать предельные нормы подъема и перемещения тяжестей вручную по ровной и горизонтальной поверхности на одного человека:

для женщин старше 18 лет:

- подъём и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз\час)-10 кг;

-  подъём и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены - 7 кг.

Расстояние, на которое перемещается груз вручную, не должно превышать 5 м.

для мужчин старше 18 лет:

-  подъём и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз\час)-50 кг;

-  подъём и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены - 30 кг.

Расстояние, на которое перемещается груз вручную, не должно превышать 25м.

20. Укладка и хранение грузов.

20.1. Во время работы работник должен при выгрузке и опускании тяжёлых предметов предварительно положить на пол подкладки, чтобы не придавить ногу или руку, а также обеспечить удобство последующей погрузки.

20.2. Не укладывать грузы в проходах, проездах и возле электроустановок, электропроводов, рубильников и токоведущей арматуры.

20.3. Грузы укладывать прочно, чтобы предупредить возможность их самопроизвольного перемещения.

20.4.  При формировании штабеля в нижние ряды укладывать более тяжелые грузы.

20.5. Не укладывать грузы на неисправные стеллажи, не перегружать стеллажи сверх установленных предельно допустимых нагрузок. Каждый стеллаж должен быть надежно закреплен, иметь инвентарный номер и надписи о предельно допустимой нагрузке на каждой полке.

20.6. Не укладывать на верхний ярус стеллажа стеклянные бутылки и крупногабаритные грузы.

20.7. При использовании верхних полок стеллажей применять исправные лестницы. Переносные лестницы должны быть устойчивыми, а раздвижные — иметь прочные крепления и крюки, предотвращающие произвольное раздвижение лестниц во время работы.

20.8. Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных, лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне) на них надевают башмаки из резины или другого нескользящего материала.

21.  Запрещается:

21.1. работать, стоя на верхней ступени переносной лестницы;

21.2. пользоваться вместо лестницы случайными подставками, а также подниматься по полам стеллажа.

22. Упаковка и распаковка тары.

22.1.  Во время работы работник должен дощатые ящики и другую тару вскрывать только с помощью соответствующих исправных инструментов (гвоздодёры, клещи и др.).

22.2. Доски от разнообразных деревянных ящиков  и других видов упаковки необходимо освободить от металлических пластинок, проволоки и гвоздей.

23. Запрещается:

23.1. сбивать крышку ящиков или другой тары молотком;

23.3. загромождать территорию склада пустой тарой.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

24.  Убрать инвентарь на хранение в отведенное место.

25.  Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

26.   Выключить электросветильники и вентиляционные устройства.

27.   Выполнить гигиенические процедуры.

28.   Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен     сообщить   своему  руководителю.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

29. При возникновении аварийной ситуации  необходимо прекратить работу, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны, вызову аварийных специальных служб, устранению по возможности причин аварийной ситуации, сообщить о ней руководителю работ.

30. При возникновении пожара необходимо: прекратить работу, выключить электрооборудование, вызвать пожарную службу по тел.101, сообщить руководителю работ, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

31. При несчастном случае необходимо:

31.1.  быстро принять меры по предотвращению  воздействия травмирующих   факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

31.2. сообщить о происшествии руководителю работ.

32.  При авариях и несчастных случаях следует обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасность для жизни и здоровья людей.

СОГЛАСОВАНО

Ответственный по охране труда                       Заместитель  заведующего по АХЧ

____________ Е.И.Аскреткова                                  _____________ Н.В. Ачаповская

Инженер по охране труда

______________С.И. Ивинская