СОГЛАСОВАНО                                                 УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания                                             Заведующий ДУ № 99

профсоюзного комитета                                       ___________Т.А.Булынко

от «___»______№_____                                        «____»________2009г.

Инструкция

по охране труда

для кухонного рабочего

№ 8

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

1.   К самостоятельной работе кухонного рабочего допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный  инструктаж имеющие I группу по  электробезопасности.

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев), не должен приступать к работе.

2.   Работник должен знать, что наиболее опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

- подвижные части оборудования

- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов

- повышенное значение напряжения в электрической цепи

- острые кромки кухонного инструмента;

-  повышенная температура воды;

- выполнение работ на высоте;

- химические факторы

Возможные последствия:

- травмы рук при соприкосновении с вращающимися частями

оборудования

- получение ожогов рук при соприкосновении с горячими поверхностями

оборудования, горячей водой, паром

- поражение электрическим током.

- порезы рук

- действие раздражающих веществ на кожу рук.

3.    Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсических средств перед работой и в процессе работы.

4.    В соответствии с отраслевыми нормами средств индивидуальной защиты работнику выдаются:

| № п/п | Наименование | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Халат хлопчатобумажный | 12 |
| 2 | Передник хлопчатобумажный | 6 |
| 3 | Ботинки или тапочки кожаные | 12 |
| 4 | Колпак или косынка хлопчатобумажные | 6 |
| 5 | Перчатки резиновые | до износа |
| 6 | Фартук клеенчатый с нагрудником | 6 |
| 7 | Рукавицы комбинированные | 3 |
|  | зимой дополнительно: |  |
| 8 | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей подкладке | 48 |

5. Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренных средствах индивидуальной защиты.

6.  Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускается загромождение, захламление помещений, проходов. Курить на территории дошкольного учреждения запрещается.

7.   Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

8. О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

8.1. Если несчастный случай произошёл с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

8.2. Об ухудшении состояния своего здоровья, работник обязан сообщить руководителю

9. За нарушение требований данной инструкции работник несёт ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

10.  Перед началом работы работник должен надеть спецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор. Не разрешается закалывать одежду иголками, хранить в карманах булавки, стеклянные и острые предметы.

11.  Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

12.  Проверить визуально:

- исправность инвентаря, тележек, инструментов и приспособлений для

вскрытия  тары

- наличие диэлектрических резиновых ковров и деревянных решётчатых

настилов в зоне обслуживания

- отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования

- состояние полов

13. При работе на картофелеочистительной машине:

Проверить:

13.1. исправность пусковой аппаратуры

13.2  визуально состояние подводящих электропроводов, заземления

13.3  подачу воды в рабочую камеру машины открытием вентиля,

соединяющего машину с водопроводом;

13.4  наличие деревянного решётчатого настила в зоне обслуживания  машины;

13.5  состояние загрузочной крышки и дверцы для выгрузки.

14. Поверхность абразивного инструмента не должна иметь резко выраженных выступов, впадин.

15. При уборке:

15.1.  Надеть средства индивидуальной защиты.

15.2. Проверить наличие и исправность рабочего инвентаря. Вёдра для мытья полов и уборки помещений должны иметь надпись или пластмассовую бирку с надписью «для полов».

15.3. Половые доски должны быть тщательно выструганы, не иметь трещин, сколов, торчащих гвоздей, мусор перед мытьём полов должен быть выметен, осколки разбитого стекла тщательно убраны.

15.4. Работы выполнять только в установленное распорядком время.

16.  При обнаружении неисправностей работник должен немедленно сообщить руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

17.  Запрещается:

17.1.  переносить продукты в неисправной таре, с торчащими гвоздями, с

кантовочной проволокой и железом, имеющей задиры, заусеницы и

другие повреждения

17.2.  загружать тару  более  номинальной  массы брутто

17.3.  перемещать грузы волоком

17.4.  производить работу по перемещению продуктов и тары с ножом

(инвентарём, инструментом) в руках

17.5.  поднимать груз, стоя на приставной лестнице

17.6.  охлаждать водой жарочную поверхность плит и сковород.

17.7.  носить нож в руках остриём вперёд (переносить его в футляре);

17.8. оставлять без надзора работающее оборудование.

18.  Продукты следует  переносить в жёсткой таре

19.  Пользоваться наклонным мостиком при погрузке бочек и других тяжёлых грузов на товарные весы

20.  Подклинивать бочки следует уложенными  набок.

21.  Вскрывать ящики соответствующими инструментами (гвоздодёрами, клещами), торчащие гвозди удалять, а металлическую обшивку загибать внутрь.

22.  Переносить наплитные котлы с горячей жидкостью вдвоём, используя сухие полотенца, крышка котла должна быть снята.

23.  Пользоваться специальными инвентарными, подставками при установке противней, котлов и других ёмкостей. Использовать для этой цели случайные предметы запрещается.

24. Переносить груз весом не выше установленной нормы:

для женщин – 10 кг,  для мужчин -50 кг

25. При работе на высоте пользоваться стремянкой.

26. При работе с ножом держать лезвие от себя и не допускать резких движений ножом. Поварские ножи, скребки для очистки рыбы должны иметь гладкие, без заусенцев, удобные и прочно насаженные деревянные рукоятки. Режущие части ножей должны регулярно и своевременно затачиваться.

27. Править нож о мусат следует в сторону от рабочих, занятых на других операциях. Ножи и мусаты должны иметь на рукоятках предохранительные выступы.

28. Производить чистку и мойку при отключенном оборудовании после его остывания.

29.При работе на картофелеочистительной машине:

29.1. Перед загрузкой продукта в машину открыть кран для подачи воды и включить ее.

29.2. Загружать в машину только промытый продукт. Масса единовременной загрузки   продукта не должна превышать технических данных.

29.3. Перегрузка рабочей камеры продуктом запрещается.

29.4. Во время работы машины не допускать попадания инородных тел в камеру.

29.5. Следить за запиранием дверки для выгрузки продукта и ее уплотнением, чтобы исключить проникновение воды из рабочей камеры наружу.

29.6. Открывать дверцу для выгрузки продукта за ручку.

29.7. Запрещается во время работы машины опускать руки в рабочую камеру для извлечения клубней.

29.8. Для выгрузки очищенного продукта поставить емкость под лоток, закрыть подачу воды и открыть дверцу выгрузки.

30.При уборке:

30.1. Уборка должна проводиться внимательно, не допускается отвлекаться на посторонние дела.

30.2. Работы на высоте более одного метра производить только по указанию администрации. Не разрешается ставить лестницу на шаткое основание, подкладывать под неё нижние концы доски и другие предметы. Во избежание падения не отклоняться за габариты лестницы или рабочей площадки.

При стирании пыли с высоко-подвешенных предметов (плафонов, картин) или при снятии паутины с углов и карнизов  нужно пользоваться лёгкими, длинными, обмотанными на конце тряпкой шестами, исправной стремянкой.

30.3. При работе с лестницы или стремянки, должна быть предусмотрена страховка для предотвращения случайного сдвига  проходящими людьми.

30.4. Работы по протирке оконных переплетов следует выполнять вдвоём с использованием стремянок.

30.5.   При выбирании мусора, бумаг из корзин необходимо остерегаться ранения пальцев рук от иголок, разбитых стекол и т. Д., брошенных случайно с  мусором.

30.6. Во время уборки не касаться влажными руками и мокрой тряпкой электрических проводов, электроприборов и другого электрооборудования.

30.7.  При применении дезсредств использовать резиновые перчатки. Все моющие химические вещества и дезсредства, применяемые при уборке, держать в соответствующей посуде, имеющей надпись с названием вещества.

31. Не разрешается:

31.1. пользоваться неисправными лестницами, стремянками;

31.2. становиться на подоконники и использовать мебель в качестве

средств  подмащивания;

31.3. мыть полы холодной водой в зимнее время (не ниже 20С)

31.4. мыть полы, стены, оборудование растворителями.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

32. Выключить оборудование.

33. Осмотр, чистку производить только при полной остановке  и остывания

оборудования.

34. При работе на картофелеочистительной  машине:

34.1. Промыть машину холодной водой при работе на холостом ходу.

34.2. Выключить машину, перекрыть вентиль, соединяющий её с водопроводом.

34.3. Чистку рабочих органов машины производить при полной ее остановке

34.4. Снять верхнюю крышку машины, ввернуть съемник и вынуть

вращающийся  рабочий орган машины из рабочей камеры.

34.5. Съёмку и установку рабочего органа машины производить с помощью

специальных крючков.

35. При уборке:

35.1. Убрать инвентарь на хранение в отведённое место.

36.  Снять спецодежду и убрать её в предназначенное для хранения место.

37.  Выключить электросветильники и вентиляционные устройства.

38.  Выполнить гигиенические процедуры.

39.  Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен

сообщить   своему  руководителю.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

40.  Прекратить работу:

- при появлении дыма и запаха гари

- при появлении шума в оборудовании

- при выявлении неисправностей оборудования

- при прекращении подачи электроэнергии

- при появлении на корпусе оборудования ощутимого электрического тока

- прекратить работу при ощущении хотя бы незначительного ожога рук

моющим раствором с примесью химикатов и обратиться к врачу.

41.  В случае возникновения пожара работник должен немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101, сообщить администрации учреждения и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

42.   В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника и окружающих, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

СОГЛАСОВАНО

Ответственный по охране труда                   Заместитель  заведующего по АХЧ

____________ Е.И.Аскреткова                          _____________ Н.В. Ачаповская

Инженер по охране труда

______________С.И. Ивинская