- «УТВЕРЖДАЮ»

- Заместитель руководителя предприятия, организации – начальник штаба гражданской обороны объекта

«___»_______202       г.

ПЛАН

проведения лекционного занятия

по учебной программе «Защита от чрезвычайных ситуаций» для обучения работников учреждений (организаций) СНЛК (по месту работы)

ТЕМА № 8. Радиационная безопасность. Посты радиационного и химического наблюдения (далее – ПРХН). Задачи, функции, порядок создания и функционирования постов радиационного и химического наблюдения

ФОРМА ЗАНЯТИЯ: лекционное занятие.

Место ПРОВЕДЕНИЯ занятиЯ: учебная аудитория, производственное помещение.

Материальное обеспечение: методические материалы.

Время: 30 мин.

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ:

- О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Закон Респ. Беларусь, 5 мая 1998 г., № 141–3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – 2/673.

- О гражданской обороне : Закон Респ. Беларусь, 27 нояб. 2006 г., № 183–3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – 2/1280.

- О радиационной безопасности: Закон Респ. Беларусь, 18 июня 2019 г., № 198-З: // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2019 г. – 2/2636.

- Об установлении примерных организационно-штатных структур, табеля оснащения средствами гражданской обороны и расчета создания гражданских формирований гражданской обороны : Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Респ. Беларусь, 23 августа 2018 г., № 49 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

- O постах радиационного и химического наблюдения [Электронный ресурс] : Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Респ. Беларусь, 18 декабря 2020 г., № 55 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

- Об утверждении предельных уровней мощности дозы для принятия решения на проведения защитных мероприятий при радиационных авариях [Электронный ресурс] : Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Респ. Беларусь и Министерства здравоохранения Респ. Беларусь, 31 августа 2006 г. № 41/67.

Цель занятия:

ознакомить слушателей с: радиометрическими и дозиметрическими величинами, а также с принципами обеспечения радиационной безопасности; задачами и функциями ПРХН; порядком создания и функционирования ПРХН и перечнем документов, входящих в состав плана приведения в готовность к применению ПРХН; с порядком прохождения информации о радиационной и химической обстановке.

##### ХОД ЗАНЯТИЙ

| № п/п | Учебные вопросы, подлежащие рассмотрению | Время, мин. | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Вводная часть | 3 |  |
| 1.1 | Проверить наличие персонала и их готовность к занятиям | 1 | Проверить наличие, внешний вид, уточнить готовность к занятию |
| 1.2 | Объявить тему и цель занятия | 2 | Указать актуальность темы и дисциплины, рассматриваемые вопросы и ожидаемые результаты |
|  | - Основная часть. | 25 |  |
|  | Доведение материалов, раскрывающих сущность темы: |  | Довести материал, раскрывающий суть вопросов темы, сделав акценты на ключевых моментах, предложить конспектирование основного материала |
| 2.1 | Основные радиометрические и дозиметрические величины. Принципы обеспечения радиационной безопасности. Предельные уровни мощности дозы для принятия решения о проведении защитных мероприятий при радиационных авариях. | 5 |  |
| 2.2 | Задачи и функции ПРХН. Порядок создания и функционирования ПРХН. Действия ПРХН при наблюдении, обнаружении и мониторинге радиоактивного и химического загрязнения (заражения). Действия ПРХН после получения задачи на развертывание | 10 |  |
| 2.3 | Порядок ведения радиационного и химического контроля, учет доз облучения | 5 |  |
| 2.4 | Порядок прохождения информации о радиационной и химической обстановке | 3 |  |
| 2.5 | Перечень документов, входящих в состав плана приведения в готовность к применению ПРХН | 2 |  |
|  | 3. Заключительная часть. | 2 |  |
| 3.1 | Краткое обобщение занятия | 1 | Провести анализ занятия, напомнить о целях занятия, степени их достижения |
| 3.2 | Ответы на возникшие вопросы | 1 | Ответить на возникшие в ходе проведения занятия вопросы |

Методические рекомендации для руководителей занятий:

ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ:

2.1. Основные радиометрические и дозиметрические величины. Принципы обеспечения радиационной безопасности. Предельные уровни мощности дозы для принятия решения о проведении защитных мероприятий при радиационных авариях

### Основные радиометрические и дозиметрические величины и их единицы

| Величина | СИ | Внесистемные | Соотношения между единицами | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активность источника А | Беккерель (Бк Bq) | Кюри (Ки, Ci) | 1 Ки = 3,7 · 1010 Бк 1 Бк = 2,7 · 10–11 Ки | число радиоактивных распадов, происходящих в источнике за единицу времени |
| Экспозиционная доза X | Кулон/ килограмм (Кл/кг, C/kg) | Рентген (Р, R) | 1 Р = 2,58 · 10–4 Кл/кг 1 Кл/кг = 3876 Р | электрический заряд всех ионов одного знака, возникающий в единице массы сухого воздуха вследствие облучения гамма-квантами |
| Поглощенная доза D | Грей (Гр, Gy) | Рад (рад, rad) | 1 рад = 10–2 Гр 1 Гр = 100 рад | отношению энергии dE, переданной иони-зирующим излучением веществу, находящемуся в элементарном объеме к массе вещества dm в этом объеме: D = dE/dm (энергия, переданная ионизирующим излучением единице массы вещества) |
| Эквивалентная доза Н | Зиверт (Зв, Sv) |  |  | поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответстующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения: H = WR·D. Мера ущерба при облучении отдельной ткани или органа человека |
| Эффективная доза E | Зиверт (Зв, Sv) |  |  | сумма произведений эквивалентных доз в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты |
| Амбиентный эквивалент дозы H*(d) | Зиверт (Зв, Sv) | Бэр (бэр, rem) | 1 бэр = 10–2 Зв 1 Зв = 100 бэр | рабочая величина для контроля радиационной обстановки при внешнем облучении человека. Значение d принимается равным 10 мм |
| Индивидуальный эквивалент дозы Hp(d) | Зиверт (Зв, Sv) | Бэр (бэр, rem) | 1 бэр = 10–2 Зв 1 Зв = 100 бэр | рабочая величина для индивидуального контроля (соблюдения дозовых пределов) внешнего облучения тела человека и его критических органов. Эквивалент дозы в мягкой биологической ткани, определяемый на глубине d (мм) под рассматриваемой точкой на поверхности плоского фантома или на теле взрослого человека. Значение d принимается равным 10 мм для контроля величины эффективной дозы, 0,07 мм для эквивалентной дозы облучения кожи, 3 мм для эквивалентной дозы облучения хрусталика глаза |

Источники ионизирующего излучения (далее – ИИИ) могут быть естественными и искусственными (антропогенными). Естественные в свою очередь различают: земные и космические

Средняя эффективная доза естественного облучения жителя Земли составляет примерно 2 мЗв в год. В зависимости от региона проживания диапазон изменения этой дозы составляет 1–10 мЗв/год. Для территории Республики Беларусь нормальный уровень мощности амбиентного эквивалента дозы за счет естественного радиационного фона составляет до 0,2 мкЗв/ч.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О радиационной безопасности», существует 3 принципа обеспечения радиационной безопасности:

нормирование – непревышение в ситуации планируемого облучения (за исключением медицинского облучения) пределов доз профессионального облучения и облучения населения от всех источников ионизирующего излучения;

обоснование – запрещение всех видов деятельности по обращению с источниками ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риска возможного вреда, причиненного облучением, превышающим естественный радиационный фон;

оптимизация – поддержание на достижимо низком уровне с учетом экономических и социальных факторов доз профессионального облучения и облучения населения, а также числа облучаемых лиц при обращении с любым источником ионизирующего излучения.

Для каждой категории облучаемых лиц значение допустимого уровня радиационного воздействия для данного пути облучения определено таким образом, чтобы при указанном уровне воздействия только одного данного фактора облучения в течение года величина дозы облучения равнялась величине соответствующего годового предела (усредненного за пять лет), указанного в приложении 8.1.

Предельные уровни мощности дозы для принятия решения о проведении защитных мероприятий при радиационных авариях

| Значение мощности дозы ионизирующего излучения | Проводимые мероприятия |
| --- | --- |
| 1 мкЗв/час и более | запрещение употребления местных продуктов (включая молоко) и воды из открытых водоемов и колодцев до получения результатов лабораторного исследования |
|  | ограничение пребывания населения в зоне радиоактивного загрязнения при обнаружении неконтролируемых источников ионизирующего излучения (в том числе при транспортных авариях) |
| 50 мкЗв/час и более | укрытие и (или) (только при авариях на ядерных объектах) блокирование щитовидной железы |
| 100 мкЗв/час и более | ограничение пребывания лиц, участвующих в ликвидации радиационной аварии (в том числе транспортной) и ее последствий на зараженной территории в зоне радиоактивного загрязнения при обнаружении неконтролируемых источников ионизирующего излучения |
| 200 мкЗв/час и более | рассмотрение вопроса о временном отселении населения |
| 500 мкЗв/час и более | проведение эвакуационных мероприятий |

Уполномоченными республиканскими органами государственного управления, осуществляющими государственное регулирование деятельности по обеспечению безопасности при использовании атомной энергии, являются Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Комитет государственной безопасности Республики Беларусь.

Государственное управление в области обеспечения радиационной безопасности осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации в пределах их компетенции.

ИИИ подлежат обязательной регистрации в Единой государственной системе учета и контроля ИИИ в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2009 г. № 562 «Об утверждении Положения о порядке государственной регистрации источников ионизирующего излучения и ведения единой государственной системы учета и контроля источников ионизирующего излучения». Пользователь ИИИ должен получить разрешение на работу с ИИИ, производство, использование, хранение, транспортировку и захоронение радиоактивных отходов, других ИИИ, у органов и учреждений, осуществляющих Госсаннадзор. Данное разрешение оформляется по установленной форме в виде санитарного паспорта и выдается в порядке, установленном законодательством. Работа с ИИИ разрешается только в помещениях, указанных в санитарном паспорте. На дверях данных помещений должны быть указаны его назначение, класс проводимых работ с открытыми ИИИ и нанесен знак радиационной опасности. Оборудование, контейнеры, упаковки, аппараты, передвижные установки, транспортные средства, содержащие ИИИ, должны иметь знак радиационной опасности.

До начала работ с ИИИ, с учетом особенностей и условий выполняемых работ, пользователь обязан: определить перечень лиц, относящихся к персоналу, обеспечивать их необходимое обучение и инструктаж; назначить лицо, уполномоченное на осуществление контроля за обеспечением радиационной безопасности; назначить лиц, ответственных за радиационный контроль, учет, хранение и выдачу ИИИ, организацию сбора, хранения и сдачу радиоактивных веществ; создать комиссию по проверке знаний персонала в области обеспечения радиационной безопасности; назначить лицо, ответственное за техническое состояние ИИИ.

Радиоактивные вещества и ИИИ выдаются ответственным лицом в порядке, установленном пользователем ИИИ с письменного разрешения руководителя организации или лица, им уполномоченного, на основании требования на выдачу радиоактивных веществ и ИИИ, оформленного по установленной форме. ИИИ, не находящиеся в работе, должны храниться в специально отведенных местах или в оборудованных хранилищах, обеспечивающих их сохранность и физическую защиту, и исключающих доступ к ним посторонних лиц. Активность радионуклидов, находящихся в хранилище, не должна превышать значений, указанных в санитарном паспорте.

С целью обеспечения радиационной безопасности населения пользователь ИИИ разрабатывает и утверждает систему радиационного контроля с учетом особенностей и условий выполняемых работ. Порядок проведения контроля за обеспечением радиационной безопасности согласовывается органами государственного надзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и уполномоченными органами Госсаннадзора. Система радиационного контроля при обращении с ИИИ должна быть разработана до ввода объекта в эксплуатацию. В разделе «Радиационный контроль» проектной документации радиационного объекта указываются виды, объем и порядок проведения радиационного контроля, перечень необходимых приборов, вспомогательного оборудования, размещение стационарных приборов и точек постоянного и периодического контроля.

2.2. Задачи и функции ПРХН. Порядок создания и функционирования ПРХН. Действия ПРХН при наблюдении, обнаружении и мониторинге радиоактивного и химического загрязнения (заражения). Действия ПРХН после получения задачи на развертывание

Пост радиационного и химического наблюдения – структурный элемент сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны, предназначенный для сбора фактических данных о радиационной и химической обстановке.

Организации, создающие ПРХН, определяются местными исполнительными и распорядительными органами на основании предполагаемых угроз, приведенных в соответствующих планах гражданской обороны, во взаимодействии с территориальными органами управления по чрезвычайным ситуациям.

ПРХН осуществляет:

ведение радиационного и химического наблюдения (контроля) на контролируемой территории;

обнаружение радиоактивного загрязнения и химического заражения;

контроль изменения радиационной и химической обстановки;

измерение мощности дозы гамма-излучения;

качественный и количественный анализ аварийно химически опасных веществ (далее – АХОВ);

установление и обозначение границ зон (районов, участков) радиоактивного загрязнения и химического заражения на контролируемой территории;

определение направления распространения АХОВ;

контроль за загрязнением АХОВ воды, почвы, растительности, продуктов питания, зданий и сооружений, техники и имущества;

наблюдение за метеорологической обстановкой в приземном слое воздуха.

В целях осуществления функций, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, ПРХН обеспечивается средствами гражданской обороны по перечню согласно приложению 8.2.

ПРХН разворачивается по решению начальника гражданской обороны организации (далее – НГО) при угрозе или возникновении зон химического заражения и (или) радиоактивного загрязнения.

НГО определяет состав ПРХН, назначает его начальника и наблюдателя.

Выбор места (мест) для развертывания ПРХН определяется заблаговременно с учетом специфики работы ПРХН.

Функционирование ПРХН осуществляется в соответствии с планом приведения в готовность ПРХН, содержащим документы по перечню согласно приложению 8.3.

Срок приведения в готовность ПРХН не должен превышать 1-го часа в рабочее время и 4-х часов - в нерабочее.

НГО при постановке задачи ПРХН указывает место расположения ПРХН; район наблюдения (контролируемую территорию) и ориентиры; способы связи и местонахождение НГО; периодичность докладов о результатах наблюдения; порядок оповещения при обнаружении радиоактивного загрязнения и химического заражения; порядок смены ПРХН.

Начальник ПРХН, получив задачу от НГО: изучает район наблюдения (контролируемую территорию); составляет схему ориентиров; уточняет у НГО периодичность доклада о результатах наблюдения, порядок действий в случае обнаружения радиоактивного загрязнения и химического заражения; определяет последовательность действий ПРХН в ходе наблюдения, обнаружения и контроля изменений радиоактивного загрязнения и химического заражения; отдает указания наблюдателю ПРХН.

Начальник ПРХН при постановке задачи наблюдателю ПРХН указывает: место развертывания ПРХН, район наблюдения (контролируемую территорию), ориентиры; виды осуществляемого наблюдения; место нахождения наблюдателя ПРХН; объекты (события) повышенного внимания при наблюдении; необходимую периодичность проведения измерений; порядок доведения информации и документирования полученных результатов измерений (наблюдений); место развертывания метеорологического комплекта (далее – метеокомплект); периодичность проведения метеорологических наблюдений; порядок смены ПРХН.

После постановки задач начальник ПРХН: переводит средства индивидуальной защиты органов дыхания в положение «наготове»; проверяет исправность средств связи; докладывает НГО о начале ведения наблюдения и передает ему метеоданные; управляет действиями наблюдателя ПРХН; контролирует ведение индивидуального дозиметрического контроля, обеспечивает учет доз облучения с занесением данных в журнал учета индивидуальных доз облучения по форме согласно приложению 8.4.

Наблюдатель ПРХН, получив задачу от начальника ПРХН: занимает указанное место; переводит средства индивидуальной защиты органов дыхания в положение «наготове»; начинает ведение наблюдения за радиационной и химической обстановкой (детально изучает местность, определяет расстояния до ориентиров на контролируемой территории), проводит необходимые измерения приборами радиационной и химической разведки; полученные данные заносит в журнал радиационного и химического наблюдения по форме согласно приложению 8.5, данные метеорологического наблюдения – в журнал учета метеоданных по форме согласно приложению 8.6.

При смене ПРХН, заступающим работникам: передаются результаты наблюдения за радиационной и химической обстановкой; указываются объекты (события) повышенного внимания; передаются средства гражданской обороны и другое имущество ПРХН.

В процессе ведения наблюдения за радиационной обстановкой наблюдатель ПРХН проводит измерения прибором радиационного контроля каждые 30 мин и заносит данные в журнал радиационного и химического наблюдения.

При обнаружении радиоактивного загрязнения наблюдатель ПРХН переводит в «боевое» положение средства индивидуальной защиты, докладывает начальнику ПРХН об обнаружении радиоактивного загрязнения, затем осуществляет радиационный контроль пешим порядком в районе расположения ПРХН. При наличии возможности обозначает знаками ограждения участки загрязнения радионуклидами. Продолжает вести наблюдение за изменениями мощности дозы гамма-излучения (достижения его пиковых значений, начала снижения) и проводит измерения прибором радиационного контроля каждые 30 мин. Данные радиационного контроля заносит в журнал радиационного и химического наблюдения.

В процессе контроля изменения радиационной обстановки (наблюдением за снижением мощности дозы гамма-излучения) наблюдатель ПРХН проводит измерения прибором радиационной разведки не реже одного раза в час, а данные радиационного контроля заносит в журнал радиационного и химического наблюдения.

В процессе наблюдения (контроля) за радиационной обстановкой наблюдатель ПРХН в обязательном порядке докладывает начальнику ПРХН о: превышении фоновых значений мощности дозы гамма-излучения свыше 0,25 мкЗв/ч; достижении максимальных значений мощности дозы гамма- излучения; уменьшении (спаде) значений мощности дозы гамма-излучения.

Начальник ПРХН, получив сведения о наличии радиоактивного загрязнения: переводит в «боевое» положение средства индивидуальной защиты; уточняет полученные данные; доводит уточненную информацию до НГО.

При достижении уровня мощности дозы гамма-излучения в 50 мкЗв/ч весь личный состав ПРХН укрывается в защитном сооружении гражданской обороны и продолжает измерять уровни мощности дозы гамма-излучения путём: периодического выхода из защитного сооружения; проведения измерений непосредственно в самом защитном сооружении.

При измерении непосредственно в самом защитном сооружении, величина мощности дозы гамма-излучения на местности (Нмест) определяется путем умножения полученных результатов измерений (Нубеж) на коэффициент ослабления гамма-излучения защитного сооружения (Косл).

Коэффициент ослабления (Косл) определяется как отношение результатов измерения мощности дозы гамма-излучения снаружи защитного сооружения на высоте 1 м над уровнем земли (Hi) и внутри защитного сооружения на высоте 1 м над уровнем пола (Н2).

В случае быстрого изменения мощности дозы гамма-излучения на местности, невозможности определения коэффициента ослабления гамма-излучения защитного сооружения мощность дозы гамма-излучения на местности измеряется путем кратковременных выходов из защитного сооружения.

2.3. Порядок ведения радиационного и химического контроля, учет доз облучения

Радиационный контроль включает в себя: индивидуальный дозиметрический контроль (ведение индивидуального дозиметрического контроля личного состава ПРХН с целью получения данных об индивидуальных дозах облучения); радиометрический контроль (контроль поверхностного радиоактивного загрязнения с целью определения степени загрязнения радиоактивными веществами людей, сельскохозяйственных животных, транспорта, одежды, продовольствия, воды и других объектов).

Ведение дозиметрического контроля личного состава ПРХН осуществляется постоянно. Допустимые дозовые нагрузки определяются согласно гигиеническому нормативу «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденному постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 213.

При воздействии на личный состав ПРХН высоких доз гамма- излучения в целях исключения превышения установленных дозовых нагрузок считывание показаний с индивидуальных дозиметров проводится незамедлительно (при первой возможности).

Накопленные дозы облучения записываются в журнал учета индивидуальных доз облучения. Суммарная доза облучения, накопленная за одну смену, записывается в карточку учета индивидуальных доз облучения по форме согласно приложению 8.7.

Контроль поверхностного радиоактивного загрязнения (людей, техники, транспорта, иных объектов, входящих в зону наблюдения ПРХН) проводится с помощью приборов радиационной разведки, каждые четыре часа. Результаты измерений записываются в журнал радиационного и химического наблюдения и докладываются НГО в устной форме.

Контроль поверхностного радиоактивного загрязнения людей, техники и транспорта может быть сплошным или выборочным.

При сплошном контроле проверке подвергаются 100% личного состава ГФ ГО, населения и техники.

При выборочном контроле:

личного состава ГФ ГО проверяются: в звене – 1-2 человека, в группе – 2-3 человека, в команде - 6-9 человек;

рабочих и служащих проверяется 5-10% личного состава бригады (цеха), иных категорий рабочих и служащих;

техники и транспорта (работающих в сходных условиях) проверяется 1 -2 единицы от каждых 10 единиц техники или транспорта.

Степень поверхностного радиоактивного загрязнения определяется в следующей последовательности:

измеряется гамма-фон (Нф) в месте, где будет определяться степень радиоактивного загрязнения объекта;

измеряется мощность дозы на обследуемой поверхности контролируемого объекта (Низм);

из величины мощности дозы на обследуемой поверхности (Низм) вычитают гамма-фон (Нф), полученный результат будет характеризовать степень радиоактивного загрязнения объекта (Н0б).

Гамма-фон измеряется в трех точках на расстоянии 15-20 м от обследуемого объекта на высоте 1 м от поверхности земли.

В каждом из мест замеров гамма-фона осуществляют не менее трех последовательных измерений, для вычислений используется наименьшее полученное значение.

Измерение мощности дозы гамма-излучения контролируемого объекта осуществляется на расстоянии 10 см от объекта (прибор радиационной разведки (детектор прибора) подносится к поверхности контролируемого объекта и медленно перемещается над его поверхностью).

С целью исключения поверхностного загрязнения блока детектирования прибора радиационной контроля в процессе измерения он помещается в пакет полиэтиленовый.

Фиксирование значений гамма-фона местности и мощности дозы гамма-излучения контролируемого объекта необходимо осуществлять при «установившихся» показаниях прибора радиационного контроля.

Контроль радиоактивного загрязнения объектов, не поддающихся измерению ввиду высокой мощности гамма-фона, проводится путем взятия проб с последующим их анализом в радиометрических лабораториях.

В процессе ведения наблюдения за химической обстановкой при наличии в оснащении ПРХН многоканального газоанализатора наблюдатель ПРХН выполняет следующие действия:

проводит измерения прибором химического контроля (многоканальным газоанализатором) каждые 30 мин;

данные химического контроля заносит в журнал радиационного и химического наблюдения.

При отсутствии многоканального газоанализатора в оснащении ПРХН (наличии аспиратора с набором индикаторных трубок) в процессе ведения наблюдения за химической обстановкой наблюдатель ПРХН контролирует возникновение зон химического заражения на контролируемой территории по косвенным и визуальным признакам (без непосредственного проведения замеров):

визуальное наблюдение истекающей жидкости (газообразного выброса) из технологических установок;

наличие проливов, над которыми образуется туман (дым); наличие специфического «химического» запаха; аномальное изменение цвета растительного покрова и окружающих предметов.

При обнаружении химического заражения (наличия в зоне наблюдения признаков возникновения зон химического заражения) наблюдатель ПРХН выполняет следующие действия:

переводит средства индивидуальной защиты в боевое положение; приступает к проведению измерения (индикации) АХОВ в воздухе с помощью прибора химической разведки (аспиратора с индикаторными трубками, многоканального газоанализатора);

докладывает начальнику ПРХН об обнаружении химического заражения, типе АХОВ, измеренных концентрациях;

проводит химический контроль пешим порядком в районе расположения ПРХН;

при наличии возможности, обозначает знаками ограждения участки заражения АХОВ;

продолжает вести наблюдение за изменениями концентрации АХОВ в воздухе (достижения ее пиковых значений, начала снижения);

проводит измерения прибором химического контроля через каждые 2 часа;

данные химического контроля заносит в журнал радиационного и химического наблюдения.

В процессе контроля изменения химической обстановки (наблюдением за снижением концентраций АХОВ в воздухе) наблюдатель ПРХН выполняет следующие действия:

проводит измерения прибором химического контроля через каждые 2 часа;

данные химического контроля заносит в журнал радиационного и химического наблюдения.

В процессе наблюдения (контроля) за химической обстановкой наблюдатель ПРХН в обязательном порядке докладывает начальнику ПРХН о:

обнаружении зон химического заражения (наличия АХОВ на контролируемой территории), типе АХОВ, его концентрации;

достижения максимальных значений концентрации АХОВ;

уменьшении (спаде) значений концентрации АХОВ.

Начальник ПРХН, получив сведения о наличии химического заражения (наличия АХОВ на контролируемой территории):

переводит в «боевое» положение средства индивидуальной защиты;

уточняет полученные данные;

доводит уточненную информацию до НГО.

При наличии высоких концентраций АХОВ в зоне наблюдения ПРХН, пробоя шихты фильтрующе-поглощающей коробки противогаза (наличия постороннего запаха в подмасочном пространстве) весь личный состав ПРХН покидает зону химического заражения либо укрывается в защитном сооружении гражданской обороны.

В этом случае измерение концентраций АХОВ в зоне наблюдения ПРХН осуществляются путем:

кратковременного захода в зону наблюдения ПРХН (выхода из защитного сооружения гражданской обороны) для проведения измерений;

измерением концентраций АХОВ на границе зоны химического заражения.

Химический контроль проводится в целях определения:

факта и степени заражения АХОВ средств индивидуальной защиты, техники, сооружений, продовольствия, воды, фуража и других объектов, а также местности и воздуха;

полноты проведения дегазации зараженных объектов;

возможности действий личного состава ГФ ГО (рабочих и служащих объекта) без средств индивидуальной защиты.

Химический контроль (людей, техники, транспорта, иных объектов, входящих в зону наблюдения ПРХН) проводится с помощью приборов химической разведки каждые четыре часа. Результаты измерений записываются в журнал радиационного и химического наблюдения и докладываются НГО.

При необходимости наблюдатель ПРХН осуществляет отбор проб зараженного грунта, продовольствия, воды, фуража в соответствии с утвержденными методиками, в целях отправки проб в лабораторию для проведения лабораторного химического анализа.

При отправке проб в лабораторию заполняет журнал отбора и сдачи проб по форме согласно приложению 8.8.

2.4. Порядок прохождения информации о радиационной и химической обстановке

Оперативная информация с ПРХН передается НГО и в штаб гражданской обороны местного уровня (центр оперативного управления городского (районного) отдела по чрезвычайным ситуациям (далее - ЦОУ) согласно Инструкции о порядке представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 2 августа 2005 г. № 41, посредством радиосвязи и (или) электросвязи, по телефонным номерам единой дежурно-диспетчерской службы («101» или «112»).

Информация о фактах обнаружения пострадавших, а также выявления лиц, облученных в результате чрезвычайных ситуаций, передается в ЦОУ для дальнейшей передачи в дежурно-диспетчерскую службу скорой медицинской помощи.

Разработал

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1

ПРЕДЕЛЫ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ

| Нормируемые величины | Пределы доз облучения |  |
| --- | --- | --- |
|  | персонал | население |
| Эффективная доза | 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год | 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год |
| Эквивалентная доза в: хрусталике глаза | 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет (100 мЗв за 5 лет), но не более 50 мЗв в год | 15 мЗв в год |
| коже | 500 мЗв в год | 50 мЗв в год |
| кистях и стопах | 500 мЗв в год | 50 мЗв в год |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2

ПЕРЕЧЕНЬ

средств гражданской обороны ПРХН

| № п/п | Наименование оборудования | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Противогаз фильтрующий, обеспечивающий защиту от используемых на химически опасных объектах АХОВ, а также продуктов горения (допускается использование гражданских противогазов типа ГП-5, ГП-7, оснащенных соответствующими фильтрующе-поглощающими коробками)1 | штуки | 2 (на каждую смену) |
| 2. | Респиратор противоаэрозольный, обеспечивающий защиту от радиоактивной пыли с классом защиты не ниже FFP3 | штуки | 2 (на каждую смену) |
| 3. | Очки защитные для совместного использования с респиратором противоаэрозольным | штуки | 2 (на каждую смену) |
| 4. | Непроницаемый для жидкости (пыли) костюм химической защиты тип 3 (допускается использование защитного костюма Л-1 или ОЗК) | штуки | 2 |
| 5. | Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-11 или аналог) | штуки | 4 (на каждую смену) |
| 6. | Дозиметр с диапазоном измерения мощности амбиентного эквивалента дозы облучения от 0,2 мкЗв/ч до 1 мЗв/ч и более | штуки | 1 |
| 7. | Индивидуальный прямопоказывающий дозиметр с возможностью измерения индивидуального эквивалента дозы (накопленной дозы) | штуки | 2 |
| 8. | Аспиратор с набором индикаторных трубок для определения качественного и количественного содержания АХОВ в воздухе (допускается использование войскового прибора химической разведки при условии его укомплектования соответствующими индикаторными трубками) или многоканальный газоанализатор | штуки | 1 |
| 9. | Метеокомплект МК-ЗМ (или аналог) | комплект | 1 |
| 10 | Пакеты полиэтиленовые (3-5 л) для укрытия блока детектирования гамма-излучения | штуки | 50 |
| 11 | Знаки ограждения КЗО-1 (или аналог) | комплект | 2 |
| 12 | Комплект отбора проб типа КПО-1 (или аналог) | комплект | 1 |
| 13 | Телефон проводной | штуки | 1 |

1 Если организация не имеет химически опасных объектов или не попадает в зону возможного химического заражения, оснащение персонала, входящего в состав ПРХН, допускается проводить путем использования фильтрующих противогазов, оснащенных фильтрующе-поглощающими коробками типа A2B2E2K2HgP3.

| №п/п | Наименование оборудования | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Часы | штуки | 1 |
| 15. | Бинокль | штуки | 1 |
| 16. | Фонарь карманный светосигнальный | штуки | 1 |
| 17. | Компас | штуки | 1 |
| 18. | Командирская линейка | штуки | 1 |
| 19. | Карандаш | штуки | 1 |
| 20. | Нож перочинный | штуки | 1 |
| 21. | Резинка старательная | штуки | 1 |
| 22. | Заготовки схем ориентиров | штуки | 1 |
| 23. | Источники питания (зарядное устройство) для средств ПРХН | комплект | 2 |
| 24. | План приведения в готовность ПРХН | штуки | 1 |
| 25. | Рабочая тетрадь | штуки | 1 |
| 26 | Инструкции по эксплуатации приборов радиационной и химической разведки, метеокомплекта | комплект | 1 |
| 27. | Ящик для размещения оборудования | штуки | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.3

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, входящих в состав плана приведения в готовность к применению ПРХН

- Выписка из приказа о назначении работников в состав ПРХН.

- Схема оповещения и сбора работников в рабочее и нерабочее время.

- Обязанности лиц, входящих в состав ПРХН.

- Схема связи и взаимодействия.

- Журнал радиационного и химического наблюдения.

- Журнал учета метеоданных.

- Карта (схема) контролируемого района для отображения радиационной и (или) химической обстановки.

- Порядок оповещения работников организации в случае выявления заражения (загрязнении) объектов окружающей среды.

- Инструкция о порядке передачи информации о заражении (загрязнении) объектов окружающей среды.

- Нормы допустимых уровней радиоактивного загрязнения, предельно допустимых концентраций АХОВ в воздухе, питьевой воде, продовольствии, пищевом и фуражном сырье.

- Перечень потенциально опасных объектов в радиационном и химическом отношении, поражающие факторы от которых могут присутствовать на контролируемой ПРХН территории.

- Методики отбора проб объектов окружающей среды, продовольствия, фуража.

- Инструкция по мерам безопасности при работе с пробами, содержащими радиоактивные и химические вещества.

- Журнал регистрации отобранных (поступивших) проб и учета результатов анализов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.4

Журнал учета индивидуальных доз облучения

| Дата выдачи индивидуального дозиметра, марка дозиметра, серийный номер | Фамилия, инициалы, получившего дозиметр | Местонахождение и наименование объекта | Время ношения дозиметра, (мин, час) | Полученная доза, мЗв | Фамилия, инициалы, должность и подпись лица, ответственного за контроль и учет индивидуальных доз облучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.5

Журнал радиационного и химического наблюдения

(Первая страница)

| Местонахождение (измерения) радиоактивного загрязнения | Мощность дозы гамма- излучения, (Зв/ч) | Время измерения, ч:мин. | Кому и когда доложено | Фамилия, инициалы, должность, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________________ (дата) |  |  |  |  |

(Вторая страница)

| Место обнаружения (измерения) химического заражения | Тип АХОВ, концентрация | Время измерения, ч:мин. | Кому и когда доложено | Фамилия, инициалы, должность, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________________ (дата) |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.6

Журнал учёта метеоданных

| Дата наблюдения | Время наблюдения, ч:мин. | Ветер |  | Температура, °С ’ |  | Визуальные наблюдения (облачность, осадки, туман,гроза и иные) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | направление | скорость, м/с | воздуха | почвы |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.7

КАРТОЧКА

учета индивидуальных доз облучения

- Наименование организации

(местонахождение, телефон)

- Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

- Год рождения

- Пол

- Тип дозиметра

| Дата (период облучения) | Доза, (Зв) | Фамилия, инициалы, должность и подпись лица, ответственного за контроль и учет индивидуальных доз облучения |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.8

Журнал отбора и сдачи проб

| Номер пробы | Виды пробы | Место отбора пробы | Время взятия пробы | Должность, фамилия, инициалы отправителя | Кому и когда доставлена (кем получена) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |