Приложение

к письму о проведении районного дня  охраны труда

от 15.12.2022 №  09-10/84

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

«О содержании территории, зданий и сооружений в зимний период»

В связи с приближением зимнего периода в целях профилактики и недопущения случаев травмирования работающих при передвижении, а также обеспечения безопасности при организации и проведении работ по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от снега и льда Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты полагает целесообразным рекомендовать республиканским органам государственного управления, иным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, местным исполнительным и распорядительным органам потребовать от руководителей подчиненных (расположенных на подведомственной территории) организаций:

обеспечить содержание территории в чистоте и порядке, беспрепятственном и безопасном движении транспортных средств и работающих, очищать ее от снега и льда с проведением противогололедных мероприятий;

регулярно очищать крыши зданий от снега, козырьки, карнизы – от образовавшегося оледенения;

осмотр, очистку кровель производить в сухую погоду с соблюдением требований безопасности;

выполнение работ на крыше зданий производить по наряду-допуску на выполнение работ с повышенной опасностью;

техническое обслуживание кровель и устройств на них производить под руководством лица, ответственного за безопасное проведение этих работ;

к техническому обслуживанию зданий допускать лиц, достигших 
18-летнего возраста, имеющих соответствующую профессиональную подготовку по видам выполняемых работ, прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда;

ограждать внизу места производства работ по очистке крыши зданий от снега, сосулек и наледей, а проход для пешеходов и проезд для транспортных средств закрывать;

сбрасывать снег с крыш в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в вечернее или ночное время обеспечить хорошее освещение места работы и подходов к нему;

для очистки кровли применять деревянные лопаты или скребковые устройства;

наледи и сосульки, свисающие с карнизов, козырьков зданий, сбивать, используя специальные приспособления (крючки), с автогидроподъемников, автовышек и тому подобного. Места прохода людей в пределах опасных зон должны ограждаться;

прекращать работы на высоте и открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий и тому подобного, при изменении погодных условий с ухудшением видимости, при гололеде, сильном ветре, снегопаде, а работников выводить с места работы;

не допускать работу на крыше одному работающему, выход в гололед или при скорости ветра 15 м/с и более, передвижение по крыше здания с уклоном более 20 градусов без предохранительного пояса и страхующего троса, прикрепленного к надежной опоре;

организовывать систематическое наблюдение за зданиями, сооружениями и помещениями в процессе их эксплуатации, назначить лиц, ответственных за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт зданий, сооружений и помещений;

проводить плановые (общие и частичные), внеплановые (внеочередные) технические осмотры зданий, сооружений и помещений;

оборудовать ворота устройствами для их фиксации в открытом и закрытом положениях;

площадки, на которых выполняются погрузочно-разгрузочные работы, а также трапы, сходни, мостки и тому подобное содержать в состоянии, исключающем возможность скольжения работающих и других лиц, очищать от снега, льда, посыпать песком, шлаком или другими противоскользящими материалами;

при использовании территории, здания (помещения), сооружения несколькими работодателями, составить письменное соглашение об обязанностях по обеспечению ими требований по охране труда;

в случае аренды здания (изолированных помещений, их частей) разграничение обязанности между собственником здания и арендатором по осуществлению его технического обслуживания устанавливать в соответствии с договором аренды (договором безвозмездного пользования), оформленным в соответствии с законодательством.

Также следует потребовать от работодателей обеспечения работающих по трудовым договорам, выполняющих работы в неблагоприятных температурных условиях, средствами индивидуальной защиты в установленном законодательством порядке.

Перечень пострадавших

на производстве с тяжкими последствиями в Гродненской области

за январь-ноябрь 2022 года

(всего пострадавших – 76, в т.ч. 13 –  погибших, из них 11- связаны с производством)

| № п/п | Количество пострадавших в районе (городе), в т.ч. в состоянии алкогольного опьянения (алк.) в т.ч. последствиями ный состав с целью |  |  | Краткая информация о несчастном случае, в т.ч. наименование организации, Ф.И.О. (возраст) и должность потерпевшего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Берестовицкий район |  |  |  |  |
| 1 | 1 ДТП | К |  | 29 марта 2022 года, когда около 8.30 на автодороге Р-134 водитель автомашины ГАЗ-322/324, гос.номер 0368 ЛК-4, перевозивший полеводов, при повороте налево в аг.Кваторы допустил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ-53 и в результате произошедшего ДТП получили травмы 3 полевода КСУП «Пограничный-Агро» Берестовицкого района: тяжелую - 53-летняя Костюкова Мария Григорьевна, нетяжелые - 53-летняя Горьковая Елена Викторовна и 37-летняя Данченко Ольга Николаевна. |
| 2 | 2 | К |  | 11 июля 2022 года около 16.00 на территории зерносклада в аг.Кваторы в ходе ремонта зерносушильного комплекса при натягивании ленты нории произошел разрыв веревочного каната, в результате чего получил тяжелую травму лица 40-летний слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования КСУП «Пограничный-Агро» Берестовицкого района Лешенюк Николай Николаевич. |
| 3 | 3 | К |  | 26 сентября 2022 года около 11.00 с помещения котельной в аг.Кваторы в УЗ «Берестовицкая ЦРБ» в бессознательном состоянии был госпитализирован 55-летний слесарь по ремонту и обслуживанию газоиспользующего оборудования Берестовицкого РУП ЖКХ Берестовицкого района Дутковский Александр Андреевич, который 07.10.2022 умер. |
| 4 | 4 | К |  | 22 октября 2022 года около 9.40 на территории механических мастерских при снятии колеса кормоуборочного комбайна «CLAAS Jaguar» получил тяжелую травму правой руки 21-летний тракторист-машинист КСУП «Пархимовцы» Берестовицкого района Марцуль Алексей Александрович. |
| Волковысский район |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Ч |  | 11 апреля 2022 года около 14.01 на линии по производству асбестоцементных листов при очистке от обрезков наката результате захвата верхней одежды цепным транспортером получил тяжелую травму левого плеча 42-летний оператор волнировочно-стропирующего агрегата ООО «Фиброцементный комбинат» Волковысского завода Сорока Ольга Николаевна. |
| 6 | 2 | К |  | 28 мая 2022 года около 19.00 при передвижении по цеху упал с высоты собственного роста и получил тяжелую травму 52-летний заквасчик филиала Волковысский хлебзавод ОАО «Гроднохлебпром» Волковысского района Радионик Людмила Владимировна. |
| 7-8 | 3-4 | Р |  | 6 июня 2022 года около 7.20 в цехе переработки сырья филиала № 1 «Цементный завод» при удалении камня из дробилки произошло его выпадение в результате чего получили тяжелые травмы 2 работника ОАО «Красносельскстройматериалы» Волковысского района 49-летний транспортировщик Григорик Станислав Болеславович и 23-летний дробильщик Файгель Вячеслав Вячеславович. |
| 9-10 | 5-6 ДТП | Р |  | 1 сентября 2022 года около 11.56 в Зельвенском районе на 101 км автодороги Пограничный-Баранович водитель автомобиля Ауди G7 с целью обгона выехала на встречную полосу, где автомобиль начало носить по дороге и выбросило в кювет, где в 5 метрах от дороги работниками ГЛХУ «Волковысский лесхоз» Волковысского района производился отвод по расширению дороги. В результате ДТП был смертельно травмирован 49-летний мастер леса Касперец Александр Иванович и получил тяжелые травмы ног 37-летний лесник Дмуховский Геннадий Станиславович. |
| 11 | 7 | Р |  | 1 сентября 2022 года около 14.16 из УЗ «Волковысская ЦРБ» поступило сообщение, что в приемный покой поступил пострадавший на работе (во время ухаживания за лесными культурами) от укуса насекомых 52-летний лесник ГЛХУ «Волковысский лесхоз» Волковысского района Панасик Вячеслав Чеславович. |
| 12 | 8 | Ч |  | 17 сентября 2022 года около 22.30 при осмотре кузова грузового автомобиля залез на передний борт кузова, потерял равновесие, упал в кузов и получил тяжелую травму 60-летний водитель автомобиля ТУП «Красносльскавтотранс» Волковысского района Шевчик Сергей Иванович. |
| 13 | 9 | К |  | 1 ноября 2022 года около 18.25 на МТФ Залучаны в молочном блоке при включении доильного оборудования получил тяжелую электротравму 37-летний слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования РСКУП «Волковысское» Волковысского района Хицун Артур Евгеньевич. |
| 14 | 10 | Р |  | 2 ноября 2022 года около 18.12 на погрузочно-разгрузочной площадке в ходе загрузки вагона древесиной при помощи гидроманипулятора погрузочной машины упал с высоты 275 см на землю под смотровую площадку и получил тяжелую травму 52-летний навальщик-свальщик лесоматериалов ГЛХУ «Волковысский лесхоз» Гайковский Славомир Викторович. |
| Вороновский район |  |  |  |  |
| 15 | 1 | К |  | 6 февраля 2022 года около 10.00 после поступления сообщения о задымлении в помещении котельной № 8 в аг.Погородно прибывшей бригадой МЧС в помещении котельной был обнаружен без признаков жизни 65-летней машинист котельной Вороновского РУП ЖКХ Вороновского района Ладыш Петр Александрович. |
| 16 | 2 | К |  | 12 мая 2022 года около 16.00 на ферме «Пятковщизна» на улице после взвешивания при подгоне быков в секции (места содержания) по неустановленной причине один из быков набросился на 58-летнего полевода КСУП «Экспериментальная база Октябрь» Вороновского района Ястремского Евгения Леонидовича, который получил различные травмы, но от оказания медицинской помощи отказался. После этого Ястремский Е.Л. был доставлен по месту жительства, где, в дальнейшем, его самочувствие ухудшилось и была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшая на вызов бригада провела реанимационные мероприятия, но безуспешно, и констатировала его смерть. |
| 17 | 3 | К |  | 11 июня 2022 года около 11.00 на МТК «Городище» в ходе искусственного осеменения коров одна из них вырвалась и толкнула на бетонный пол 46-летнего оператора животноводческого комплекса КСУП «Дотишки» Вороновского района Андрукониса Юрия Генриховича, который получил тяжелые травмы. |
| 18 | 4 | К |  | 23 июня 2022 года около 11.30 на территории зерносклада «Погородно» при подъеме по стационарной лестнице зерносушильного комплекса «КЗС-30 Лид Арай» сварочного аппарата почувствовал себя плохо, упал с лестницы и получил тяжелые травмы 23-летний Дорняк Андрей Александрович, работающий по договору подряда с КСУП «Экспериментальная база «Погородно» Вороновского района. |
| Гродненский район |  |  |  |  |
| 19 | 1 | К |  | 29 апреля 2022 года около 12.15 около дер.Александрово в поле для посадки картофеля водитель Тонкович С.К. на автомобиле ГАЗ-2705, рег.номер AI 7113-4, при движении задним ходом совершил наезд на 49-летнего тракториста-машиниста СПК имени И.П.Сенько Гродненского района Громадского Андрея Георгиевича, который получил тяжелую травму позвоночника. |
| 20 | 2 | К |  | 7 июня 2022 года около 14.15 на ремонтно-механических мастерских «Новосёлки» в ходе ремонта кровли склада сельхозмашин упал с высоты на бетонный пол и получил тяжелую травму 28-летний кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов ПК имени В.И.Кремко Гродненского района Будько Юрий Александрович. |
| 21 | 3 ДТП | К |  | 11 июня 2022 года около 9.40 при замывке опрыскивателя самоходного тракторист-машинист Еремишин К.П. не установил стояночный тормоз и случайно задел локтем пульт управления, в результате чего опрыскиватель поехал вперед и смертельно травмировал штангой в области груди 46-летнего водителя автомобиля ПК имени В.И.Кремко Гродненского района Сенкевича Антона Александровича. |
| 22 | 4 | К |  | 1 октября 2022 года около 6.25 обнаружен без признаков жизни 60-летний сторож СПК «Пограничный» Гродненского района Кожаневский Казимир Вацлавович. |
| 23 | 5 | К |  | 1 ноября 2022 года около 10:20 на ферме «Карашево» при закрытии ворот выгульного двора был прижат животным к тележке ПТК-10 и получил тяжелую травму 36-летний зоотехник-селекционер МТК «Ханевичи» филиала «Скидельский» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Гродненского района Левчук Михаил Борисович. |
| Дятловский район |  |  |  |  |
| 24-25 | 1-2 | Ч |  | 16 сентября 2022 года около 10.20 в помещении пищеблока детского отделения «Боровичок» при подъеме и перестановке 48 литровой кастрюли с 10 литрами горячего компота отломалась металлическая ручка в результате опрокидывания кастрюли получили травмы в виде ожогов два кухонных рабочих филиала «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» Дятловского района 59-летния Максимчик Ирина Михайловна и 53-летняя Едчик Ирина Александровна. |
| Зельвенский район |  |  |  |  |
| 26 | 1 | Ч |  | 13 апреля 2022 года около 8.05 на территории ИООО «ВМГ Индустри» при закрытии тента автомобильного прицепа после окончания загрузки упал и получил тяжелую травму директор ЧП «ГлеСоМА-Плюс» Зельвенского района Носик Николай Петрович. |
| Кореличский район |  |  |  |  |
| 27 | 1 | К |  | 30 августа 2022 года около 13.30 на бойне в д.Уша Кореличского района по неустановленным причинам вошел в клетку, где содержался бык, подлежащий убою и в результате контакта с ним получил тяжелые травмы 57-летний боец скота СПК «Жуховичи» Кореличского района Жавнерко Владимир Михайлович. |
| Лидский район |  |  |  |  |
| 28 | 1 ДТП | Р |  | 16 января 2022 года около 21.06 на участке линейно-дорожной дистанции (ЛДД) № 551 в д.Минойты Лидского района при загрузке противогололёдных материалов, в пескосолераспределитель на базе автомобиля МАЗ 6501, рег. номер АК 5820-4, ковшом автопогрузчика «SEM-650И», рег. номер СК-4 1738, смертельно травмирован находившийся в зоне производства работ 43-летний водитель автомобиля филиала «ДЭУ № 55» РУП «Гродноавтодор» Лидского района Парфенчик Олег Марьянович. |
| 29 | 2 | К |  | 25 февраля 2022 года около 16.00 на МТФ «Бильтовцы» при проведении вакцинации крупного рогатого скота при подгоне очередного животного к станку для фиксации был прижат животным к металлическому ограждению и получил тяжелую травму 56-летний бригадир производственной бригады в животноводстве ЛРСХУП «Можейково» Лидского района Рысюк Вера Михайловна. |
| 30 | 3 | Р |  | 4 марта 2022 года около 13.20 на строительном объекте «детский сад-ясли на 190 мест г.Лида», проходя по перекрытию подвала, споткнулся, упал в подвальное помещение с высоты 2,5 м и получил тяжелые травмы 53-летний каменщик ОАО «СМТ № 19» Лидского района Бубен Евгений Александрович, работающий по договору подряда. |
| 31 | 4 | К |  | 22 марта 2022 года около 16.10 при демонтаже кровли здания фермы в аг.Едки в результате преломления досок кровли упал с высоты 4 метров на бетонный пол здания и получил тяжелые травмы 58-летний рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений КСУП «Ёдки-Агро» Лидского района Шибайло Вячеслав Иосифович, который в 17.40 не приходя в сознание скончался в УЗ «Лидская ЦРБ». |
| 32 | 5 | К |  | 19 апреля 2022 года около 11.30 на мехдворе в аг.Бердовка в ходе обслуживания сельскохозяйственной техники при снятии работниками обоймы с подшипниками, расположенными в задней части навозоразбрасывателя МТТ-9, получил тяжелую травму (попадание инородного тела в глаз) 23-летний инженер-механик КСУП «Ёдки-Агро» Лидского района Ровбо Максим Болеславович. |
| 33 | 6 | К |  | 18 мая 2022 года около 11.00 в котельной оздоровительного лагеря «Солнышко» Лидского района в ходе ремонта ёмкости с горячей водой сломалась деревянная рамка, использовавшаяся в качестве приставной лестницы, в результате чего упал и получил тяжелую травму 47-летний рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений ГУ «Лидский районный центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования» Лидского района Челек Андрей Валентинович. |
| 34 | 7 | К |  | 17 июля 2022 года около 11.30 по адресу: г.Лида, ул.Фомичева , 8, по неопределенной причине пациент ножом тяжело ранил в живот прибывшего на вызов 33-летнего врача-специалиста скорой медицинской помощи УЗ «Лидская центральная районная больница» Алешкевича Виталия Владимировича. |
| 35-36 | 8,9 | К |  | 30 июля 2022 года около 11.15 при откачке жидкости из канализационного колодца, расположенного по адресу: г.Лида, ул.Ясный Бор (объект «Квартал индустриальной застройки в микрорайоне «Молодежный». Наружные сети водоснабжения и канализации, газоснабжения (2-ой пусковой комплекс)) по неустановленной причине один из работников спустился в колодец, где ему стало плохо. Второй работник, находившийся на поверхности, предположительно с целью оказания помощи, также спустился в колодец, где также почувствовал плохо. Находившийся на объекте прораб Гурко О.И. заметил отсутствие работников возле колодца и, обнаружив их на дне колодца в бессознательном состоянии, вызвал МЧС и бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшая бригада МЧС извлекла из колодца двух работников ДСУП «Лидская ПМК-169» Лидского района 54-летнего электрогазосварщика Гросса Павла Эдвардовича и 22-летнего каменщика Тодоренко Антона Николаевича, а бригада скорой медицинской помощи констатировала их смерть. |
| 37 | 10 | Р |  | 28 сентября 2022 года около 10.50 в помещении картонажного цеха при выполнении работ на печатно-высекальной машине в ходе регулировки положения ножей для просечки листа картона просунул правую руку в опасную зону просечных дисков отрезных ножей и получил тяжелую травму 60-летний машинист печатно-высекального агрегата ОАО «Стеклозавод «Неман» Лидского района Духовник Анатолий Михайлович. |
| 38 | 11 | К |  | 24 октября 2022 года около 14.53 при движении по лестничному маршу сверху вниз упала и получила тяжелую травму левой ноги 39-летний бухгалтер производственного участка Лида ОАО «Гродненский мясокомбинат» Рудинская Наталья Еренусовна. |
| 39 | 12 алк. | К |  | 13 ноября 2022 года около 14.00 часов после окончания рабочей смены, оказывая помощь в погрузке рулона сена в гужевую повозку для доставки его место кормления КРС, находясь на стоге сена, поскользнулся и получил тяжелую травму левой ноги 50-летний животновод КСУП «Едки-Агро» Лидского района Волохов Геннадий Николаевич (содержание алкоголя в крови 1,27 промилле). |
| 40 | 13 | К |  | 29 октября 2022 года около 15.10 в ходе работы на мяльно-трепальном агрегате при удалении камня с ленты льна на работающем оборудовании просунул правую руку в опасную зону вальцов мяльной машины и получил тяжелую травму 58-летний слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования Лидского участка ОАО «Кореличи-Лен» Кореличского района Рудевич Геннадий Владиславович. |
| Мостовский район |  |  |  |  |
| 41 | 1 | К |  | 14 августа 2022 года около 4.30 при поправке тента на прицепе автомобиля МАЗ упал с дышла прицепа и получил тяжелую травму левой ноги 60-летний водитель автомобиля ОАО «Мостовчанка» Мостовского района Полубятко Виктор Генрикович. |
| Новогрудский район |  |  |  |  |
| 42 | 1 | Ч |  | 18 ноября 2022 года около 19.11, проходя мимо задней стороны пресса модели OPLM-315, на котором работал штамповщик Кораневский А.А., ввел правую руку в опасную зону пресса и получил тяжелую травму 56-летний штамповщик ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» Новогрудского района Пожарицкий Андрей Михайлович. |
| Островецкий район |  |  |  |  |
| 43 | 1 | Р |  | 15 марта 2022 года около 13.00 в Спондовском лесничестве в квартале 69 при выполнении работ по валке деревьев в результате падения дерева получил тяжелую травму 55-летний лесник ГОЛХУ «Островецкий опытный лесхоз» Островецкого района Козловский Алексей Тадеушевич. |
| 44 | 2 ДТП | Ч |  | 15 апреля 2022 года около 13.00 на прилегающей территории здания 20 UKT «Хранилище свежего ядерного топлива» 2 Энергоблока Белорусской АЭС водитель «ООО «Флагман-инжиниринг» (Российская Федерация) Сусыгина Р.П., управляя автомобилем Газель, рег. номер Т023 ВР 777, при движении задним ходом совершил наезд на выполняющего наружные отделочные работы в указанном месте 67-летнего облицовщика-плиточника представительства АО «НИКИМТ-Атомстрой» (Российская Федерация) в Республике Беларусь Островецкого района Ганова Анатолия Алексеевича, который получил тяжелые травмы. |
| 45 | 3 | К |  | 18 августа 2022 года около 15.30 при выполнении ремонтных работ по замене тормозных дисков левого заднего колеса школьного автобуса произошло опрокидывание опор, на которых был установлен кузов автобуса в результате чего получил тяжелые травмы находивший под автобусом 62-летний водитель ГУО «Учебно-педагогический комплекс Воронский детский сад – начальная школа» Островецкого района Садовский Владислав Владиславович. |
| 46 | 4 | Ч |  | 10 ноября 2022 года около 23.55 часов на участке производства и переработки картона в конце рабочей смены при остановке участка папочных машин, сливая воду из наливной ванны папочной машины №1, оступился, упал и получил тяжелую травму 51-летний машинист папочной машины 3-го разряда ПУП «ЦБК-Картон» Островецкого района Гвоздов Александр Тимофеевич. |
| Ошмянский район |  |  |  |  |
| 47 | 1 | Ч |  | 7 июня 2022 года около 16.00 при очистке диска колеса автомобиля с использованием углошлифовальной машинки в результате попадания инородного тела в левый глаз получил тяжелую травму 38-летний водитель автомобиля ООО «Строитель» Ошмянского района Косяк Сергей Александрович. |
| 48 | 2 | К |  | 3 сентября 2022 года около 19.30 на территории зерносклада с навесом произошло обрушение боковой стены, в результате чего был засыпан смесью из зерна и обломков строительных материалов и получил тяжелую травму находившийся рядом 51-летний кладовщик УО «Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж» Ошмянского района Гайданович Анна Валентиновна. |
| Слонимский район |  |  |  |  |
| 49 | 1 | Ч |  | 11 апреля 2022 года около 10.00 в столярной мастерской при Свято-Благовещенском женском монастыре в г.Слониме при распиловке древесины на деревообрабатывающем станке «КLASS 30» получил тяжелые травмы правой руки (травматическая ампутация 1 и 5 пальца, рваная рана ладонной поверхности правой кисти) 42-летний столяр «Свято-Благовещенский женский монастырь в г.Слониме» Новогрудской епархии Белорусской Православной Церкви Бабичев Александр Викторович. |
| Сморгонский район |  |  |  |  |
| 50, 51 | 1-2 | К |  | 26 марта 2022 года около 14.30 в литейном цеху при заливке металла в кокиль № 1 произошел обрыв троса электротельфера на крюке которого был подвешен ковш с расплавленным металлом, в результате чего вылившимся расплавленный металлом получили травмы (ожоги), отдыхавшие на скамейке возле кокиля № 1 заливщики металла КУП «Сморгонский литейно-механический завод» Сморгонского района 49-летний Подмостко Иван Иванович и 47-летний Хмельницкий Евгений Николаевич. |
| 52 | 3 | К |  | 6 апреля 2022 года около 9.10 при подъеме мобильной рабочей платформы для выполнения работ по ремонту стыков стеновых панелей жилого дома в г.Сморгони по ул.Я.Коласа, 14, произошло опрокидывание стрелы автогидроподъемника, в результате чего упал с платформы и тяжелые травмы 30-летний рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений КУП «ЖРЭС Сморгонского района» Сморгонского района Уразгильдеев Равиль Адельевич. |
| 53 | 4 | Ч |  | 10 апреля 2022 года около 17.10 на участке шлифования цеха производства ДСП при проведении ремонтных работ по замене приводного вала упал с транспортного стола подачи плит высотою 3,1 м и получил тяжелые травмы головы 61-летний слесарь механосборочных работ ИООО «Кроноспан» Сморгонского района Будревич Валерий Францевич. |
| 54 | 5 | Ч |  | 15 апреля 2022 года около 11.30 в подвальном помещении горячего пресса линии тонкого ХДФ цеха производства МДФ обнаружен без признаков жизни 25-летний оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке ООО «Кроноспан НТ» Сморгонского района Русакевич Сергей Андреевич. |
| 55 | 6 | Ч |  | 3 июня 2022 года около 10.00 при покраске стен в котельной упал с рабочего настила строительных лесов высотой 1,7 м и получил тяжелые травмы 66-летний рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений ООО «Практик Моторс» Сморгонского района Варсоцкий Валерий Николаевич. |
| Щучинский район |  |  |  |  |
| 56 | 1 | К |  | 24 сентября 2022 года около 9.20 на сельскохозяйственном поле возле д.Дубровляны перед началом уборки кукурузы на силос при подготовке к работе кормоуборочного комбайна была обнаружена неисправность - левая секция жатки не раскладывалась в рабочее положение После нескольких попыток разложить её при помощи пульта управления из кабины комбайна 39-летний тракторист-машинист ОАО «Щучинагропродукт» Щучинского района Волошко Сергей Станиславович вышел из кабины комбайна, подошел к левой секции жатки, находящейся в поднятом положении, и произвел по механизму жатки несколько ударов молотком. В результате секции жатки упала и придавила Волошко С.С., который получил тяжелые травмы обеих ног. |
| 57 | 2 | Ч |  | 8 ноября 2022 года около 15.40 на объекте «Модернизация кровли главного корпуса больницы г.п.Вороново» при подъеме автомобильным краном на высоту подмости вместе с работающими для выполнения работ произошло резкое самопроизвольное сложение (опускание) телескопической стрелы автокрана, в результате чего стоящий на рабочем настиле подмостей 24-летний Курило Антон Юрьевич, работающий по договору подряда в ЧСУП «Фазендастрой» Щучинского района, упал и получил тяжелую травму. |
| г.Гродно |  |  |  |  |
| 58 | 1 ДТП | Р | 5 января 2022 года около 7.05 на дороге М-6 Минск-Гродно-граница РП (Брузги) на 245 км грузовой автомобиль Мерседес, рег. номер АО 46-23-5, протаранил движущийся в попутном направлении автопогрузчик «Амкодор 332С-4», рег. номер СВ 06-81, и в результате произошедшего ДТП получил тяжелую травму головы 40-летний водитель погрузчика филиала «ДЭУ № 51» РУП «Гродноавтодор» г.Гродно Грабовский Валерий Иванович. |  |
| 59 | 2 | К | 28 января 2022 года около 11.30 на строительном объекте «Микрорайон многоквартирной жилой застройки по ул.Лидской в г.Гродно. Жилой дом №10-10А со встроенной детской амбулаторией на 70 посещений в смену» в результате падения строительной опалубки получил тяжелую травм 37-летний бетонщик ОАО «Гродножилстрой» г.Гродно Щербаков Александр Николаевич. |  |
| 60 | 3 | Р | 28 февраля 2022 года около 10.10 на объекте «Работы по ремонту трубопроводов химического цеха филиала «Гродненская ТЭЦ-2», расположенного по адресу: г.Гродно, ул.Скидельское шоссе, 10, при движении к площадке обслуживания по продольной связи эстакады, находящейся между трубопроводами, упал на землю 34-летний слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов филиала «Гродноэнергоремонт» ОАО «Белэнергоремналадка» г.Гродно Король Евгений Иванович, который был доставлен в УЗ «Гродненская клиническая БСМП», где впоследствии умер. |  |
| 61 | 4 | Р | 28 февраля 2022 года около 10.30 на строительном объекте ОАО «Гродненский стеклозавод» «Производство стеклянной тары «Аульс», расположенном по адресу: СЭЗ «Гродноинвест», участок № 4 Аульс, г.Гродно, на производственном корпусе при попытке переместить швеллер произошло его падение с высоты 6 метров, в результате чего получил тяжелые травмы проходивший внизу 55-летний каменщик СУ № 211 ОАО «Гроднопромстрой» г.Гродно Карпович Александр Иванович. |  |
| 62 | 5 ДТП | К | 2 марта 2022 года около 00.19 на автодороге Брест-Минск-граница РФ в результате столкновения со стоящим на той же полосе попутного направления автомобилем получил тяжелые травмы 46-летний водитель автомобиля филиала «Грузовой автомобильный парк № 1 г.Гродно» ОАО «Гроднооблавтотранс» г.Гродно Лешко Николай Александрович. |  |
| 63 | 6 ДТП | Ч | 6 апреля 2022 года около 22.50 при следовании на выполнение работ в рамках занятия научно-образовательной и научно-практической деятельности на 109 км автодороги Минск-Гомель попали в ДТП и получили травмы: тяжелую - 47-летний Айзберг Олег Романович, легкую - 35-летний Пикиреня Владимир Иванович, работающие по договору подряда с ООО «Агентство медицинского маркетинга» г.Гродно. |  |
| 64 | 7 | Р | 8 апреля 2022 года около 18.00 на объекте «Комплекс зданий и сооружений Лидского РОВД по ул.Гастело в г.Лида» при разметке блока ФБС для дальнейшей распиловки, лежащего на таких же блоках, произошло падение одного из них и в результате чего получил тяжелую травму левой ноги 33-летний плотник-бетонщик СУ № 142 ОАО «Гроднопромстрой» г.Гродно Пантелеев Павел Станиславович. |  |
| 65 | 8 | Р | 2 мая 2022 года около 14.30 на строительном объекте «Проект застройки, магистральные сети и улицы центральной части г.Островец. 1-ая очередь. Жилой дом № 9», получив задание на монтаж плит покрытия над входом в подъезд дома и поднимаясь к рабочему месту по приставной лестнице, упал со второй ступени с высоты 0,7 м и получил тяжелую травму правой ноги 62-летний каменщик СУ № 210 ОАО «Гроднопромстрой» г.Гродно Силинский Анатолий Романович. |  |
| 66 | 9 | Р | 15 мая 2022 года около 13.00 на объекте по производству стеклянной тары ОАО «Гродненский стеклозавод», расположенном в СЭЗ «Гродноинвест», участок № 4 «Аульс» упал с наружных навесных подмостей, установленных на металлической колонне на отметке +11.800, и получил тяжелую травму 33-летний монтажник строительных конструкций СУ № 210 ОАО «Гроднопромстрой» г.Гродно Донейко Сергей Викторович. |  |
| 67 | 10 | Ч | 18 мая 2022 года около 8.40 при подъеме на леса стоечные приставные клиночного типа упал с высоты 2,5 метра и получил тяжелую травму головы 35-летний изолировщик на термоизоляции ООО «РемИзолДиагностика» г.Гродно Данилович Сергей Аркадьевич. |  |
| 68 | 11 | Р | 14 июня 2022 года около 20.00 на открытой площадке поста по ремонту и обслуживанию транспортных средств при проверке работоспособности механизмов ковша на шасси погрузочном многофункциональном произошел разрыв рукава высокого давления гидравлической системы шасси и повреждение лобового стекла шасси в результате чего осколками стекла получил тяжелую травму 47-летний слесарь по ремонту автомобилей ОАО «Гродненский стеклозавод» г.Гродно Вабищевич Геннадий Михайлович. |  |
| 69 | 12 | Р | 4 июля 2022 года около 23.55 на объекте цеха аммиак-4 ОАО «Гродно Азот» при выполнении работы с применением шлифмашинки получил тяжелую травму левого глаза 19-летний электросварщик ручной сварки ОАО «Союзпроммонтаж» г.Гродно Дубовик Владислав Викторович. |  |
| 70 | 13 | Р | 14 июля 2022 года около15.00 на объекте строительства «Перевод на АСУ ТП систем КИПиА цеха карбамид-4 с заменой средств низовой автоматики без изменения технологического процесс ОАО «Гродно Азот»» в ходе замены на трубопроводе регулирующего клапана при натяжении болтового соединения произошел срыв губок гаечного ключа с гайки, в результате чего потерял равновесие, упал с отметки +2,8м – 3м на отметку +0,0м (пол из кислотоупорной плитки) и получил тяжелую травму 50-летний монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций Гродненского монтажного управления ОАО «Промтехмонтаж» г.Гродно Раковский Антон Болеславович. |  |
| 71 | 14 | Р | 20 июля 2022 года около 15.00 при выполнении работ на сверлильном станке в результате проворачивания обрабатываемой детали, удерживаемой руками в рукавице, получил тяжелую травму 55-летний слесарь-ремонтник ОАО «Гродненский стеклозавод» г.Гродно Наливайко Владимир Бернардович. |  |
| 72 | 15 | К | 24 августа 2022 года около 8.40 около общежития колледжа по адресу: г.Гродно, ул.Дзержинского, 35/1, переступая декоративный забор зацепился ногой, упал и получил тяжелую травму 67-летний уборщик территорий УО «Гродненский государственный электротехнический колледж имени Ивана Счастного» г.Гродно Коршунов Владимир Анатольевич. |  |
| 73 | 16 | Р | 4 сентября 2022 года около 3.00 в цехе карбамид-3 ОАО «Гродно Азот» при подъеме после завершения работ по неразрушающему контролю в колонне синтеза поз.R-201 упал и получил смертельную травму 48-летний дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования ОАО «Гродно Азот» г.Гродно Дорошенко Владимир Дмитриевич. |  |
| 74 | 17 алк. | К | 14 сентября 2022 года около 14.00 на строительном объекте «Капитальный ремонт здания № 1 ГУО «Средняя школа № 13 г.Гродно» с заменой кровли» по адресу: г.Гродно, ул.Березовая, 2, упал с высоты 8,4 метра и получил тяжелые травмы 31-летний мостовщик УГП «Трест «Гродногорстрой» г.Гродно Млынчик Андрей Викторович (содержание алкоголя в крови 0,83 промилле). |  |
| 75 | 18 | Ч | 4 октября 2022 года около 20.00 на ремонтно-механическом участке при разметке резиной шторы для моечной машины потерял сознание, упал на пол и получил тяжелую травму 34-летний слесарь-ремонтник ЗАО «ДИФА» г.Гродно Халецкий Михаил Михайлович. |  |
| 76 | 19 | К | 18 ноября 2022 года около 14.30 в месторождении песчано-гравийно-валунного материала «Брузги» Гродненского района, не обесточив конвейерную линию разделения песчано-гравийной смеси, получили тяжелую травму правой руки 40-летний заместитель начальника транспортно-сырьевого цеха завода КПД ОАО «Гродножилстрой» г.Гродно Русак Павел Николаевич. |  |

К – коммунальная (38=8+30), Р – республиканская (21=4+17), Ч – частная (17=1+16) формы собственности (по данным ГОУ ДГИТ)

Дополнительная оперативная информация:

в состоянии алкогольного опьянения находились 2 тяжело травмированных  (за аналогичный период 2021 года – 1 погибших и 1 тяжело травмированный);

в результате ДТП 3 работника погибло и 6 получили тяжелые травмы (1 погиб и 4 получили тяжелые травмы);

в результате непредсказуемых агрессивных действий животных (насекомых) 1 работник погиб и 4 получили тяжелые травмы (1 работник погиб и 4 получили тяжелые травмы).