Бытует среди граждан пренебрежительное мнение об автономном пожарном извещателе, мол «Он мне не нужен, потому что у меня не курят /я уверен в своих домочадцах /всегда уходя из дома выключаю электроприборы, не оставляю детей без присмотра» и т.д. Но где гарантия того, что так же поступают те, кто живет рядом с вами? Ведь безопасность состоит из многих условий, и в некоторых случаях зависит не только от вас, но и от других людей, не говоря уже об обстоятельствах и «случайностях» нашей жизни, например, когда приходим с работы уставшие, ставим разогревать кушать и засыпаем.

Статистика каждый год показывает все больше и больше случаев, когда маленький извещатель вовремя предупреждает об опасности и тем самым спасает от беды.

Если Вы решили купить и установить АПИ, очень важно, верно, выбрать место. Оптимальная точка – в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, где происходит движение воздушных потоков. Срабатывая, извещатель подает громкий сигнал, чтобы разбудить крепко спящего человека, и заглушить любой звук работающей бытовой техники, (например, пылесоса или стиральной машины). Многих интересует, как прекратить звучание, если извещатель сработал не от пожара. Для этого необходимо проветрить помещение либо в течение нескольких секунд пропылесосить АПИ, не снимая с потолка.

От чего происходят ложные срабатывания?

Нередко это бывает из-за того, что пары жиров и других веществ, попадая в отверстия дымовой камеры, оседают на стенках пластмассового корпуса и, высыхая, превращаются в плотный налет. Еще одна причина срабатываний – попадание в камеру дыма из печи, со двора через открытую дверь или в результате активного курения. Но это говорит о том, что ваш извещатель, отлично работает, и следует только устранить источник дыма. И последняя причина, что, впрочем, встречается крайне редко - неисправность извещателя.

Замена элемента питания производится один раз в год и не представляет собой ничего сложного. Извещатель снимается с потолка, достается использованный элемент и вставляется новый. Одновременно нужно очистить дымовую камеру от пыли с помощью пылесоса. Если индикатор, находящийся на корпусе извещателя, начал поблескивать, не издавая звукового сигнала, значит АПИ готов исполнять свои функции.

Светлогорский районный отдел по ЧС напоминает: «Безопасность каждого из нас, зависит только от нас. Позаботьтесь о своей безопасности и ваших близких».