Безопасное пользование газом в быту

Один из основных источников энергии сегодня - это ГАЗ. Всем известно, что газ — самый удобный  на сегодняшний день и один из самых дешевых видов топлива. Мы используем его для приготовления пищи, отопления жилья, нагрева воды для горячего водоснабжения. Однако не стоит забывать, что газ  из удобного помощника может превратиться в злейшего врага. За всеми несчастными случаями стоят человеческие жизни и значительный материальный ущерб.

Правила пользования газовой плитой:

- Перед тем,  как включить в работу газовую плиту, необходимо проветрить помещение.

- Убедитесь, что все краны перед горелками (на плите) и горелкой духовки закрыты.

- Вначале нужно зажечь спичку, аккуратно поднести ее к горелке, затем открыть кран включаемой горелки, при этом газ должен загораться во всех отверстиях горелки одинаково, гореть равномерно голубым пламенем.

- Перед розжигом горелки духовки, духовку необходимо ее проветрить путем резкого открывания и закрывания дверцы (3-5 раз).

- По окончании пользования горелкой необходимо закрыть ее кран и кран на газопроводе.

- Плиту необходимо содержать в чистоте, не оставлять работающую плиту без присмотра.

Запрещается:

– допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, а также лиц не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;

– пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, при обнаружении запаха газа;

– после окончания пользования газоиспользующим оборудованием оставлять открытыми вентили баллонов, краны;

– оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование;

– использовать для обогрева помещений газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи;

– производить самовольное подключение, отключение газоиспользующего оборудования и его перестановку, разборку и ремонт;

– сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;

– использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование;

– применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, газоиспользующего оборудования;

– эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, при отсутствии тяги.

Если вы услышали появление в помещении запаха газа:

– следует немедленно перекрыть краны или вентиль баллона;

– открыть окна для проветривания помещения;

– немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации тел. 104;

– вывести из загазованного помещения людей и домашних животных.

Одно из самых главных требований при выполнении всех этих действий в загазованном помещении – запрещается пользоваться открытым огнем, электрозвонками, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы (любая искра может стать причиной взрыва).

Чтобы уберечься от воздействия угарного газа необходимо:

– постоянно следить за исправностью дымовых и вентиляционных каналов, своевременно проводить проверку их прочистку;

– перед каждым розжигом проверять тягу;

– во время пользования газовыми приборами открывать форточку для доступа кислорода в помещение;

– устанавливать в помещениях, имеющих газоиспользующее оборудование, датчики контроля концентрации угарного газа.

В случае неисправности газового оборудования необходимо обращаться в газовую службу по телефону 104.

Легковоспламеняющиеся и горячие жидкости

Помните, что использовать открытый огонь при работе с легковоспламеняющимися жидкостями запрещается. Если вы работали с растворителями, красками или емкостями, в которых хранились ЛВЖ, или пролили на себя совсем немного подобной жидкости, даже через некоторое время от любой искры может произойти вспышка паров, что приведет к серьезным ожогам.

Во избежание подобных ситуаций будьте предельно аккуратны в обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Помните, что не допускается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения в квартирах и во вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов.

Если вы храните бензин или другие ЛВЖ в гараже, сарае или другом подсобном помещении, помните, что делать это можно с соблюдением правил безопасности. Даже если вы храните всего лишь одну небольшую канистру с бензином, в помещении должны быть идеально соблюдены все противопожарные требования. В частности, если там ветхая электропроводка, наличие канистры с бензином будет расценено как нарушение. При этом в гараже категорически запрещается курить и пользоваться источниками открытого огня – спичками, зажигалками, свечами.

Использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости при разведении костров, растопке печей, приготовлении пищи на огне категорически запрещено! Также нельзя бросать емкости с ЛВЖ или неизвестным вам содержимым в костер.

Расскажите детям об опасности легковоспламеняющихся жидкостей. Юные экспериментаторы нередко для своих «опытов» используют и лак для волос, и морилку от насекомых, и освежитель воздуха, и мамин парфюм. Объясните детям, что даже от этих, казалось бы безобидных вещей, может произойти масштабная вспышка с серьезными последствиями.