             УТВЕРЖДАЮ

                                                     Начальник отдела образования,



   спорта и туризма

                                                      Буда-Кошелевского райисполкома 





                  Е.П.Парфененко

   

                                 04.03.2019
Задания теоретического тура первого этапа областной    олимпиады 
по учебному предмету «Трудовое обучение» (технический труд)

2018/2019 учебный год

7 – 8 классы
В вопросах №№1 - 20 выберите один, на ваш взгляд, правильный ответ и обведите его. Ответ на вопросы заданий №№21 - 25 запишите в конце задания после слова «ответ».
1. Кору дерева составляют…

а) луб и камбий; 

б) пробка и луб;

в) камбий и пробка.
2. Древесные опилки и стружка составляют основу…

а) ДСП;

б) ДВП;

в) МДФ.
3. Шиповое соединение состоит из…

а) одного элемента;
б) двух элементов;
в) трех элементов.
4. В шиповом соединении открытое углубление – это проушина, а закрытое - 

а) выемка;

б) лунка;

в) гнездо.
5. Количество шипов в шиповом соединении выбирают в зависимости от…

а) ширины деталей;

б) длины деталей;
в) толщины деталей.
6. Стойки, распорка, щеколда – все это детали…

а) лучковой пилы
;
б) бугельной пилы;

в) лесопильной рамы.
7. Кольцо на конце ручки имеется у…

а) киянки;

б) стамески
;
в) долота.
8. Шпиндель сверлильного станка получает вращение от электродвигателя через…

а) шпиндельную бабку;

б) ременную передачу;  
в) штурвал.
9. Такой цветной металл как титан относится к группе…

а) легких металлов;
б) тяжелых металлов;
в) благородных металлов.
10. В состав дюралюминия помимо алюминия входит…

а) селен;

б) медь;

в) олово.
11. Штангенциркуль ШЦ-1, где цена деления нониуса равна 1,9 мм, позволяет производить измерения с точностью до…

а) 1 мм
б) 0,1 мм
в) 1,9 мм

12. Угол заострения зубила для рубки мягкой стали равен…

а) 700;

б) 600
;

в) 35-450.
13. Одно из отличий напильников – это…

а) форма и размеры ручки;

б) ширина рабочей части;

в)профиль рабочей части.
14. Напильник, имеющий номер 1 (№1), называется…

а) драчевым;

б) личным;

в) бархатным.
15. Номер напильника указывает на …

а) очередность использования при опиливании
;


б) толщину снимаемого слоя за один рабочий ход;


в) последовательность расположения на рабочем месте.
16. Углубление в головке шурупа называется…

а) шлиц;

б) бита;

в) лунка.
17. Инструмент для чернового строгания древесины называется…

а) рубанок;

б) фуганок
;
в) шерхебель;
18. Ножовку для поперечного или продольного пиления выбирают исходя из…

а) формы ее зубьев;

б) размеров материала для пиления
;


в) размеров ножовки и ее зубьев.
19. Размеры и количество гвоздей для соединения деталей определяются исходя из..

а) размеров соединяемых деталей;

б) материала деталей;

в) вида изделия.
20. Лучшей породой для изготовления ручки для молотка будет…

а) осина;

б) сосна;

в) клен.
21. Из четырех имеющихся брусков длиной 124 мм с квадратным сечением 22х22 мм  изготовили квадратную рамку с использованием в работе только молотка, гвоздей и угольника. Чему равна длина и ширина рамки?

Ответ:____________________
22. Из кубиков размером 20х20х20 мм склеили большой  кубик, который плотно поместился в ящик размером 100х100 мм, изготовленный из досок толщиной 10 мм. Сколько маленьких кубиков нужно было для изготовления большого?

Ответ:____________________
23. Если третье деление нониуса точно совпало с 33 делением основной шкалы штангенциркуля ШЦ-1, то измеряемый размер равен…

Ответ:____________________
24. Различные предметы в зависимости от их формы имеют три, два или один габаритный размер. В коробочке лежат шарик, гайка и шуруп. Чему равно суммарное количество габаритных размеров всех перечисленных предметов?

Ответ:____________________
25. За десять двойных ходов напильника при опиливании заготовки из стали, ее размер уменьшился на 2 мм. Чему равен срезаемый слой металла этим напильником за 1 рабочий ход.

Ответ:___________________
Задания практического тура первого этапа областной   олимпиады 
по учебному предмету «Трудовое обучение» (технический труд)

2018/2019 учебный год

7 – 8 классы

Выполните по графическим изображениям силуэта автомобиля (рис.1) и чертежу кабины автомобиля (рис.2) следующее задания:

[image: image5.jpg]


         [image: image2.png]25

50









Рис.1



                 Рис.2

Задание №1. Выполните, руководствуясь изображениями рисунков 1, 2, технический рисунок автомобиля в размещенной ниже рамке. Ширина рамы автомобиля меньше ширины кабины, а ширина кузова больше ширины кабины.

[image: image1.png]60

125






Задание №2. 2.1. На листе формата А4 плотной бумаги в масштабе 1:1 разметьте развертку объемного тела (рис.2) - один из способов изображен на рис.3. Вырежьте развертку (рис.4). Неуказанные на графическом изображении размеры определите путем измерения при построении развертки.

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]





   Рис.3


   Рис.4



Рис.5
2.2. Изготовьте из развертки макет предмета с помощью клея ПВА как показано на рис.5.
