ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Перед началом отопительного сезона дымоходы печи должны быть очищены от сажи.

Корпус печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы должны быть исправными (не иметь трещин, следов закопченности). В пределах чердачного помещения дымоходы должны быть оштукатурены и побелены.

Золу и шлак, выгребаемые из топок, необходимо пролить водой и удалить на расстояние не менее 15 метров от зданий и сооружений.

При эксплуатации печного отопления не допускается:

- осуществлять топку неисправных печей;

- применять для розжига печи ЛВЖ и ГЖ (бензин, солярку и т.д.);

- использовать для топки дрова, длина которых превышает размеры топки;

- топить печи с открытыми дверцами;

- перекаливать печи (топка печи разрешается не более 2-3 часов);

- оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать топку печи малолетним детям;

- эксплуатировать печи при отсутствии на сгораемом полу предтопочного листа из негорючих материалов размером 50х70 см;

- складировать дрова и другие горючие материалы на полу около топочного отверстия печи;

- производить сушку белья, одежды, складировать на поверхности печи горючие материалы.