19.09.2021 в центр оперативного управления Житковичского РОЧС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке, расположенной по адресу: Житковичский район, д. Хвойка, ул. Лесная, д. 56.

Хозяйственная постройка по конструктивным особенностям представляет собой одноэтажное блочное строение размерами в плане 6×15 м, кровля шиферная по деревянной обрешетке, хозяйственная постройка электрифицирована, оборудована печным отоплением.

В результате пожара огнем уничтожена кровля по всей площади, повреждены стены и имущество внутри постройки. Пострадавших и погибших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих устройств и агрегатов.

Обязательные требования норм и правил пожарной безопасности при устройстве печей в жилых домах:

- Возвышение дымовой трубы над коньком кровли на высоту должно быть не менее 500 мм.  При расстоянии до конька кровли менее 3 м.

- На дымовых каналах следует предусматривать две плотные задвижки, устанавливаемые последовательно.

- В чердачном помещении дымоход печи должен быть оштукатурен и побелен.

- Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

— не менее 500 мм;

— не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м включительно от конька или парапета;

— не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10°(градусов) к горизонту;

— при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

- Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке, следует принимать 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм — для печей длительного горения, а при незащищенном потолке — соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза.

- Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции — 250 мм.

- Конструкции зданий следует защищать от возгорания:

а) пол из горючих материалов под топочной дверкой — негорючим листовым размерами 700х500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;

б) стену или перегородку, примыкающую под углом к фронту печи, — штукатуркой толщиной 25 мм или негорючим листовым материалом  от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

- Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм.

- Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.

- Между фундаментом печи и фундаментом стен здания следует оставлять зазоры не менее 50 мм, заполняемые сухим песком. Колосниковые решетки следует размещать в топливнике ниже топочного отверстия на 7–14 мм.

При эксплуатации отопительных печей строго запрещается:

- использовать печи, имеющие трещины и неисправные дверцы. Через эти трещины или плохо закрывающиеся дверцы пламя может вырваться наружу, и тогда пожара не избежать;

- растапливать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином, растворителями и т.п.). При использовании этих жидкостей происходит сильная вспышка, и пламя через топочное отверстие выбрасывается наружу, вместе с тем при использовании данных веществ можно получить ожоги;

- оставлять топящиеся печи без надзора или поручать присматривать за печкой детям;

- сушить на печах и складывать возле их стен одежду и другие легковоспламеняющиеся предметы;

- перекалять печь или топить топливом, под которое она не приспособлена;

- высыпать золу вблизи пожароопасных построек, стогов сена или соломы. При уборке золы её необходимо ссыпать в яму, предварительно затушив водой или снегом;

- бросать в топящуюся печь взрывоопасные и искрообразующие предметы.

Подведя итог, можно сказать, что каменные печи, при грамотном подходе к проектированию, кладке и монтажу, могут стать полноценной системой отопления для современного коттеджа. А тепло от печки не сравнить ни с каким другим агрегатом отопления!

И, Помните! Соблюдая правила пожарной безопасности, Вы оградите от беды себя и своих близких.