## Проект «Модернизация системы образования Республики Беларусь»

## Соглашение о займе займа № 8529-BY от 23 октября 2015 г.

## между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития

## Утверждаю

## Заказчик: Отдел образования, спорта и туризма Брагинского районного исполнительного комитета

## И.о.начальника________ В.Ф.Кондратюк

## Отчет по плану природоохранных и социальных мероприятий

## на объектах: «Капитальный ремонт с элементами модернизации здания ГУО «Угловская средняя школа» Брагинского района»,

| Виды Деятельности | Потенциальные негативные воздействия | Значимость/вероятность появления | Меры смягчения воздействия | Ответственные за принятие мер | Мониторинг последствий воздействия | Ответственные за мониторинг | Остаточное воздействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование строительства и реконструкции зданий учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации (ПД) | Все виды потенциальных воздействий на окружающую среду | низкая/ высокая | Подготовка обязательного раздела проектной документации «Охрана окружающей среды» Представление материалов на государственную экспертизу проектной документации Подготовлен раздел проектной документации «Охрана окружающей среды». Заказчик получил заключение государственной экспертизы | Заказчик | Получение заключения государственной экспертизы. Получение разрешения на проведение строительных работ | Оперативный контроль – Заказчик. На этапе проведения работ (строительство и эксплуатация) – соответствующие территориальные органы Минприроды | Отсутствует |
| Строительство и реконструкция зданий учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарушение растительного покрова при строительстве | низкая / средняя | Должна быть произведена инвентаризация произрастающих на школьном участке деревьев и предотвращена любая возможность повреждения этих деревьев Произведена инвентаризация деревьев | Заказчик и руководство подрядной организации | Акт сдачи приемки законченных строительством объектов в эксплуатацию, в т.ч. нарушенного растительного покрова (рекультивация земель) | Оперативный контроль – Заказчик в рамках выполнения строительных работ. Плановый контроль – подрядная организация | Незначительное |
|  | Нарушение почв, ландшафта и эрозия почв | высокая/ высокая | Проведение проектирования площадки с учетом особенностей ландшафта и проведение рекультивации земель | Заказчик и руководство подрядной организации | Акт приемки законченных строительством объектов в эксплуатацию, в т.ч. нарушенного почвенного покрова (рекультивация земель) | Оперативный контроль – Заказчик в рамках проведения строительных работ. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган Минприроды и подрядная организация | Незначительное |
|  | Шумовое воздействие от строительной техники | высокая/ высокая | Выполнение работ строго в рабочее время (не ранее 7.00 и не позднее 23.00) по будним дням. Периодический контроль уровня шума на границе СЗЗ, который не должен превышать 50Дба (с 7.00 до 23.00). Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты при проведении работ, предполагающих высокий уровень шума. Работы производятся в будние дни с 8 часов до 17 часов. Рабочие обеспечены индивидуальными средствами защиты | Заказчик и руководство подрядной организации | Периодический контроль уровня шума на границе СЗЗ, который не должен превышать 50 Дба (с 7.00 до 23.00) | Периодический контроль – Заказчик. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган Минприроды и Минздрава | Незначительное |
|  | Загрязнение атмосферы выхлопными газами от строительной техники. Пыление при сносе и разборке зданий и уборке строительного мусора | высокая/ высокая | Применение мер по минимизации уровня запыленности (увлажнение) во время затяжных засушливых периодов; по мере необходимости, обеспечение строительных рабочих средствами индивидуальной защиты. Во время внутренних работ по сносу и разборке выше первого этажа должны использоваться желоба для удаления строительного мусора Должны быть оборудованы площадки для временного хранения строительных отходов. Строительные отходы должны храниться на площадках с увлажнением для уменьшения количества пыли от работ по сносу и разборке На площадке не должна находиться неработающая строительная техника с включенными двигателями. Согласно проекта строительный мусор вывозится на свалку. При производстве строительно-монтажных работ строительный мусор сразу загружается в контейнер для строительного мусора | Заказчик и руководство подрядной организации | Расчет загрязнения атмосферы в разделе «Охрана окружающей среды» проекта. Соблюдение требований выполнения проектной документации | Оперативный контроль – Подрядчик. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган Минприроды | Незначительное |
|  | Возможное загрязнение поверхностного слоя почвы горючесмазочными материалами (ГСМ) | высокая/ средняя | Не производить заправку топливом строительной техники на строительной площадке. Мелкий ремонт выполнять только на станциях техобслуживания Заправка топливом производится на АЗС. Мелкий ремонт производится на СТО | Заказчик и руководство подрядной организации | Периодический визуальный контроль за наличием утечек ГСМ и пятен нефтепродуктов | Оперативный контроль– Подрядчик. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган Минприроды и подрядная организация | Незначительное |
| Замена инженерных сетей и коммуникаций (обеспечение водой, теплом и электричеством) | Загрязнение атмосферы выхлопными газами от строительной техники и сварочных работ | высокая/ высокая | Своевременное техническое обслуживание автотранспорта, контроль выбросов на станции техобслуживания. Использование сварочного оборудования с наименьшими выбросами загрязняющих веществ | Заказчик и руководство подрядной организации | Контроль выбросов на станции техобслуживания | Оперативный контроль -Подрядчик. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган Минприроды | Незначительное |
|  | Загрязнение атмосферы выбросами загрязняющих веществ от работы передвижных электрогенераторов и компрессоров (при их использовании) | Средняя / средняя | Преимущественное использование электрического привода для компрессоров. | Заказчик и руководство подрядной организации | Контроль соблюдения требований проектной документации | Оперативный контроль – Подрядчик. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган Минприроды | Незначительное |
| Возможное образование опасных веществ и материалов при ремонтных работах (асбест, ОРВ, ПХБ и др.) | Загрязнение поверхностного слоя почвы в местах временного хранения опасных веществ и материалов | высокая/ высокая | Места временного хранения опасных веществ и материалов должны быть оборудованы соответствующим образом, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды. | Заказчик и руководство подрядной организации | Обеспечить раздельное хранение опасных веществ и материалов. Проводить периодический визуальный контроль мест хранения. | Оперативный контроль – Заказчик и Подрядчик. Плановый контроль – соответствующие территориальные органы Минприроды и подрядная организация | Незначительное |
|  | Опасность для здоровья работников при обращении с опасными веществами и материалами | высокая/ средняя | Использование средств индивидуальной защиты. Четкая маркировка мест хранения отходов. Изоляция мест временного хранения от воздействия атмосферных осадков. Периодически проводить инструктаж по порядку обращения с опасными веществами и материалами. | Заказчик и руководство подрядной организации | Проводить периодический визуальный контроль мест хранения. Периодически проверять знания ответственными сотрудниками правил обращения с опасными веществами и материалами | Оперативный контроль – Заказчик и Подрядчик. Плановый контроль – соответствующие территориальные органы Минприроды и подрядная организация | Незначительное |
| Доставка сырья, материалов и оборудования | Загрязнение атмосферы выхлопными газами от автотранспорта | Средняя / средняя | Преимущественное применение газомоторного топлива для автотранспорта | Заказчик и руководство подрядной организации | Контроль выбросов на станции техобслуживания. Своевременное прохождение техобслуживания | Оперативный контроль -Подрядчик. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган Минприроды | Незначительное |
|  | Шумовое воздействие от автотранспорта на население близлежащего района | Средняя / низкая | Доставку крупнотоннажных грузов проводить только в рабочее время (с 7.00 до 23.00) по будним дням Доставка материалов производится с 9 часов до 16 часов | Заказчик и руководство подрядной организации | Периодический контроль по журналам учета рабочего времени автотранспорта и путевым листам | Заказчик | Незначительное |
| Использование сырья и материалов при проведении строительных работ (краска свинецсодержащая и пр.) | Загрязнение атмосферы, почвенного покрова | Средняя/средняя | Использование неопасных для окружающей среды и здоровья человека сырья и материалов | Заказчик и руководство подрядной организации | Проверка наличия паспортов безопасности материалов, сертификатов качества продукции | Заказчик | Незначительное |
| Оборудование временных мест общего пользования | Загрязнение поверхностного слоя почвы хозяйственными фекальными стоками | высокая/ средняя | Организация использования биотуалетов и кабин. Организовать своевременное обслуживание биотуалетов. Школой предоставлен туалет, в помещении где позже будет выполнен ремонт | Заказчик и руководство подрядной организации | Периодический визуальный контроль за состоянием биотуалетов | Оперативный контроль -Подрядчик. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган Минприроды | Незначительное |
| Обращение со строительными и твердыми коммунальными отходами | Захламление территории, загрязнение поверхностного слоя почвы | высокая/ высокая | В местах проведения строительных работ должны быть предусмотрены организация контейнерного сбора твердых коммунальных отходов и устройство площадок временного хранения строительных отходов, подлежащих использованию и захоронению. Порядок обращения со строительными и твердыми коммунальными отходами должен быть определен в проектной документации. Также необходима организация извлечения вторичных материальных ресурсов из отходов и заключение договоров с организациями-переработчиками. Для отходов, подлежащих захоронению, строительная организация должна иметь соответствующее разрешение на захоронение на местном полигоне твердых коммунальных отходов. Согласно проекта строительный мусор вывозится на свалку. При производстве строительно-монтажных работ строительный мусор сразу загружается в контейнер для строительного мусора | Заказчик и руководство подрядной организации | Периодический визуальный контроль за состоянием поверхностного слоя почв в местах временного размещения отходов. Подготовка и заключение договора с соответствующей организацией для последующей передачи ей образующихся отходов для использования или захоронения | Оперативный контроль - Заказчик и Подрядчик. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган Минприроды | Незначительное |
| Вертикальная планировка, благоустройство и озеленение | Загрязнение атмосферы выхлопными газами от строительной техники | Средняя / низкая | Преимущественное применения газомоторного топлива для строительной техники | Заказчик и руководство подрядной организации | Контроль выбросов на станции техобслуживания. Своевременное прохождение техобслуживания | Оперативный контроль - Подрядчик. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган Минприроды | Незначительное |
|  | Шумовое воздействие от строительной техники | Низкая / низкая | Выполнение работ строго в рабочее время (не ранее 7.00 и не позднее 23.00) по будним дням. Работы производятся в будние дни с 8 часов до 17 часов | Заказчик и руководство подрядной организации | Контроль соблюдения требований проектной документации | Периодический контроль – Заказчик. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган Минприроды и Минздрава | Незначительное |
| Воздействие на историко-культурные и археологические ценности | Повреждение наружных и внутренних конструкций здания | высокая/ низкая | Предварительное получение разрешение органов Министерства культуры на проведение строительных работ | Заказчик и руководство подрядной организации | Контроль соблюдения требований проектной документации | контроль – Заказчик. Плановый контроль – соответствующий орган Министерства культуры | Незначительное |
| Эксплуатация зданий учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление и водоотведение | Истощение водных ресурсов, сброс хозяйственно-бытовых сточных вод. Неудовлетворительное качество питьевой воды | высокая/ средняя | Введение режима рационального потребления воды на питьевые, хозяйственно-бытовые нужды. Использование системы очистки питьевой воды или использование привозной бутилированной питьевой воды. Сброс сточных вод в соответствии с требованиями законодательства. Применение септиков с сертификатом соответствия гигиеническим стандартам Республики Беларусь. Своевременное техническое обслуживание сетей водопотребления и водоотведения. | Собственник здания | Графики планово-предупредительных ремонтов и техобслуживания. Оформление договоров с коммунальными службами на подключение к водопроводной сети. Оформление договора на подключение к канализационным сетям. Ведение систематического учета количества потребляемой воды по приборам учета. Своевременная поверка приборов учета. Контроль качества воды, используемой на питьевые нужды. Визуальный контроль состояния септиков. | Оперативный контроль в рамках ПЭК – собственник здания. Плановый контроль – соответствующие территориальные органы Минприроды, УП «Водоканал», владельцы коммунальных и канализационных сетей. | Незначительное |
| Потребление электрической и тепловой энергии | Истощение природных ресурсов Косвенная эмиссия парниковых газов (при потреблении электрической и тепловой энергии от внешних источников) | средняя/ высокая | Ведение рационального использования электрической и тепловой энергии. Использование энергосберегающих приборов и оборудования | Собственник здания | Ведение систематического приборного учета количества потребляемой энергии. Своевременная поверка приборов учета. Своевременное обслуживание тепловых и электрических приборов и оборудования | Оперативный контроль в рамках ПЭК – собственник здания. Плановый контроль – соответствующие районные филиалы Энергонадзора, УП «Тепловые сети». | Незначительное |
| Использование собственного автотранспорта | Загрязнение атмосферы выхлопными газами автотранспорта Проливы нефтепродуктов из автотранспорта | Средняя / средняя | Соответствие применяемого топлива экологическим классам. Недопущение заправки и мелкого ремонта автотранспорта на территории школы | Собственник здания | Своевременное прохождение технического обслуживания и контроля на дымность и токсичность на станции техобслуживания | Оперативный контроль в рамках ПЭК – собственник здания. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган Минприроды | Незначительное |
| Обращение с отходами | Загрязнение почв в местах временного хранения отходов | Высокая/ высокая | Оборудование мест временного хранения отходов площадками с твердыми покрытиями. Раздельный сбор отходов с выделением вторичных материальных ресурсов. Своевременный вывоз отходов на использование, обезвреживание, захоронение. Обезвреживание жидких лабораторных отходов до установленных в каждом населенном пункте значений предельно допустимых концентраций (ПДК). При несоответствии значениям ПДК организация очистки сточных вод. | Собственник здания | Периодический визуальный контроль за состоянием поверхностного слоя почв в местах временного складирования отходов. Заключение договора с соответствующей организацией переработчиком для последующей передачи ей образующихся отходов или вывоза на захоронение по предварительно полученному разрешению. | Оперативный контроль в рамках ПЭК – собственник здания. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган Минприроды и Минздрава | Незначительное |
| Закупка лабораторных и строительных материалов | Риск воздействия на здоровье человека и образование опасных отходов | высокая/ высокая | Организация надлежащего хранения материалов, соблюдение правил техники безопасности при обращении с опасными материалами, обеспечение средствами индивидуальной защиты и средствами ликвидации проливов и россыпи опасных веществ | Собственник здания | Сертификаты и паспорта на опасные материалы и периодический визуальный контроль мест организованного хранения опасных материалов. Контроль знаний и техники безопасности, ведение журналов | Оперативный контроль в рамках ПЭК – собственник здания. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган МЧС, Минприроды Минздрава | Незначительное |
| Риск возникновения чрезвычайных ситуаций (пожары, повреждение инженерных коммуникаций) | Повреждение имущества, болезни, гибель людей, загрязнение атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова и воздействие на здоровье | высокая/ высокая | Соблюдение требований пожарной безопасности, своевременно обслуживание инженерных коммуникаций Разработка плана ликвидации чрезвычайных ситуаций | Собственник здания | Выполнение плана ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок по действиям в случае чрезвычайной ситуации | Оперативный контроль в рамках ПЭК – собственник здания. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган Министерства по чрезвычайным ситуациям. | Незначительное |