Инструкция

по охране труда

для учителя информатики

И-1

ГЛАВА 1

Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе учителем информатики с персональными   электронными  вычислительными машинами (далее ПЭВМ) допускаются работники,  не моложе 18 лет, имеющие специальное образование.

2. В процессе  работы  с ПЭВМ возможно  воздействие  на  учителя следующих  вредных  и (или)  опасных  производственных  факторов:

- физические:

- повышенное  значение   напряжения  в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело работающего;

- повышенные уровни электромагнитного излучения;

- повышенные уровни рентгеновского излучения;

- повышенные уровни ультрафиолетового излучения;

- повышенные уровни инфракрасного излучения;

- повышенные уровни статического электричества;

- повышенные уровни запыленности рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная  влажность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха рабочей зоны;

- повышенный или пониженный уровень освещенности рабочей зоны;

- повышенный уровень прямой и отраженной блескости;

- неравномерность распределения яркости в поле зрения;

- повышенная или пониженная яркость светового  изображения;

- повышенный уровень пульсаций светового потока.

химические:

- повышенное   содержание  в  воздухе   рабочей  зоны  окиси  углерода,  озона,   аммиака,

- фенола, формальдегида, полихлорированных дифенилов.

биологические:

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны микроорганизмов;

психофизиологические:

- напряжение зрения;

- напряжение памяти;

- напряжение внимания;

- длительное статическое напряжение;

- большой объем информации, обрабатываемый в единицу времени;

- эмоциональные перегрузки;

- монотонность труда;

- нерациональная организация рабочего места.

3. Организация  рабочего  места с ПЭВМ должна учитывать требования безопасности, удобство положения, движения и действия работника.

4. Рабочий стол должен иметь достаточный размер для рационального размещения монитора (дисплея), клавиатуры, другого используемого оборудования и документов, поверхность, обладающая низкой отражающей способностью.

5. Для снижения яркости в поле зрения при естественном освещении применяются регулируемые жалюзи, плотные шторы.

6. Учитель информатики обязан:

Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу), периодические (в течение трудовой деятельности) и предсменные (перед началом работы, смены) медицинские осмотры.

Проходить вводный инструктаж и первичный на рабочем месте.

Проходить проверку знаний по вопросам охраны труда, знаний на 1 группу по электробезопасности.

Знать и соблюдать  требования  эксплуатационных  документов  организаций-изготовителей  используемой  ПЭВМ.

Соблюдать режим труда  и отдыха, установленный  законодательством,  правила  внутреннего  трудового распорядка, трудовую  дисциплину,  выполнять  требования  по охране  труда, правила  личной  гигиены.

Выполнять требования  пожарной  безопасности.

Заботиться  о  личной  безопасности  и  личном  здоровье,  а также о  безопасности окружающих  в  процессе  выполнения  работ  либо  во  время  нахождения  на  территории  организации.

Содержать рабочее  место  в порядке  и  чистоте, размещать таким образом, чтобы естественный свет падал сбоку (желательно слева).

Знать местонахождение  аптечки  первой  медицинской  помощи  универсальной;

Сообщать  непосредственному  руководителю или  иному  уполномоченному  должностному  лицу  нанимателя  о  неисправности ПЭВМ и периферийных  устройств (принтера, сканера, клавиатуры ПЭВМ, компьютерных  сетевых  устройств,  блока  бесперебойного питания  и  других  устройств) (далее  оборудование)  и  иных  неполадках,  препятствующих  выполнению  работы,  и не  приступать  к  работе до  их  устранения.

В случае недомогания или ухудшения состояния здоровья, о любых фактах травмирования, о любой  ситуации, угрожающей  жизни  или  здоровью  работающих  и  окружающих должен немедленно  сообщить непосредственному  руководителю  или  иному  уполномоченному  должностному  лицу  нанимателя, при необходимости обратиться к врачу.

При несчастном случае принимать меры по оказанию помощи потерпевшему и предотвращению травмирования других работников.

Выполнять  другие  обязанности, предусмотренные  законодательством.

7. Учитель  имеет  право отказаться от выполнения  порученной  работы  в случае  возникновения  непосредственной  опасности  для  жизни  и  здоровья  их  и окружающих  до  устранения  этой опасности.

8. Не допускается  нахождение  учителя в  состоянии алкогольного, наркотического  или  токсического  опьянения, а также  распитие спиртных  напитков, потребление  наркотических  средств, психотропных  веществ,  их  аналогов, токсических  средств на  рабочем  месте  и  в рабочее  время.

9. Учитель  с  учетом  воздействующих  на  него  вредных и (или) опасных  производственных  факторов  обеспечиваются    в  соответствии  с законодательством  средствами  индивидуальной  защиты.

10. Продолжительность работы на ПЭВМ определяется видом и категорией трудовой деятельности.

11. Для обеспечения оптимальной работоспособности на протяжении рабочей смены устанавливаются регламентированные перерывы.

12. За невыполнение требований инструкции работник несет персональную ответственность согласно трудовому распорядку и действующему законодательству Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

Требования по охране труда перед началом работы

13.  Перед  началом  работы  с ПЭВМ учитель обязан:

13.1.  осмотреть  рабочее  место  и убедиться:

в устойчивости  положения  оборудования  на рабочем столе;

в  отсутствии  видимых  повреждений  оборудования;

в исправности  и  целостности  питающих  и  соединительных  кабелей,  разъемов  и  штепсельных  соединений,  защитного  заземления (зануления);

в исправности  общего  и местного  освещения, мебели;

13.2. расположить  клавиатуру ПЭВМ на  поверхности  рабочего стола  на  расстоянии 100-300 мм от края, обращенного  к работающему,  или на специальной, регулируемой  по  высоте  поверхности, отделенной от основной  столешницы;

13.3. разместить экран видеомонитора на  расстояние 600-700мм от глаз, но  не  ближе 500 мм с учетом  размеров алфавитно-цифровых  знаков  и  символов ( далее- оптимальное  расстояние от экрана видеомонитора до глаз) так,  чтобы уровень  глаз при вертикально расположенном  экране  видеомонитора  приходился  наццентр или 2/3 высоты  экрана. Линия  взора должна  быть перпендикулярна  центру  экрана, и оптимальное  отклонение  от перпендикуляра,  проходящего через  центр  экрана в  вертикальной  плоскости, не  должно превышать +/- 5 градусов, допустимое +/- 10 градусов;

13.4. убедиться  в отсутствии бликов (отражений) на  экране видеомонитора,  встречного  светового потока. Возможные  мешающие  отражения и  отблески на  экране  видеомонитора  и  другом  оборудовании устраняются  путем соответствующего их  размещения, расположения светильников  местного  освещения;

13.5. при необходимости  включить местное  освещение, протереть поверхность экрана   видеомонитора сухой и мягкой  тканевой  салфеткой, проветрить помещение;

13.6. отрегулировать подъемно-поворотный стул( кресло)   по  высоте  и  углам наклона  сиденья  и спинки, а также расстоянию  спинки от переднего края  сиденья, с  учетом  роста. Регулировка  каждого  параметра  подъемно-поворотного стула (кресла) должна  быть независимой,  легко  осуществляемой  и  иметь надежную  фиксацию;

13.7. отрегулировать  положение  подставки  для  ног (в случае ее  использования);

13.8. включить оборудование  в электрическую  сеть,  соблюдая  следующую  последовательность: стабилизатор напряжения( если он  используется),  блок  бесперебойного  питания, периферийные  устройства (принтер, видеомонитор, сканер  и другие  устройства), системный  блок;

14. проветрить  помещение.

15.  Учителю  запрещается:

устанавливать  системный  блок  в  закрытых  объемах  мебели, непосредственно  на  полу;

использовать  для  подключения  оборудования  розетки,  удлинители,  не оснащенные  заземляющим  контактом ( шиной);

включать охлажденное (принесенное  с  улицы  в  зимнее  время ) оборудование;

располагать  экраны  видеомониторов  навстречу  друг  другу  при рядном  размещении  рабочих  столов  в  целях  исключения  их  взаимного  отражения;

приступать к работе с ПЭВМ  при  мелькании  изображения  на экране монитора,  в случае  обнаружения неисправности оборудования,  кабелей  или  проводов, разъемов, штепсельных  соединений,  при  отсутствии  или  неисправности  защитного  заземления (зануления) оборудования

приступать к работе при отсутствии в кабинете углекислотного огнетушителя и аптечки      первой помощи.

ГЛАВА 3

Требования  по охране труда при выполнении работы

16. При выполнении  работы  с ПЭВМ учитель  обязан:

выполнять только ту  работу, которая  ему  поручена;

содержать в  порядке и  чистоте  свое  рабочее место;

держать открытыми вентиляционные  отверстия  оборудования;

поддерживать  рациональную  рабочую  позу  и  оптимальное  размещение  на рабочей  поверхности  используемого  оборудования  с  учетом его количества  и  конструктивных  особенностей,  характера  выполняемой  работы;

осуществлять  систематическое  проветривание  помещения после  каждого часа работы  с ПЭВМ;

соблюдать требования охраны труда, установленные настоящей Инструкцией;

следить     за     соблюдением      температурно-влажностного     режима,      регулярно проветривать рабочее помещение;

при   работе    с    текстовой      информацией     предпочтение      отдавать      наиболее  физиологически оптимальному режиму представления черных символов на  белом  фоне;

не    допускать    нахождения    вблизи    ПК    других     работников,   не  связанных   с   выполнением работы.

17. Работу  за  экраном  видеомонитора следует периодически  прерывать на регламентированные  перерывы,  которые  устанавливаются   для  обеспечения  работоспособности  и  сохранения  здоровья,  или заменять  другой  работой  с  целью  сокращения  рабочей  нагрузки  у экрана.

18. Продолжительность  непрерывной работы  с ПЭВМ  без регламентированного перерыва не  должна  превышать  двух  часов.

19. Время  регламентированных  перерывов  в течение  рабочего  дня (смены) устанавливается  в  зависимости  от его (ее) продолжительности, вида  и категории  трудовой  деятельности.

18. Во время  регламентированных  перерывов  с  целью  снижения нервно-эмоционального напряжения,  утомления  зрительного  анализатора,  устранения  влияния  гиподинамии и гипокинезии, предотвращения  развития   статистического  утомления  необходимо  выполнять  физические упражнения  и  упражнения  для  глаз.

20. Не оставлять оборудование включенным без наблюдения. При необходимости прекращения  на  некоторое время работы корректно закрываются   все активные  задачи и  оборудование выключается.

22. При работе с ПЭВМ не допускается:

прикасаться одновременно к экрану монитора и клавиатуре;

прикасаться к задней стенке системного блока (процессора) при включенном питании;

производить какие-либо переключения при включенном питании;

загромождать верхние панели устройств ненужными бумагами и посторонними предметами;

допускать     захламленность     рабочего     места    бумагой    (в    целях   недопущения накапливания органической пыли);

производить отключение питания во время выполнения активной задачи;

допускать попадания влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры,  дисководов,  принтеров  и  других  устройств;

проводить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.

23. С целью уменьшения отрицательного влияния монотонности целесообразно применять чередование  операций   осмысленного   ввода   текста  и  числовых  данных    (изменение содержания работ),   чередование редактирования текстов и ввода данных.

ГЛАВА 4

Требования по охране труда по окончании работы

21. По окончании  работы с ПЭВМ работающий  обязан:

корректно  закрыть все  активные  задачи;

извлечь  магнитные  носители (флешносители, дискеты, диски);

выключить питание  системного  блока;

выключить питание  всех  периферийных устройств;

отключить блок  бесперебойного питания;

отключить стабилизатор  напряжения(если он  используется);

отключить питающий  кабель от сети;

ссмотреть  и  привести  в  порядок  рабочее место;

при необходимости  протереть  поверхности периферийных  устройств (клавиатура ПЭВМ, манипулятор «мышь», принтер, сканер и другое)  и  вымыть  с  мылом  руки;

22. Протирание  периферийных  устройств производится  мягкой  ветошью  с  применением  специальных  или  бытовых  чистящих средств,  не содержащих  кислот  и  отбеливателей,  при включенном  оборудовании  методом и средствами,  не  влияющими  на работоспособность  данных устройств, не  реже 1  раза  в неделю.

ГЛАВА 5

Требования по охране труда в аварийных ситуациях

23. При повреждении  оборудования,  кабелей, проводов,  неисправности заземления (зануления), появлении запаха  гари, возникновения  необычного  шума  и  других  неисправностях  учитель обязан  немедленно  отключить  электропитание  оборудования  и  сообщить о  случившемся  непосредственному  руководителю  или  иному  уполномоченному  должностному лицу  нанимателя;

25. В  случае  сбоя  в  работе  оборудования  или  программного  обеспечения  сообщить  об  этом  специалисту,  осуществляющему  техническое  обслуживание  оборудования организации, для  устранения  неполадок.

26. В случае  возникновения  возгорания  или пожара  отключить  от электросети  оборудование, принять меры  по  эвакуации  учащихся в безопасное  место, вызвать подразделение  по чрезвычайным  ситуациям по телефону 101, указав  адрес объекта  и участок  возгорания, сообщить о происшедшем  непосредственному  руководителю  или  иному уполномоченному должностному  лицу  нанимателя, приступить  к тушению  пожара имеющимися  средствами  пожаротушения;

Применение  воды  и пенных  огнетушителей  для  тушения находящегося  под  напряжением электрооборудования не  допускается. Для  этих  целей  используются  углекислотные  и порошковые  огнетушители.

27. При несчастном  случае  учитель  обязан:

немедленно  сообщить о несчастном  случае  непосредственному  руководителю  или  иному уполномоченному должностному  лицу  нанимателя;

принять меры  по  предотвращению  воздействия  травмирующих  факторов на потерпевшего,  оказанию  потерпевшему  первой  помощи,  вызову  на  место  происшествия  медицинских  работников  или  доставке  потерпевшего  в  организацию  здравоохранения;

обеспечить  до  начала  расследования  сохранность  обстановки  на  месте  происшествия,  если  не существует  угрозы  жизни  и здоровью  окружающих;

28. В случае  получения  травмы  и (или) внезапного  ухудшения  здоровья (усиление  сердцебиения, появления  головной  боли  и другого) учитель  должен прекратить  работу, выключить оборудование,  сообщить об этом непосредственному  руководителю  или  иному уполномоченному должностному  лицу  нанимателя  и при необходимости  обратиться  к врачу.

| СОГЛАСОВАНО Ответственный по охране труда в школе ________________ Ф.И.О. | Руководитель структурного подразделения (разработчик) ______________ Ф.И.О. |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания профсоюзного комитета от ______________№ _______ | УТВЕРЖДАЮ Директор Государственного учреждения образования «Средняя школа №3 г. Житковичи» ____________________ А.К. Друк ___ ________________ 2011 |
| --- | --- |

ПРАВИЛА

для обучающихся

при занятии

в кабинете информатики

1.   ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.К занятиям в кабинете информатики допускаются обучающиеся с первого класса,  с которыми проведено обучение по мерам безопасности в кабинете информатики.

2. Опасные производственные факторы:

- воздействие на организм человека ионизирующего и неионизирующего излучений видеотерминалов;

- поражение электрическим током при работе на оборудовании без защитного заземления, со снятой задней крышкой видеотерминала, а также при отсутствии защитного экрана блока строчной развертки;

- неблагоприятное воздействие на зрение при неустойчивой работе видеотерминалов, нечетком изображении на экранах.

3. Для тушения очага возгорания кабинет информатики должен быть обеспечен углекислотными огнетушителями.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ

4. Заходить в класс только с разрешения учителя.

5. Тщательно проветрить кабинет информатики и убедиться, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 19-21°С.

6. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования, а также защитных экранов видеотерминалов.

3. ТРЕБОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ

7. Не включать видеотерминалы без разрешения учителя (преподавателя).

8. Недопустимы занятия за одним видеотерминалом двух и более человек.

9. Не рекомендуется использовать в кабинете для написания информации меловую доску.

10. При работающем видеотерминале расстояние от глаз до экрана должно быть 0,6…0,7 м., уровень глаз должен приходиться на центр экрана или на 2/3 его высоты.

11. Тетрадь для записей располагать на подставке с наклоном 12…15° на расстоянии 55..65 см. от глаз и должна быть хорошо освещена.

12 . Изображение на экранах видеотерминалов должно быть стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов.

13. Длительность работы с видеотерминалами не должна превышать для - учащихся 1 классов (6 лет) – 10 мин.;

- для учащихся 2-5 классов – 15 мин.;

- для учащихся 6-7 классов – 20 мин.;

- для учащихся 8-9 классов – 25 мин.;

- для учащихся 10-11 классов – при двух уроках подряд на первом из них – 30 мин., на втором – 20 мин., после чего сделать перерыв не менее 10 мин. для выполнения специальных упражнений, снимающих зрительное утомление.

14. Во время производственной практики ежедневная длительность работы за видеотерминалами не должна превышать 3 часов с соблюдением профилактических мероприятий.

15. Число занятий с использованием видеотерминалов должно быть не более одного для учащихся 5-9 классов и не более двух в день для учащихся 10-11 классов.

16. В случае появления неисправности в работе видеотерминала выключить его и сообщить об этом учителю (преподавателю).

17. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и др. прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю).

4. ТРЕБОВАНИЯ  ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ

18. По окончании работы учащийся обязан:

- произвести закрытие всех активных задач;

- извлечь дискету из дисковода;

- выключить питание системного блока (процессора);

- выключить питание всех периферийных устройств;

- отключить блок питания;

- осмотреть и привести в порядок рабочее место;

- закрыть клавиатуру крышкой (это предотвратит попадание пыли);

- сообщить о неисправностях и замечаниях в процессе работы, своему учителю.

19 . Привести в порядок своё рабочее место.

20. Вымыть с мылом руки и лицо.

5. ТРЕБОВАНИЯ  В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

21. При поражении учащегося электрическим током немедленно отключить видеотерминалы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

22. При возникновении во время занятий  в кабинете информатики аварийной ситуации (пожар, появление сильных посторонних запахов) надо не поддаваться панике и подчиняться только указаниям преподавателя.

23. Эвакуация учащихся из помещения в случае возникновения пожара проводится в соответствии с планом эвакуации.

24. Пострадавшим в результате аварийной ситуации должна быть оказана первая доврачебная помощь с использованием средств и медикаментов, имеющихся в аптечке кабинета информатики.

25. Во всех случаях после оказания доврачебной помощи следует обратиться  в медицинское учреждение.