ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

для учителя трудового обучения

Т-1

ГЛАВА 1

Общие требования по охране труда

1. К работе в качестве учителя трудового обучения в учреждении образования могут быть допущены лица, имеющие специальное педагогическое образование и право работы на станках, подтвержденное документом установленной формы (дипломом).

2.Учитель трудового обучения обязан:

2.1 соблюдать требования по охране труда, а также  правила поведения на территории учреждения, в вспомогательных и бытовых помещениях;

2.2 использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

2.3 проходить в установленном законодательством порядке обязательные предварительные (при поступлении на работу), периодические (в течение трудовой деятельности) и предсменные (перед началом работы, смены) медицинские осмотры, проверку знаний по вопросам охраны труда, знаний на 1 группу по электробезопасности.

2.4 немедленно сообщать руководителю о любой ситуации угрожающей  его жизни и здоровью, о несчастном случае произошедшим с ним, оказывать содействие руководителю по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в учреждение здравоохранения;

2.5 проходить вводный инструктаж и первичный на рабочем месте;

2.6 проходить обучение, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда;

2.7 выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;

2.8 немедленно сообщать руководителю или иному должностному лицу о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;

2.9 иметь практические навыки оказания первой доврачебной помощи, знать местонахождение аптечки с медикаментами и перевязочным материалом. Аптечка должна находиться в местах, недоступных для учащихся;

2.10 выполнять требования  пожарной  безопасности.

3. В случае необходимости (разовое выполнение заданий, не связанных с основной работой) с учителем проводится целевой инструктаж, а при изменении условий труда и нормативных правовых актов по охране труда, а также при несчастном случае - внеплановый инструктаж.

4. Учитель трудового обучения должен руководствоваться инструкциями по охране труда:

# 4.1 « Инструкция по  охране  труда при  работе  в столярной  мастерской»

4.2  «Инструкция по охране труда при работе на фуговально-пильном станке»

# 4.3 «Инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке»

4.4   «Инструкция по охране труда при работе на фрезерном станке»

# 4.5 «Инструкция по охране труда при работе на электрозаточном станке»

4.6 «Инструкция по охране труда при работе на комбинированном деревообрабатывающем станке»

4.7 «Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по металлу»

# 4.8 «Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по дереву»

4.9 «Инструкция по охране труда при работе с ручным инструментом»

4.10«Инструкция по охране труда при работе с ручным  электроинструментом»

5. Не допускать нахождения  на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения,  употребления наркотических и других  психотропных веществ.

6. В процессе  работы  на  учителя возможно  воздействие  следующих  вредных  и (или)  опасных  производственных  факторов:

-движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования, заготовки и материалы;

-повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

-электрический ток;

-острые кромки, заусенцы и шероховатость поверхности заготовок, инструмента и оборудования;

-расположение рабочего места на высоте свыше 1,3 м относительно поверхности земли (пола).

7. В соответствии с коллективным договором учреждения образования учителю трудового  обучения выдаются  следующие средств индивидуальной защиты:

| Наименование профессии и должности | Наименование средств индивидуальной защиты | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- | --- |
| Учитель трудового обучения | Костюм хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  | Очки защитные | ЗН | до износа |

8. Учитель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса.

9. Учитель  имеет  право отказаться от выполнения  порученной  работы  в случае  возникновения  непосредственной  опасности  для  жизни  и  здоровья  их  и окружающих  до  устранения  этой опасности.

10. Не допускается  нахождение  учителя в  состоянии алкогольного, наркотического  или  токсического  опьянения, а также  распитие спиртных  напитков, потребление  наркотических  средств, психотропных  веществ,  их  аналогов, токсических  средств на  рабочем  месте  и  в рабочее  время.

11. За невыполнение требований инструкции работник несет персональную ответственность согласно трудовому распорядку и действующему законодательству Республики Беларусь.

ГЛАВ 2

Требования по охране труда перед  началом работы

12. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, завязать или застегнуть обшлага рукавов.

13. Перед началом занятий учитель должен убедиться в исправности оборудования, инструмента, станков и т.д.

14. В учебном помещении учитель должен проверить, как организовано рабочее место, а именно: соответствие нормам по охране труда, мерам безопасности, правилам производственной санитарии.

15.При необходимости использования оборудования, инструментов, приспособлений индивидуального пользования учитель должен проверить их исправность, наличие защитных средств, отсутствие травмоопасных признаков.

16. О выявленных недостатках, неисправностях и нарушениях сообщить администрации учреждения образования. К работе приступать только после их устранения.

ГЛАВА 3.   Требования по охране труда при выполнении работы

17. Учитель должен контролировать обстановку во время занятий и обеспечить безопасное проведение образовательного процесса.

18. Перед включением станка убедиться, что его пуск никому не угрожает.

19. Во время занятий в помещении (кабинете) должна выполняться только та работа, которая предусмотрена расписанием и планом занятий.

20. Следить за тем, чтобы разлетающаяся стружка не нанесла травму. Для этих целей устанавливать щит.

21. Для уборки стружки использовать крючок или щетку.

22. При ремонте и наладке на пусковых устройствах вывешивать плакат «Не включать - станок в наладке».

23. Во время работы запрещается:

- убирать стружку руками;

- смазывать и чистить станки  на ходу;

- подпускать к станкам посторонних лиц;

- производить регулировку или наладку станков на ходу;

- работать в рукавицах;

-касаться вращающихся частей рукавами;

- оставлять работающий станок без присмотра.

ГЛАВА 4

Требования  по охране труда по окончании работы

24. По окончании занятий внимательно осмотреть помещение.

25. Проконтролировать приведение в порядок рабочих мест учащимися.

26. Отключить электрооборудование. Если производилось обучение учащихся на станке  отключить станок. Привести его в порядок. Закрыть окна, форточки, выключить свет.

27. Если при проведении занятий в течение дня учитель заметил какие-либо нарушения по мерам безопасности, обязательно сообщить о них руководителю учреждения образования или дежурному администратору.

28. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

29. Выполнить правила личной гигиены.

ГЛАВА 5.

Требования по охране труда в аварийных ситуация

30. При повреждении  оборудования,  кабелей, проводов,  неисправности заземления (зануления), появлении запаха  гари, возникновения  необычного  шума  и  других  неисправностях  учитель обязан  немедленно  отключить  электропитание  оборудования  и  сообщить о  случившемся  непосредственному  руководителю  или  иному  уполномоченному  должностному лицу  нанимателя.

31. В случае  возникновения  возгорания  или пожара  отключить  от электросети  оборудование, принять меры  по  эвакуации  учащихся в безопасное  место, вызвать подразделение  по чрезвычайным  ситуациям по телефону 101, указав  адрес объекта  и участок  возгорания, сообщить о происшедшем  непосредственному  руководителю  или  иному уполномоченному должностному  лицу  нанимателя, приступить  к тушению  пожара имеющимися  средствами  пожаротушения;

32. Применение  воды  и пенных  огнетушителей  для  тушения находящегося  под  напряжением электрооборудования не  допускается. Для  этих  целей  используются  углекислотные  и порошковые  огнетушители.

33. Эвакуировать учащихся из здания следует быстро,  без паники и суеты, руководствуясь планом эвакуации, проверить наличие учащихся по списку в месте сбора.

34. Покидая помещение, отключить все электроприборы, а так же оборудование, станки. Выключить свет, плотно закрыть двери, окна, форточки.

35. Учитель должен уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в аварийной ситуации.

36. В случае  получения  травмы  и (или) внезапного  ухудшения  здоровья (усиление  сердцебиения, появления  головной  боли  и другого) учитель  должен прекратить  работу, выключить оборудование,  сообщить об этом непосредственному  руководителю  или  иному уполномоченному должностному  лицу  нанимателя  и при необходимости  обратиться  к врачу.