И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда

лаборанта в кабинете химии

Х-2

ГЛАВА 1

Общие требования по охране труда

1. К работе в кабинете (лаборатории) допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию,  имеющие 1 группу по электробезопасности.

2. Лаборант работает под руководством учителя химии и оказывает помощь учителю в организации и проведении учебных занятий, правильного хранения химических реактивов, обслуживании и поддержании в рабочем состоянии учебного оборудования, сохранении первичных средств пожаротушения.

3. Лаборант химии обязан:

3.1 соблюдать требования по охране труда, правила поведения на территории учреждения, в вспомогательных и бытовых помещениях;

3.2 использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

3.3 проходить в установленном законодательством порядке обязательные предварительные (при поступлении на работу), периодические (в течение трудовой деятельности) и предсменные (перед началом работы, смены) медицинские осмотры, проверку знаний по вопросам охраны труда;

3.4 немедленно сообщать руководителю о любой ситуации угрожающей  его жизни и здоровью, о несчастном случае произошедшим с ним;

3.5 проходить вводный инструктаж и первичный на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности; обучение, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда;

3.6 выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;

3.7 немедленно сообщать руководителю или иному должностному лицу о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;

3.8 обеспечить нахождение на видном месте наглядных пособий по пожарной безопасности и оказанию первой доврачебной помощи в виде плакатов, макетов;

3.9 иметь практические навыки оказания первой доврачебной помощи, знать местонахождение аптечки с медикаментами и перевязочным материалом. Аптечка должна находиться в местах, недоступных для учащихся;

3.10 один раз в шесть месяцев проходить повторный инструктаж по охране труда.

3.11 выполнять требования  пожарной  безопасности.

4.Необходимо знать, что опасными производственными факторами, которые могут воздействовать лаборанта в процессе выполнения работы, являются:

-повышенная температура воды;

-химические факторы;

-повышенное значение напряжения в электрической сети.

Возможные последствия:

-получение ожогов рук при соприкосновении с горячей водой;

-травмирование рук при мытье лабораторной посуды;

-воздействие на кожу рук химических веществ;

-поражение электрическим током.

5. Демонстрационные опыты, лабораторные работы, химические практикумы, экспериментальные исследования готовятся лаборантом, а проводятся учителем.

6. Лаборант должен знать правила хранения и эксплуатации оборудования, химических веществ, способы их хранения и поддержания в постоянной готовности к использованию.

7. Не разрешать пребывание учащихся в лаборантской.

8. Проветривать кабинет во время перемен, лаборантскую – во время уроков. Перед началом уроков, занятий и по их окончании, а также между сменами  проводить сквозное проветривание.

9.  Лаборант  имеет  право отказаться от выполнения  порученной  работы  в случае  возникновения  непосредственной  опасности  для  жизни  и  здоровья  их  и окружающих  до  устранения  этой опасности.

10.  Не допускается  нахождение  лаборанта в  состоянии алкогольного, наркотического  или  токсического  опьянения, а также  распитие спиртных  напитков, потребление  наркотических  средств, психотропных  веществ,  их  аналогов, токсических  средств на  рабочем  месте  и  в рабочее  время.

11. В соответствии с типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты лаборанту выдаются:

| Наименование средств индивидуальной защиты | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- |
| Халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
| Фартук прорезиненный с нагрудником | Бм | дежурный |
| Перчатки резиновые | Бм | до износа |
| Очки защитные | ЗН | до износа |
| При выполнении работ с кислотами дополнительно: Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой вместо халата хлопчатобумажного | К20 | 12 |
| Нарукавники и прорезиненные или нарукавники хлорвиниловые | Вн | дежурные |
| Сапоги резиновые или ботинки кожаные | ЯжЯт | дежурные |

12. Лаборант должен:

- соблюдать правила личной гигиены;

- работать  в предусмотренных средствах индивидуальной защиты;

- соблюдать правила пожарной безопасности;

- знать опасные моменты при проведении работ в лаборатории и способы их предупреждения;

-знать свойства имеющихся реактивов;

-знать меры первой помощи при отравлениях, ожогах, поражениях электрическим током и других несчастных случаях;

-знать противопожарные инструкции, противопожарный инвентарь и пользование им;

-знать устройство и назначение приборов, используемых в лабораторных работах.

13. Лаборанту запрещается:

- выполнять работы, не связанные с заданием;

- в случае ухода с рабочего места оставлять включенными нагревательные приборы без присмотра;

- загромождать и захламлять своё рабочее место, помещение и проходы;

- сушить какие-либо предметы на отопительных приборах;

- убирать пролитые огнеопасные жидкости при включенных электронагревательных приборах;

- хранить в рабочем помещении реактивы, химикаты без этикеток, а также вещества неизвестного происхождения;

- выливать в канализацию растворы и органические жидкости.

14. Исключать доступ учащихся к местам хранения химических реактивов. Не разрешать пребывание учащихся в лаборантской.

15. Проветривать кабинет во время перемен, лаборантскую – во время уроков. Перед началом уроков, занятий и по их окончании, а также между сменами  проводить сквозное проветривание.

16. Все приборы и электроприборы содержать в чистоте.

17. Соблюдать осторожность при мойке стеклянной посуды. При мытье посуды «ершами» разрешается направлять дно сосуда только от себя или вниз.

18. Не допускать выполнение функций лаборанта обучающихся.

19. О каждом несчастном случае лаборант должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

20. В случае отсутствия средств индивидуальной  защиты немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя.

21. За нарушение требований данной инструкции  лаборант несет ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

Требования по охране труда перед  началом работы

22. Проветрить кабинет (лабораторию).

23. Надеть спецодежду.

24. Проверить исправность электронагревательных приборов, посуду, заземление.

25. Проверить соответствие требованиям используемых веществ, указанным в описании работы.

26. Разместить приборы и оборудование на лабораторных столах так, чтобы исключить возможность их падения и (или) опрокидывания.

27. При необходимости выдать обучающимся средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания, кожных покровов.

28. Перед началом работы по новой теме получить специальный инструктаж от учителя химии.

29. Проверить подходы к средствам пожаротушения, кранам выключения газа и воды, вытяжным шкафам и электрощитам.

30. Правильность сборки лабораторных работ.

31. Ознакомиться с характером работы на данный день.

ГЛАВА 3

Требования по охране труда при выполнении работы

32. Во время занятий в кабинете (лаборатории) должна выполняться только та работа, которая предусмотрена расписанием и планом занятий.

33. При проведении лабораторных и практических работ лаборант должен присутствовать на уроке и следить за соблюдением учащимися правил безопасности.

34. Все работы с легковоспламеняющимися, вредными, ядовитыми, едкими веществами и жидкостями должны производиться в вытяжном шкафу. В это время в лаборантской должны находиться не менее двух человек.

35. Перед поджиганием любого горючего газа необходимо проверить его на чистоту.

36. При приготовлении раствора серной кислоты её необходимо приливать в воду тонкой струёй при непрерывном перемешивании.

37. Растворять щелочи следует медленно небольшими кусочками при перемешивании.

38. Набирать щелочи и кислоты следует только с помощью груши или специального приспособления.

39. Отработанные щелочи и кислоты следует собирать отдельно в специальную посуду и в конце работы только после нейтрализации сливать в канализацию.

40. Закрепляя в штативе стеклянные приборы, трубки необходимо пользоваться прокладками.

41. Все работы с концентрированными кислотами и щелочами производить в резиновых перчатках, защитных очках.

42. Собранные приборы, установки обязательно проверять на герметичность.

43. При сверлении отверстий в приборах и вставке стеклянной трубки в отверстие пробки необходимо пользоваться полотенцем.

ГЛАВА 4

Требования  по охране труда по окончании работы

44. Произвести сквозное проветривание.

### 45. Убрать наглядные пособия, приборы, отключить электрооборудование, сдать учителю  приборы, оборудование, материалы.

46. Проверить водопроводные краны, закрыть двери кабинета (лаборатории).

47. Привести в порядок своё рабочее место, приборы, аппараты, вымыть руки мылом, а в особых случаях рот прополоскать водой.

49. Выключить воду, электроприборы, применяемые в процессе работы, свет.

50. Собрать остатки кислот, щелочей и других реактивов, а также растворов, полученных в результате опыта в герметически закрывающиеся специальные склянки, и уничтожить в местах, согласованных требованиям санитарной и пожарной инспекции.

51.Доложить учителю, дежурному администратору о выявленных нарушениях в процессе рабочего дня.

ГЛАВ 5

Требования по охране труда в аварийных ситуациях

52. При случайном пролитии огнеопасных жидкостей необходимо немедленно выключить нагревательные приборы, а жидкость засыпать песком. Удалить этот песок деревянным или пластмассовым совком.

53. В случае воспламенения горючей жидкости необходимо:

- выключить электроприборы;

- вынести из помещения посуду с огнеопасными веществами;

- приступить к тушению песком, кошмой или одеялом.

54. При возникновении нечастного случая принять меры по предотвращению воздействия травмирующего фактора потерпевшего, вызову медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения, сообщить руководителю.

55. При возникновении во время работы в кабинете (лаборатории) химии аварийной ситуации (пожар, появление сильных посторонних запахов) сообщить учителю и помогать в устранении источника аварии.

56. Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, немедленно отключить источник электропитания и сообщить об этом учителю.

57. Пострадавшим в результате аварийной ситуации должна быть оказана первая доврачебная помощь, вызов на место происшествия медицинских работников или доставку потерпевшего в организацию здравоохранения.

58. При несчастном случае следует в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, при этом нужно следить за тем, чтобы самому не попасть под действие этого фактора, оказать пострадавшему первую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь (или отправить пострадавшего в больницу), после чего сообщить руководителю работ.

| СОГЛАСОВАНО Ответственный по охране труда в школе ________________ Ф.И.О. | Руководитель структурного подразделения (разработчик) ______________ Ф.И.О. |
| --- | --- |