ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для рабочего

по комплексному обслуживанию

и ремонту зданий и сооружений

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

1. К работе  по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую подготовку и прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране труда.

2. Работник должен знать виды материалов, назначение и устройство инструмента, приспособлений, механизмов и оборудования; правила по содержанию помещений, мусоропроводов, благоустройства территории, здания, правила безопасности при выполнении ремонтно-строительных, уборочных, слесарных, электротехнических работ, правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, правила внутреннего трудового распорядка.

3. В процессе работы на работника могут воздействовать опасные факторы: возможность падения;  неисправный инструмент;  не исправное оборудование и приспособления; опилки; при работе на открытом воздухе – низкие температуры, повышенная влажность, гололед.

4. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, а также Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсических средств перед работой и в процессе работы.

5. Подчиняется непосредственно заведующему хозяйством учреждения образования.

6. Выполняет следующие виды работ:

6.1. периодический осмотр технического состояния здания и прилегающие к нему территорию (дворы, тротуары, сточные каналы, урны, мусоропроводы, лестничные площадки и марши, помещения общего пользования, кабины лифтов, подвалы, чердаки и т.д.);

6.2. техническое обслуживание и текущий ремонт (штукатурные, малярные, обойные, бетонные, плотничные, столярные и др.) с применением подмостей и других страховочных приспособлений;

6.3. электроремонтные и электроналадочные работы;

6.4. текущий ремонт и техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, канализации, водостоков, вентиляции, другого оборудования и конструкций с выполнением слесарных, паяльных, сварочных работ;

6.5. монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических систем и

электрооборудования с выполнением электротехнических работ;

6.6. уборку и санитарное обслуживание здания, прилегающих к нему территорий (дворы, тротуары, сточные каналы, урны, мусоропроводы, лестничные площадки, марши, помещения общего пользования, кабины лифтов, подвалы, чердаки и т.д.);

6.7. очистку от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, водостоков и т.д.

6.8. проводит сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов;

6.9. устраняет повреждения и неисправности по заявкам работников;

6.10. ведет учет расхода воды, электроэнергии и иных видов энергоносителей на основании показаний приборов.

7.Работник имеет право на:

7.1.получение от руководителя достоверной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, а также о средствах защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

7.2.личное участие или участие через своего представителя в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда, проведении в установленном порядке проверок по охране труда на его рабочем месте соответствующими органами, расследовании произошедшего с ним несчастного случая на производстве или его профессионального заболевания;

7.3.отказаться от выполнения порученной работы (оказания услуги) в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности;

7.4.рабочее место, соответствующее требованиям по охране труда;

7.5.обеспечение необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, устройствами;

7.6.отказ от выполнения порученной работы в случае не предоставления ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

8.Работник обязан:

8.1.соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

8.2.использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

8.3.проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, подготовку (обучение), переподготовку, стажировку, инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда;

8.4.немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения;

8.5.исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

# 9. В соответствии с отраслевыми нормами средств индивидуальной защиты работнику выдаются:

| № п/п | Наименование | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фартук прорезиненный с нагрудником | дежурный |
| 2 | Костюм хлопчатобумажный | 12 |
| 4 | Сапоги резиновые | 24 |
| 5 | Ботинки кожаные с защитным носком | 12 |
| 6 | Рукавицы хлопчатобумажные | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |  |
| 7 | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | 36 |
| 8 | Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | 36 |
| 9 | Валяная обувь | 48 |
| 10 | Галоши на валяную обувь | 24 |

# 10.  Имеет право:

10.1. на обеспечение соответствующим оборудованием, инструментом, материалами, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой по установленным нормам;

10.2. запрещать использование неисправных и опасных объектов эксплуатации (оборудования, машин, механизмов, приборов, конструкций и т.п.);

10.3. отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ в условиях, когда отсутствуют и (или) не могут быть приняты необходимые меры безопасности.

11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин правил внутреннего трудового распорядка, обязанностей, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.

12. За причинение учреждению или работникам ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих обязанностей рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

13. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели.

14. Проходит инструктаж по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности под руководством заместителем руководителя по хозяйственной работе.

15. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен сообщить руководителю работ.

16. Работник должен уметь оказывать первую (доврачебную) помощь.

17. За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

ГЛАВА 2.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

18. Перед началом работы работник должен надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты, убедиться в исправности инструмента и оборудования, освещения, соблюдение санитарных и пожарных правил.

19. Иметь при себе удостоверение по охране труда и свидетельство о имеющихся специальностями.

20. Получить задание на работу у своего непосредственного руководителя. Не выполнять работу без получения задания и по просьбе других лиц.

21. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы. В случае обнаружения неисправности немедленно сообщить руководителю работ. Если предстоит работа на высоте, предусмотреть и осуществить защитные меры, предотвращающие падение инструмента и материалов (инструментальные ящики, защитные настилы, сетки) на людей, которые могут оказаться внизу.

22. При работе с антисептиками надеть спецодежду и необходимые защитные средства (резиновые перчатки, предохранительные очки, респиратор), лицо и руки смазать специальной пастой.

ГЛАВА 3.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

23. Выполнять требования настоящей инструкции, инструкции по выполняемой работе, требования нормативных документов, правил внутреннего трудового расписания.

24. Перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться, что это безопасно для рабочих и других посторонних лиц и лишь после этого приступать к работе.

25. Особую осторожность необходимо соблюдать при работе с опасными инструментами, оборудованием, при работе в действующих електроустановках (работа в одно лицо запрещается).

26. Работник должен выполнять только работу, порученную непосредственным руководителем. Во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела.

27. Зимой при работе на открытом воздухе необходимо делать перерывы для обогрева или полностью прекращать работы при следующих температурах: при температуре -10°С - перерыв на 10 минут для обогрева через каждый час работы; при тихой погоде и температуре равной -20°С - перерыв на 10 минут для обогрева через каждый час работы; при температуре -30°С - работы прекращаются.

26. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты сообщить своему непосредственному руководителю работ и не приступать к работе до устранения замеченных нарушений.

27. При каждом несчастном случае, очевидцем которого он стал, работник должен немедленно оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, сообщить руководителю работ. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в медицинское учреждение и сообщить администрации предприятия.

28. При выполнении работ работник должен оградить рабочее место, находящееся на высоте более 1,3 м от уровня земли или перекрытия, перилами высотой не менее 1,1 м с промежуточным элементом и бортовой доской высотой не менее 15 см.

29. Рукоятки для инструмента должны быть изготовлены из твердых и вязких пород дерева, поверхность их должна быть гладкой без задирин, отколов, трещин, острых углов и сучков. Рукоятки топоров и молотков должен быть овального сечения с утолщением к свободному концу, долбежный инструмент для предохранения его от расщепления при ударах молотком скреплять на рукоятках стяжными кольцами.

30. При работе на лесах и подмостях не оставлять инструмент на весу или на краю во избежание его падения.

31. Оставлять топор врубленным в древесину на весу или с краю при работе на высоте во избежание его падения вниз запрещается.

32. Рубить, тесать и производить другую обработку лесоматериалов на лесах и подмостях запрещается.

33. При работе ручной пилой не допускается нахождения руки в зоне пиления, а ног - в зоне падения отрезной части детали.

34. Укладывать материалы для распиловки на колено запрещается.

- 35. Переносить бревна при помощи специальных клещей, не допускается переносить на ломах, черенках лопат.

36. Кантовать бревна, брусья и тяжелые детали при помощи специальных крючков или ломов, руками и ногами не допускается.

37. Приемку грузов с подъемника или крана производить на выносную приемную площадку, огражденную перилами. Площадка должна быть инвентарной, предварительно ее рассчитывают и испытывают на статическую нагрузку. Для захватывания груза пользоваться крюками. Захватывать груз руками, перегибаясь за ограждения, не допускается.

38. При работе с электроинструментом пользоваться средствами индивидуальной защиты.

39. Не допускать перекручивания токоведущих проводов.

40. Работать с электроинструментом с приставных лестниц запрещается.

41. Переносить грузы по стремянкам и лестницам, предназначенным для прохода людей, а также складывать на них грузы запрещается.

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

- 42. По окончании работ работник должен собрать и уложить рабочий инструмент и приспособления в отведенное для них место. Привести в порядок рабочее место.

43. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

44. Доложить руководителю работ о всех недостатках, замеченных в процессе работы, и о завершении работы.

ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

45. При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям, остановить работу и сообщить о возникшей ситуации руководителю работ.

46. При возникновении пожара немедленно должны быть приняты меры к тушению пожара. Одновременно вызвать пожарную охрану и сообщить администрации учреждения.

47. При возникновении аварийной ситуации, приведшей к травмированию работника, принять меры по оказанию пострадавшему доврачебной помощи, обеспечить сохранность обстановки аварии (несчастного случая), если это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих, и поставить в известность руководителя работ.