ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для рабочих, выполняющих

погрузо-разгрузочные и складские работы

ПР-1

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К выполнению разовых погрузочно-разгрузочных работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по безопасному выполнению работ.

2. К выполнению постоянных погрузо-разгрузочных работ допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по безопасности труда.

3. Лица моложе 18 лет к выполнению погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами не допускаются.

Опасные грузы – вещества, материалы, изделия, обладающие свойствами, проявление которых при перевозке может послужить причиной взрыва и (или) пожара, привести к гибели, заболеванию, травмированию, облучению или ожогам людей и (или) животных, а также вызвать повреждение сооружений, транспортных средств, иных объектов перевозки и (или) нанести вред окружающей среде.

4. Погрузка, разгрузка и размещение грузов осуществляется под руководством лица, ответственного за безопасное проведение погрузо-разгрузочных работ, назначенного приказом (распоряжением) руководителя учреждения.

5. Погрузо-разгрузочные и складские работы выполняются преимущественно механизированным способом при помощи грузоподъемных машин и средств механизации.

6. При подъеме и перемещении грузов вручную соблюдаются нормы подъема тяжестей.

7. Предельная норма переноски грузов вручную при ровной и горизонтальной поверхности на 1 человека не должна превышать:

(входит масса тары и упаковки)

для подростков женского пола от 16 до 18 лет – не более 10 кг;

для подростков мужского пола от 16 до 18 лет – не более 16 кг;

для лиц достигших 18 лет (при чередовании с другой работой);

для женщин – не более 15 кг, для мужчин  - не более 50 кг.

8. Механизированный способ погрузо-разгрузочных работ с помощью погрузочных средств малой механизации необходимо применять для грузов m>50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 3 м.

9. В процессе работы возможно действие следующих вредных и опасных производственных факторов:

- движущиеся машины и механизмы;

- передвигающиеся изделия и материалы;

- физические перегрузки.

10. Возможны последствия: травмирование при наезде автотранспортом, при падении или сдвиге груза, превышение норм подъема, переноски тяжестей.

11. Погрузка, разгрузка и перемещение опасных грузов производятся (в соответствии с требованиями безопасности, содержащимися в документации на эти вещества (грузы), утвержденной в установленном порядке.

12. Не допускается производство погрузо-разгрузочных работ с опасными грузами при несоответствии их тары и упаковки требованиям технологических нормативных правовых актов на данную продукцию, неисправности тары и упаковки, а также при отсутствии на них маркировки предупредительных надписей.

13. Рабочие, занятые на погрузо-разгрузочных работах, должны выполнять только порученную работу, не допускать к местам выполнения работ лиц, не имеющих непосредственного отношения к выполняемой работе.

14. На рабочем месте или в рабочее время не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии, вызванном действием наркотических средств, психотропных или токсических веществ.

15. Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты по нормам.

16. Работники должны знать и соблюдать правила личной гигиены, правила пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка. Во время работы следует быть внимательным и осторожным, не отвлекаться.

17. Работники должны уметь оказывать первую доврачебную помощь.

18. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должны сообщить руководителю  или другому должностному лицу его заменяющего.

19. Работник имеет право на:

19.1.получение от руководителя достоверной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, а также о средствах защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

19.2. личное участие или участие через своего представителя в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда, проведении в установленном порядке проверок по охране труда на его рабочем месте соответствующими органами, расследовании произошедшего с ним несчастного случая на производстве или его профессионального заболевания;

19.3.отказаться от выполнения порученной работы (оказания услуги) в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до полного устранения этой опасности;

19.4.рабочее место, соответствующее требованиям по охране труда;

19.5.обеспечение необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, устройствами;

19.6.отказ от выполнения порученной работы в случае не предоставления ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

20. Работник обязан:

20.1.соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

20.2.использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

20.3.проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, подготовку (обучение), переподготовку, стажировку, инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда;

20.4.немедленно сообщать работодателю или другому должностному лицу его заменяющего о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения;

20.5.исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

# ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

21. Надеть средства индивидуальной защиты, убрать волосы, застегнуть рукава.

22. Прежде, чем приступить к выполнению работ по погрузке и разгрузке, необходимо прослушать инструктаж о характере предстоящей работы, безопасном способе погрузки и выгрузки груза, правильном его размещении и креплении, с регистрацией в журнале инструктажей.

23. Проверить состояние инвентаря и инструмента, необходимого для выполнения работ, отвечающего требованиям безопасности. Ответственность за исправное состояние инвентаря и инструментов несет руководитель учреждения.

24. Руководитель погрузочно-разгрузочных работ должен лично проверить состояние транспортных средств и находящихся в них грузов.

25. Места производства работ должны быть хорошо освещены.

26. При обнаружении неисправностей в инвентаре немедленно сообщить руководителю и до их устранения к работе не приступать.

27. В зимнее время года площадки, все скользкие места на пути прохождения грузчика следует очищать от снега и льда, посыпать песком или шлаком.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

28. Перед подъемом и перемещением грузов убедиться в их устойчивости и правильности их строповки.

29. При укладке грузов обеспечить устойчивость штабелей, пакетов и грузов.

30. При работе вдвоем согласовывать свои действия по перемещению груза.

31. При взятии сыпучих грузов из штабеля не следует допускать образования подкопа во избежание обрушения.

32. При погрузке, выгрузке и перемещении тяжеловесных грузов соблюдать следующие условия:

32.1. при мягком грунте и неровной поверхности на пути перемещения груза укладывать доски, брусья или шпалы;

32.2. для катков применять прочные ровные материалы (трубы и т.п.) достаточной длины, концы которых не должны выступать из-под перемещаемого груза более чем на 30-40 см;

32.3. для подведения катков под груз следует пользоваться ломами или реечными домкратами;

32.4. не брать каток для перекладывания его вперед раньше, чем он полностью освободиться из-под угла;

32.5. не направлять каток ногами, направлять его следует ломом или кувалдой.

33. Во избежание ушибов или ранений перемещение бревен при разгрузке и перегрузке производить с применением ломов и багров.

34. Переноска материалов на носилках по горизонтальному пути допускается на расстояние не выше 50 м, по лестницам и стремянкам не разрешается.

35. При переноске ящиков и предметов предметов, имеющих плоское основание, которое по своей форме не дает возможности легко поднять их за верхние части, необходимо эти предметы приподнять ломом, подложить подкладку и только после этого поднять руками.

36. Перекатывать грузы круглой формы (бочки, колеса и т.п.) по горизонтальной поверхности необходимо так, чтобы работник находился сзади перекатываемого предмета. Тащить груз на себя не допускается. Наклонные плоскости или слеги, по которым спускается груз, должны быть достаточно прочными и иметь приспособления, предохраняющие от соскальзывания и раскатывания груза. Не допускается находиться кому-либо впереди скатываемого по наклонной плоскости груза.

37. Бутылки с кислотами и другими едкими веществами переносить вручную только вдвоем и в соответствующей спецодежде на расстояние не свыше 20 м при условии, что бутылки надежно заткнуты пробками, плотно помещены в корзины или ящики с прочными и исправными ручками и днищами.

38. Ручная переноска балок, бревен, рельсов и т.п. производится при помощи клещей, а кантовка строительных материалов и деталей — при помощи специальных приспособлений. Подъем этих материалов по вертикали должен быть механизирован.

39. Баллоны со сжатым или сжиженным газами перемещаются на специально приспособленных для этого тележках. Вентили баллонов должны быть закрыты предохранительными колпаками.

40. При переноске груза двигаться в ногу, груз нести на одноименном плече, опускать и поднимать груз по команде. При перемещении груза на спине поднимать и опускать груз с помощью товарища.

41. Проходы с грузом у выемок (ям, котлованов, траншей) допускаются на расстоянии не ближе 1 м от бровки откоса.

42. Перекидка вручную по цепочке мелкоштучных грузов (кирпичей, камня и др.) не разрешается.

43. Переноска бывших в применении пиломатериалов должна производиться после очистки их от гвоздей и других металлических крепежных средств.

44. При перемещении или переноске мебели (шкафов и т.п.) убедиться в отсутствии посторонних предметов на ней.

45. Груз размещать на транспортном средстве так, чтобы он не подвергал опасности водителя и окружающих, не нарушал устойчивости транспортного средства, не закрывал световые и сигнальные номера.

Требования при разгрузке стекла.

46. Разгрузка стекла с кузова машины не допускается.

47. Перед выгрузкой стекла из полувагона-автомашины необходимо:

47.1. убрать крепежный материал (доски, проволоку, шинку в местах растяжки, брусья вдоль бортов);

47.2. удалить клинья между ящиками;

47.3. разобрать и удалить распорную раму;

48. Выгрузка ящиков с автомашины осуществляется механизированным способом по одному с учетом строповки .

49. При выгрузки стекла размерами   стропы используются не менее рекомендуемой длины, указанной  в таблице.

| Размер стекла мм | Длина стропы мм |
| --- | --- |
| 1600 | 3840 |
| 1800 | 4240 |
| 2000 | 4640 |
| 2400 | 5440 |
| 3210 | 6760 |
| 3600 | 7540 |

- Во всех случаях строповки ящиков, угол растяжки строп должен быть не более 60.

50. При подъеме контейнера не стоять под грузом.

51. Ящики со стеклом выгружать на A-L пирамиды в наклонном положении к вертикали   или на плоскость, расположенную под углом от 100 до 150 от вертикали.

52. Размеры листов стекла, снимаемых вручную одним рабочим, не должны превышать 1,2х1,6 м., двумя рабочими 1,4х2,0м., стекла размером более 1,4х2,0 м должны перемещаться механизированным способом.

53. Убедившись, что ящик стоит устойчиво, приступить к распаковке.

54. Разгрузку стекла из ящика (контейнера) производить в количестве не менее двух человек.

55. При распаковке тары работники должны находиться у торцевых сторон ящика.

56. Разрезать и удалить горизонтальные скрепляющие металлические ленты.

57. Снять торцовые крышки.

58. Снять верхнюю крышку.

59. Прежде чем взять стекло из стопы, посмотреть, нет ли в нем просечки. Не производить погрузку годных листов стекла вместе с бракованными (имеющие трещины, просечки и т.п.), последние следует осторожно ставить отдельно в сторону.

60. Лист брать по одному, принять меры  предосторожности от травмирования рук (порезов).

61. Не приставлять стекло к случайным неустойчивым предметам и не приваливать к себе.

62. Листы стекла ставить в стопы, предварительно подмостив доски и установив поддерживающие опоры под углом 10-150.

### ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

63. Выключить используемое оборудование. Не оставлять груз в подвешенном состоянии.

64. Привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и инвентарь.

65. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

66. Выполнить гигиенические процедуры.

67. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить руководителю  или другому должностному лицу его заменяющего.

### ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

68. В случае аварии необходимо прекратить работу, отключить электрооборудование и сообщить руководителю работ о случившемся.

69. Прекратить работу при внезапной поломке инвентаря, инструмента.

70. При травмировании работников прекратить работу, оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, сообщить об этом сообщить руководителю  или другому должностному лицу его заменяющего, вызвать скорую помощь или доставить потерпевшего в медучреждение.

71. При возникновении пожара необходимо прекратить работу, отключить электрооборудование, сообщить  руководителю работ, вызвать пожарную службу и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

| СОГЛАСОВАНО Ответственный за охрану труда ________________ Ф.И.О. | Разработчик Заместитель директора по хозяйственной работе _____________________ Ф.И.О. |
| --- | --- |