ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе

с электроинструментом

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. К самостоятельной работе с электрофицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране труда, обучение (стажировку) безопасным способам ведения работ.

2. К работе с электроинструментом класса I в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током и вне помещений допускается персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже II, а к работе с электроинструментом II и III классов - I группу по электробезопасности.

- Работник обязан:

- выполнять только работу, порученную непосредственным руководителем. Во время работы работник должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела;

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать установленный в организации режим  труда  и  отдыха, трудовую дисциплину. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время;

- работать в спецодежде и в случае необходимости использовать средства индивидуальной защиты;

- уметь оказывать пострадавшему первую доврачебную помощь;

- выполнять правила личной гигиены;

- сообщать руководителю о неисправности инструментов, машин и оборудования.

- сообщать руководителю о любой ситуации угрожающей  его жизни и здоровью, о несчастном случае произошедшим с ним, оказывать содействие руководителю по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в учреждение здравоохранения;

4. Характеристика опасных и вредных производственных факторов, действующих на работника:

-движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования, перемещающиеся изделия, заготовки, материалы, разрушающие конструкции;

-повышенный уровень шума на рабочем месте;

-повышенный уровень вибрации на рабочем месте;

-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

-расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

-нервно-психические перегрузки в результате монотонности труда.

5. Требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности:

- работающие с электроинструментом должны быть обучены правилам и практическим приемам пользования первичными средствами пожаротушения;

- запрещается пользоваться электроинструментом, не имеющим приемо-сдаточного акта;

- во избежание пожара запрещается работа с электроинструментом при: искрении из щеток на коллекторе, сопровождающемся появлением кругового огня на его поверхности; вытекании смазки из редуктора или вентиляционных каналов; появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- не допускать соприкосновения кабеля (шнура) с горячими и масляными поверхностями;

- не допускать прокладки кабеля (провода) по земле и в местах, где возможно повреждение изоляции;

- не допускается пользование электроинструментом в химически активной среде;

- не допускается пользование электроинструментом с истекшей датой периодической проверки.

6. Работник  имеет  право отказаться от выполнения  порученной  работы  в случае  возникновения  непосредственной  опасности  для  жизни  и  здоровья  их  и окружающих  до  устранения  этой опасности.

7. За невыполнение требований инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего трудового распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

# ГЛАВА 2

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

8. Перед началом работы работник должен надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты.

9. Получить задание на работу у своего непосредственного руководителя.

10. Проверить исправность норм комплекта инструмента средств индивидуальной защиты (защитных очков, резиновых перчаток и т. д.)- При работе применять только исправный инструмент.

11. Проверить надежность соединений, отсутствие механических повреждений в соответствии с требованиями правил по технической эксплуатации электроинструмента.

12. Провести проверку работы электроинструмента на холостом ходу.

13. Необходимо убедиться в исправности электрокабеля и наличии заземления.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

14. Напряжение не должно превышать 42 В, при опасных условиях - 24 В и при особо опасных - 12 В.

15. Не допускать переломов, перегибов электропровода, а также прокладки его в местах складирования конструкций, материалов, движения транспорта.

16. Наружные электропроводки временного электроснабжения должны быть выполнены изолированным проводом, размещены на опорах на высоте над уровнем земли, пола, настила не менее:

2,5 м - над рабочими местами;

3,5 м - над проходами;

6,0 м - над проездами.

17. В местах подключения электроинструмента должны быть надписи или таблички с указанием напряжения в электросети.

18. При нагревании корпуса электроинструмента необходимо делать технологические перерывы.

19. Крепление сменного рабочего инструмента производить только при отключении от сети основного предназначенным для этого инструментом.

20. При работе в дождливую погоду (при снегопаде) места прокладки кабеля и места производства работ электроинструментом должны быть оборудованы навесами.

21. В пожароопасных и взрывоопасных местах разрешается использование электроинструмента только в специальном взрывобезопасном исполнении.

22. Подключение электроинструмента к понижающим  трансформаторам, преобразователям частоты тока, защитно-отключающим устройствам, а также ремонт электроинструмента должны производиться электротехническим персоналом.

23. При появлении дыма, сильного шума и вибрации необходимо немедленно отключить электроинструмент от электросети до устранения неисправностей.

24. Переноску электроинструмента с одного рабочего места на другое производить только отключенным.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

25. Аварийные ситуации и несчастные случаи возникают по следующим причинам:

- допуск к работе с электроинструментом лиц, не прошедших специального обучения, инструктажа на рабочем месте, не имеющих квалификационной группы по электробезопасности и с истекшим сроком проверки знаний по технике безопасности;

- включение электроинструмента в сеть с характеристиками, не соответствующими указанным в техническом паспорте;

- производство работ неисправным, не имеющим заземления электроинструментом;

- производство работ электроинструментом без использования средств индивидуальной защиты (очки, диэлектрические рукавицы, коврики и галоши);

- использование розеток, не имеющих заземляющего контакта;

- производство работ, не предусмотренных в техническом паспорте инструмента;

- остановка руками движущегося сменного инструмента после отключения от электросети;

- использование электроинструмента, не имеющего инвентарного номера и таблички завода-изготовителя;

- соприкосновение электропровода с горячими, влажными и масляными поверхностями;

- оставленный без надзора подключенный к электросети электроинструмент, а также с работающими электродвигателями;

- пересечение электропровода (кабеля) с электросварочными проводами, шлангами при подаче кислорода, ацетилена и других газов;

- работа электроинструментом с приставных лестниц, неинвентарных и неогражденных средств подмащивания;

- допуск к работе электроинструментом посторонних лиц.

26. При возникновении аварийных ситуаций необходимо:

отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию;

выключить машину, оборудование, механизм, отключить напряжение;

вызвать аварийные спецслужбы, сообщить администрации, оказать помощь пострадавшему и сохранить обстановку, если это не угрожает жизни и здоровью людей.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

27. Выключить и отключить электроинструмент от электросети, произвести его очистку и смазку.

28. Привести в порядок рабочее место, убрать строительный мусор и ненужные материалы.

29. Электрокабели и электроинструмент должны быть сданы на хранение и храниться в закрытом помещении.

30. Обо всех замечаниях по работе электроинструмента поставить в известность обслуживающий электротехнический персонал и руководителя работ.

| СОГЛАСОВАНО Ответственный за охрану труда ________________ Ф.И.О. | Разработчик Заместитель директора по хозяйственной работе _____________________ Ф.И.О. |
| --- | --- |